关于建设部行业标准《卫生间洁身器》征求意见的通知

各有关单位：

由中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会和建设部政策研究中心住宅厨房卫生间技术研究所共同负责主编的建筑工业行业标准《卫生间洁身器》已完成征求意见稿，现公布与众。请将对标准的具体意见和建议于2007年5月31日之前返回主编单位。

地  址：北京市百万庄建设部院内机关幼儿园南楼301室

邮  编：100037

联系人：谭万强   周晓刚

电  话：010-58934760

传  真：010-68310403

E-mail：zilong0926@sohu.com

中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会

建设部政策研究中心住宅厨房卫生间技术研究所

2007年3月9日

ICS

×××

备案号：

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T ××××—××××

卫生间洁身器

Douche to wash anus of Toilet

（征求意见稿）
（2007年3月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国建设部 发布

- 前    言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑部品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会、建设部政策研究中心住宅厨房卫生间技术研究所。

本标准参加起草单位：上海斯盛电器有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、浙江维卫电子洁具有限公司、浙江星星便洁宝有限责任公司、北京瑞建智业厨卫技术研究中心、北京都龙智能建筑配套设备有限责任公司。

本标准主要起草人：林润泉、谭万强、潘定国、钟应洲、刘宏刚、王林、林涛。

- 卫生间洁身器

  - 范围

本标准规定了卫生间洁身器的术语和定义、分类和构造、材料、要求、试验方法、检验、标志、包装和使用说明书。

本标准适用于住宅卫生间内与坐便器一同使用、采用市政管网供水系统供水的洁身器，公共建筑的卫生间也可参照使用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1-2003  记数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 3768-1996  声学  声压法测定噪声源  声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB 4706.1-2005  家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 6952  卫生陶瓷

GB/T 18145  陶瓷片密封水嘴

JC/T 764-2001  坐便器塑料坐圈和盖

IEC 60335-2-84：2005  家用和类似用途电器的安全  第2-84部分：坐便器的特殊要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 卫生间洁身器  douche to wash anus of toilet

将由温水发生装置获得的温水从喷嘴喷出，进行冲洗肛门或冲洗肛门及局部洗身的装置。

- 局部洗身装置  equipment with local douche

用喷出的温水冲洗女性局部位置的装置。

- 电热式座圈  toilet seat with electrical heating

内有电发热体的座圈。

- 暖风干燥装置  drying arrangement with warm-air

通过电发热体和送风设备，将被冲洗部位进行干燥的装置，简称干燥装置。

  - 分类和构造

    - 分类

      - 卫生间洁身器按给水方式可分为：管道直接给水式和泵给水式。管道直接给水式指洁身器进水口直接连接市政管网给水管道，靠管网给水压力给水的方式；泵给水式指将市政管网给水管道的给水集中在洁身器的特定容器里，再通过泵压给水的方式。

      - 洁身器按其附加装置的配置情况，分为4种类型，见表1。

- 洁身器分类表

| 名称 | 肛门冲洗装置 | 局部洗身装置 | 电热式座圈 | 暖风干燥装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁身器 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 洁身器（有暖风） | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 洁身器（有局部洗身） | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 洁身器（有暖风和局部洗身） | 有 | 有 | 有 | 有 |
| - 洁身器的分类主要考虑其主要功能：温水冲洗，电热式座圈，暖风干燥。洁身器的其他附加功能可参照生产厂家的说明。 |  |  |  |  |

    - 构造

      - 洁身器的构造应符合GB 4706.1-2005第22章的相关规定。

      - 洁身器应能安装在GB 6952中规定的坐便器上；座圈和便盖的基本性能应符合JC/T 764-2001的有关规定。

      - 电源为单相交流电，额定电压为220V，额定频率为50Hz。

      - 在进行保养维修时，容易拆卸、更换；在正常使用状态和良好的维修管理情况下，应具有良好的耐久性，不应有渗漏水现象，与液体接触的零部件应无毒、耐腐蚀。

      - 操作面板上的标识简单易懂，按钮部位一目了然、分离清晰、手感良好。

      - 进水管和进水五金件应符合GB/T 18145的规定。进水管的公称直径为DN20。

      - 喷头的位置应满足不被落下的污物粘染，并具有自洁功能。

  - 材料

    - 用于便座的金属、树脂、及其他材料，应具备良好的耐久性、耐热性和耐燃性。

    - 电绝缘和热绝缘材料，接触发热体的部分应具备良好的耐湿性、且吸湿性要小。应采用耐湿材料或经过耐湿处理的材料，在正常使用情况下，没有因吸湿发生危险的除外。

    - 导电材料应采用电、热、机械性能稳定的如铜、铜合金或其他不易生锈的材料。需要弹性部分的材料在确保不发生危险时可以使用其他材料。

    - 以直接通电为目的的螺钉材料应采用铜和铜合金，其他的可使用不锈钢或经过电镀处理的钢铁材料。

    - 与水接触的部分的材料，在水中不能溶出腐蚀性物质和有害物质，并具有良好的耐腐蚀性能。

  - 要求

    - 外观质量

洁身器的外观质量应符合下列要求：

- 外表面应光滑，不应有色块、伤痕、裂缝、破损等；

- 人体接触的部分不应有凸角、针状突起等。

    - 性能要求

洁身器的性能要求见表2。

- 洁身器性能要求

| 项目 |  |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入功率和电流 |  |  | 符合GB 4706.1-2005第10章的要求 |
| 防水等级 |  |  | 至少为IPX4 |
| 暖风性能 |  |  | 风速≥4m/s；风量≥0.2m3/min |
| 温 度 性 能 | 冲洗水温度 | 肛门冲洗 | ≤45℃且30s内水温变化≤2℃ |
|  |  | 局部洗身 |  |
|  | 暖风温度 |  | ≤65℃且在规定的试验时间范围内温差≤5℃ |
|  | 座圈温度 |  | ≤40℃ |
|  | 平常温度 |  | 符合IEC 60335-2-84：2005第11章的要求 |
|  | 异常温度 |  | 符合IEC 60335-2-84：2005第19章的要求 |
| 冲 洗 性 能 | 冲洗水量 | 肛门冲洗 | 350ml/min～1 200ml/min |
|  |  | 局部洗身 | 350ml/min～1 100ml/min |
|  | 肛门冲洗力 |  | 冲洗15s～30s后无代用污物残留 |
|  | 冲洗噪音 |  | ≤45db |
| 稳 定 性 | 耐水压性能 |  | 试验后无漏水、变形及其它异常 |
|  | 水冲击防止性能 |  | 水击值≤1.5MPa |
|  | 负压作用性能 |  | 试验时透明管内的水位不上升 |
|  | 耐久性 |  | 试验后各部件运作正常 |
| 机 械 强 度 | 座圈强度 |  | 试验后无裂纹、破损、变形、断线等异常 |
|  | 便盖强度 |  | 试验后无裂纹、破损、变形等异常 |
|  | 座圈和便盖的连接可靠性 |  | 摇摆试验后无破损，铰链正常 |
|  | 内部布线 |  | 符合GB 4706.1-2005第23章的要求 |
| 绝 缘 性 能 | 绝缘电阻 |  | ≥1MΩ |
|  | 耐湿绝缘电阻 |  | ≥0.3MΩ |
|  | 耐电压 |  | ≥1 500V |
|  | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  | 符合IEC 60335-2-84：2005第13章的要求 |
|  | 泄露电流和电气强度 |  | 符合IEC 60335-2-84：2005第16章的要求 |

  - 试验方法

    - 试验条件

洁身器的试验条件应符合下列规定：

- 电源为额定电压和额定频率；

- 周围环境温度为20℃±5℃；

- 给水水温为15℃±5℃；

- 洁身器处于正常使用状态；

- 单位数值换算：1N=1.02×10-1kgf，1kgf=9.8N，1mmHg=1.33×102Pa。

    - 外观质量试验

在距离洁身器装置600mm处目测观察。

    - 输入功率和电流试验

按GB 4706.1-2005中第10章规定的方法进行。

    - 防水等级试验

按GB 4208规定的方法进行。

    - 暖风性能试验

在距暖风吹出口50mm处测定最高风速点的风速。

    - 温度性能试验

      - 冲洗水温度试验

将温度调节装置定位在最高温度，通电运行稳定以后，启动冲洗程序喷水30s，用热电偶温度计在距喷出口50mm处测量冲洗水的温度，喷水开始后5s时测定一次温度，再分别每隔10s测定一次，共计测定三次，三次测定的温度及第一次测定的温度与第三次测定的温度差值应符合表2的规定。

      - 暖风温度试验

将温度调节装置定位在最高温度，暖风装置每启动一次持续5min，用热电偶温度计在距风口50mm处测量暖风温度，共计测定3次，在持续时间内平均完成，吹风开始时5s内不测。三次测定的温度及第一次测定的温度与第三次测定的温度差值应符合表2的规定。

      - 座圈温度试验

将温度调节装置定位在最高温度，通电30min后，用热电偶温度计测量如图1所示的座圈表面的6个温度测定点的温度，测量应在5min内平均完成，测量时便盖应为打开状态。

- 座圈温度测定点分布

      - 平常温度实验

按GB 4706.1-2005中11.1～11.7规定的方法测定洁身器各部件的温升。

      - 异常温度试验

按IEC 60335-2-84：2005第19章规定的方法进行。

    - 冲洗性能试验

      - 冲洗水量试验

将水势调节装置定位在最大位置，喷水30s后，测定肛门冲洗和女性局部洗身的水量。

      - 肛门冲洗力试验

将水势调节装置定位在中档，把代用污物（如土豆泥）均匀涂在胶合板上，涂敷成直径15mm的圆，然后启动冲洗按扭冲洗污物。

      - 冲洗噪音试验

按GB/T 3768规定的方法进行。

    - 稳定性试验

      - 耐水压性能试验

耐水压性能试验按下列步骤进行：

- 洁身器通水后，关闭止水机构，从给水连接口一侧慢慢加水压到1.5MPa（15.3kgf/cm2）保持30s。或者改为在给水连接口一侧加0.40MPa（4.1kgf/cm2）的空气压，保持5s；

- 将水势调节到最大，从给水连接口慢慢加水压到0.35MPa（3.6kgf/cm2），通水1min。

      - 水冲击防止性能试验

洁身器在正常使用状态下，以0.15MPa（1.5kgf/cm2）的动水压向图2所示的装置放水，持续30s后，快速关闭洁身器的止水机构，测定此时的压力。

- 压力表压力范围：0～2MPa(0～20 kgf/cm2)或0～2.5MPa(0～26 kgf/cm2)或0～3.5MPa(0～36 kgf/cm2)。

- 水冲击性能试验装置

      - 负压作用性能试验

在正常使用状态下，将洁身器的给水连接口安装在图3所示的位置上，把水势调节装置调节到最大位置，进行如下试验，观察透明管内的水位情况。

  - 在正常压力下均匀改变压力到-5.4×104Pa（-406mmHg），再从-5.4×104Pa（-406mmHg）均匀恢复到正常；

  - 加下列负压5s后再恢复到正常压力：-0.7×104Pa（-53mmHg）、-2.0×104Pa（-150mmHg）、-3.4×104Pa（-256mmHg）、-5.4×104Pa（-406mmHg）；

  - 将负压-5.4×104Pa（-406mmHg）持续30s。

- 负压作用性能试验装置

      - 耐久性试验

洁身器耐久性试验以肛门冲洗15s、局部洗身15s、干燥30s的时间进行操作20 000次，两种方式（任选其一）如下：

- 以肛门冲洗、局部洗身、干燥为一个周期，进行20 000个周期；

- 肛门冲洗20 000次，局部洗身20 000次，干燥20 000次。

    - 机械强度试验

      - 座圈强度试验

洁身器在正常使用状态下，进行如下试验：

- 如图4所示装置，在座圈上放置一块10mm厚、200mm宽的橡胶板和一块5mm厚、200mm宽的胶合板，在洁身器通电状态下，垂直座圈表面加100kg的负荷，持续30s；

- 洁身器在通电状态下，如图5所示，将座圈从水平面开到60°以上后落下，以每分钟15次的频率进行50 000次。

- 座圈强度试验（一）

- 座圈强度试验（二）

      - 便盖强度试验

如图6所示，洁身器在正常使用状态下，在便盖的中央部位，放一块10mm厚、直径280mm的橡胶板和一块5mm厚、直径280mm的胶合板，在垂直便盖表面方向施加60kg的负荷，持续30s；

- 便盖强度试验

      - 座圈和便盖的连接可靠性试验

按JC/T 764-2001附录A规定的方法进行。

      - 内部布线

按GB 4706.1-2005第23章规定的相应方法进行。

    - 绝缘性能试验

      - 绝缘电阻试验

用500V绝缘电阻计测定带电部件和易触及部件之间（非金属部件用金属箔覆盖）的电阻。

      - 耐湿绝缘电阻试验

空气温度保持在20℃～30℃之间任一值t，使便座温度达到t+4℃，将便座置于空气相对湿度（93±3）%的潮湿箱内48h后取出，将表面水珠擦拭干净，用500V绝缘电阻计测定。

      - 耐电压试验

在带电部件和易触及部件之间（非金属部件用金属箔覆盖）施加1500V的电压1min。

      - 工作温度下的泄露电流和电气强度试验

按GB 4706.1-2005第13章规定的方法进行。

      - 泄露电流和电气强度试验

按GB 4706.1-2005第16章规定的方法进行。

  - 检验

    - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目见表3。

    - 型式检验

      - 型式检验项目

型式检验项目见表3。

      - 有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定时；

- 老产品转厂生产时；

- 正式投产后，如设计、材料、工艺、结构有较大变化时；

- 正常生产时，每年型式检验不少于一次；

- 产品长期停产恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

- 检验项目表

| 检验项目 |  |  | 试验方法 章、条编号 | 不合格类别 | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型式检验 | 出厂检验 |
| 外观质量 |  |  | 7.2 | B | √ | √ |
| 输入功率和电流 |  |  | 7.3 | A | √ |  |
| 防水等级 |  |  | 7.4 | A | √ |  |
| 暖风性能 |  |  | 7.5 | B | √ | √ |
| 温度性能 | 冲洗水温度 |  | 7.6.1 | A | √ | √ |
|  | 暖风温度 |  | 7.6.2 | A | √ | √ |
|  | 座圈温度 |  | 7.6.3 | A | √ | √ |
|  | 平常温度 |  | 7.6.4 | A | √ |  |
|  | 异常温度 |  | 7.6.5 | A | √ |  |
| 冲洗性能 | 冲洗水量 | 肛门冲洗 | 7.7.1 | A | √ | √ |
|  |  | 局部洗身 |  | A | √ | √ |
|  | 肛门冲洗力 |  | 7.7.2 | A | √ |  |
|  | 冲洗噪音 |  | 7.7.3 | B | √ |  |
| 稳定性 | 耐水压性能 |  | 7.8.1 | B | √ | √ |
|  | 水冲击防止性能 |  | 7.8.2 | B | √ |  |
|  | 负压作用性能 |  | 7.8.3 | B | √ |  |
|  | 耐久性 |  | 7.8.4 | B | √ |  |
| 机械强度 | 座圈强度 |  | 7.9.1 | A | √ |  |
|  | 便盖强度 |  | 7.9.2 | B | √ |  |
|  | 座圈和便盖的连接可靠性 |  | 7.9.3 | B | √ |  |
|  | 内部布线 |  | 7.9.4 | A | √ |  |
| 绝缘性能 | 绝缘电阻 |  | 7.10.1 | A | √ | √ |
|  | 耐湿绝缘电阻 |  | 7.10.2 | A | √ |  |
|  | 耐电压 |  | 7.10.3 | A | √ | √ |
|  | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  | 7.10.4 | A | √ |  |
|  | 泄露电流和电气强度 |  | 7.10.5 | A | √ |  |

    - 抽样

      - 出厂检验抽样

采用GB/T 2828.1-2003规定的正常检验二次抽样方案，其检验水平为Ⅱ，接收质量限AQL=2.5。检验的转移规则按GB/T 2828.1-2003中第9章的规定进行。

      - 型式检验抽样

采用GB/T 2829-2002规定的二次抽样方案，其判别水平为Ⅱ，不合格质量水平RQL=65。

    - 判定

检验中将不合格分为两类：A类不合格和B类不合格，见表1。对于一个样本单位，若有一个A类不合格项就判定该样本为不合格品，若有两个或两个以上的B类不合格项也判定该样本为不合格品，否则为合格品。

根据不合格品数，按GB/T 2828.1-2003和GB/T 2829-2002中规定的合格判定数Ac和不合格判定数Re确定该检验批是否合格。

  - 标志、包装和使用说明书

    - 标志

产品的标志包括以下内容：

- 产品名称和型号；

- 生产厂家的名称、生产日期及商标；

- 额定电压或额定电压范围，单位为伏（V）

- 额定频率或额定频率范围，单位为赫兹（Hz）；

- 额定电流，单位为安培（A）；

- 防水等级的IP代码；

    - 包装

经检验合格的产品在包装时，要附带出厂检验合格证、使用说明书、附件、保修卡和维修记录及生产厂家的联系方式等。包装箱外的包装标志图示应符合GB/T 191的规定。

    - 使用说明书

洁身器的使用说明书包括以下内容：

- 使用方法的相关事项；

- 使用中应该特别注意的事项；

- 日常检查维修的相关事项；

- 故障修理等联络事项；

建设部行业标准《卫生间洁身器》征求意见表

| 提议单位（或专家） | 单位名称、专家姓名、通讯地址、邮编和联系电话 |
| --- | --- |
| 条文编号 | 具体的修改意见和建议 |