JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T xxxx-xxxx

建筑遮阳用电机技术条件

Technical requirements of sun-shading motor for building

（征求意见稿）

中华人民共和国住房和城乡建设部   发 布

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

- 前  言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

JG/T xxxx-xxxx

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要负责起草单位：上海青鹰实业股份有限公司

本标准参加起草单位：尚飞帘闸门窗设备（上海）有限公司、北京中建建筑科学研究院有限公司 、上海筑京现代建筑技术信息咨询有限公司、宁波杜亚机电技术有限公司、杭州双华科技有限公司、漳州市麒麟电子有限公司、盛柏林科技（深圳）有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

建筑遮阳用电机

JG/T xxxx-xxxx

- 范围

本标准规定了建筑遮阳用电机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、存储、运输、质量保证期。

本标准适用于建筑遮阳用机电一体化驱动装置。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB755 旋转电机  定额和性能

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求

- GB/T4942.1 旋转电机整体结构的防护分级（IP代码）分级

GB/T 5171 小功率电动机通用技术条件

GB5237 铝合金建筑用型材

GB/T10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第一部分：旋转电机噪声测定方法

GB10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值 第三部分：噪声限值

GB/T11026  电气绝缘材料 耐热性

GB12350 小功率电动机的安全要求

GB/T13793 直缝电焊钢管

GB/T14486 工程塑料模塑塑料件尺寸公差

- JG/T 241 建筑遮阳疲劳性能（机械耐久性）试验方法测定

JG/T ××××建筑遮阳制品电力驱动装置安全技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

- 建筑遮阳用电机 sun-shading motor for building

采用交流电、直流电作电源，用于建筑遮阳的由驱动、减速、定位、制动部件组成的可以重复准确定位自停的机电一体化驱动装置。

- 管状电机 tubular motor

组件安装于金属圆管内以旋转方式输出的建筑遮阳用电机。

- 方形电机 square motor

组件安装于方形盒体内的以旋转方式输出的建筑遮阳用电机。

JG/T xxxx-xxxx

- 推杆电机 putter motor

以推杆直线运动输出的建筑遮阳用电机。

- 分类和标记

  - 分类

    - 按交流、直流、电池电源分

a)交流电机 代号为J

b)直流电机 代号为Z

c)电池电机 代号为D

    - 按外形或工作主要特征分

a)管状电机 代号为G

b)方形电机 代号为F

c)推杆电机 代号为T

    - 按定位方式分

a)机械定位 代号为J

b)电子定位 代号为D

  - 标记

建筑遮阳电机—□—□—□—□—□—□

转速或推杆速度

转矩或推垃力

输入电压

定位方式：按4.1.3表示

特征：按4.1.2表示

电源：按4.1.1表示

产品代号：JZDJ

示例：

a)电压220V,交流转矩40Nm,转速17r/min的交流机械定位的管状电机标记为

- JZDJ-JGJ-220V-40Nm-17r/min

b)电压24V,推拉力800N,推杆速度12mm/sec的直流电子定位的推杆电机标记为JZDJ-ZTD-24V-800N-12mm/sec

- 材料

  - 铝合金

应符合GB 5237.1～5规定

  - 钢管

应符合GB/T13793 规定

  - 导线

内部布线应符合GB12350-2000中第15章的要求；连接电源和连接元件的软线应符合GB12350-2000中第17章的要求；

塑料件

JG/T xxxx-xxxx

塑料件表面光洁，不得有毛刺及锐角，不得有皱皮、开裂现象，其它应符合GB/T 14486规定。

- 要求

  - 外观

机壳表面光洁、耐腐蚀、无明显气泡、裂纹、划痕、露底、流挂。标识清楚、无油脂和油迹。

  - 停止极限位置偏差

电机应具有可靠的限位装置，停止极限位置的偏差应符合表1规定

表1  停止极限位置偏差

| 电机类型 | 停止极限位置偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |
| 管状电机 | ±15○ | ±5○ |
| 方形电机 | ±10○ | ±3○ |
| 推杆电机 | 2mm | 0.5mm |

  - 机械起动制动性能

6.3.1起动

在0.85额定电压下电机应能正常空载起动，且工作可靠，无接触抖动，其他应符合GB12350规定。

- 6.3.2 制动

电机具有制动刹车装置，应能保证停止极限位置在偏差之内。

  - 油脂和油迹

不得有明显可见的油脂和油迹。

  - 输出转速

交流电机空载转速与额定转速相比应不大于±10%；直流电机与额定转速相比应不大于±15%。电机空载转速不宜过大，不同转矩的电机空载转速应符合表2的规定。

表2 不同转矩的电机空载转速

|  | 额定转矩 |  |
| --- | --- | --- |
| 空载转速 |  |  |

  - 额定转矩允许误差

应满足最大转矩与额定转矩之比不小于1.3的要求。

  - 整体结构防护等级

使用于室内交流电机应达到IP44;

直流电机应达到IP20;

使用于室外未加特殊防护，应达到IP44以上。

绝缘等级

JG/T xxxx-xxxx

220V交流管状电机应符合GB/T11021中F级及以上等级的规定

  - 过热自行保护

对使用220V交流电的建筑遮阳用电机应有过热自停保护装置

  - 一次性连续工作时间

对使用220V交流电的建筑遮阳用电机采用S2 短时工作制，且应注明一次性连续工作时间。

  - 噪声

电机噪声分为室外级、室内级和静音级，其规定见表3；

表3 电机噪声等级

|  | 电机噪声等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室外级 | 室内级 | 静音级 |
| A计权声功率级 |  | (A) | (A) |

  - 耐久

机械耐久性能包括伸展、收回的机械耐久性能和开启、关闭的机械耐久性能。

机械性能以能承受反复循环操作次数确定，见表4。

对于窗帘和百叶，完成全部伸展和收回操作，并包括停歇时间为一个循环；对于遮阳板和百叶帘，完成全部开启和关闭操作，即板和叶片从一个极端位置转动到另一个极端位置，然后再返回为一个翻转循环。

表4 耐久性等级

| 循环次数 | 第一级 | 第二级 | 第三极 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伸展和收回 | 3000 | 7000 | 10000 |
| 开启和关闭 | 6000 | 14000 | 20000 |

  - 安全

交流电机的瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路过载保护、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地螺钉和连接，电气间隙，爬电距离和固体绝缘，耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险的安全要求应符合JG/T ××××《建筑遮阳制品电力驱动装置安全技术要求》的规定。

其他应符合GB12350的规定。

- 试验方法

  - 外观

目视检查外表及标识。

  - 停止极限位置偏差

使用试验台、直尺和量角器检验与所需限位停止位置的距离。

  - 起动和制动

起动性能按GB12350规定在0.85倍额定电压起动三次，无明显抖动。制动有效，停住的角度或位移偏差应在规定值以内。

  - 油脂和油迹

目测无油迹，白纸擦拭无油脂。

  - 空载转速

用测速器测定空载输出转速，确认转速容差小于规定值。

  - 整体结构防护等级

按GB/T4942.1 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级方法测定。

JG/T xxxx-xxxx

  - 绝缘等级

按GB/T11026  电气绝缘材料 耐热性 第一部分：老化程序和试验结果的评价的规定测定。

  - 过热自行保护

将本装置在额定输出转矩下加载，持续运行至自动停止、测试此时本装置的温度是否符合设定的过热保护温度要求。

  - 一次性连续工作时间

按GB755 旋转电机 定额和性能规定测定。

  - 转矩

旋转电机使用挂重法测定；推杆电机使用推拉力计测定。

  - 噪声

按GB10069 旋转电机噪声测定方法及限值第一部分中9.2及6.13的规定测定。

  - 耐久性

按JG/T 241 建筑遮阳疲劳性能（机械耐久性）试验方法测定

  - 安全

按××××—×××《建筑遮阳制品电力驱动装置安全技术要求》方法测定

- 检验规则

电动机分出厂检验与型式检验两种。

  - 出厂检验

8.1.1每台电动机须经出厂检验合格后才能出厂，并应附有产品合格证。

8.1.2出厂检验项目包括：

a) 外观；

b) 停止极限偏差；

c) 机械起动和制动性能；

d) 油脂和油迹；

e) 输出转速；

f) 一次性连续工作时间；

  - 型式检验

8.2.1凡遇下列情况之一者，必须进行型式检验。

a) 经鉴定定型后制造厂第一次试制或小批试生产时；

b) 电动机设计或工艺上的变更足以引起某些性能和参数发生变化时；

c) 当出厂检验结果与以前进行的型式检查结果发生不可允许的偏差时；

d) 成批生产的电动机定期的抽检，每年抽检一次，当需要抽检的数量过多时，抽检间隔时间可适当延长，但至少每两年抽检一次。

8.2.2型式检验项目包括：

a) 出厂检验的全部项目；

b) 整体结构防护等级；

c) 绝缘等级；

d) 过热自行保护；

e) 噪声；

f) 耐久性；

g) 安全

交流电机的瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路过载保护、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地螺钉和连接，电气间隙，爬电距离和固体绝缘，耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险。

JG/T xxxx-xxxx

8.2.3 型式检验的样本应从出厂检验合格后的产品中按GB/T2828规定随机抽取三个样品。

- 标志、包装、贮存、运输及质量保证期

  - 标志

9.1.1每台电动机上都应有铭牌，铭牌上的数据应保证电动机使用期间字迹清晰，且不易磨灭。

9.1.2铭牌内容应符合GB/T 5171中第19章的规定。

交流电机至少应包括

- 型号；

- 额定转矩  单位NM；

- 额定电压  单位V；

- 额定转速  单位r/min；

- 一次连续工作时间 单位min;

- 制造批次号或日期；

- 制造厂商或商标；

9.1.3随机文件

- 产品合格证

- 使用说明书，说明书中应注明警告和安全说明

- 其他应有的技术资料

  - 包装

应符合GB/T5171中第22章的规定

  - 贮存

应符合GB/T5171中第22章的规定

  - 运输

应符合GB/T5171中第22章的规定

  - 质量保证期

质量保证期应符合GB/T 5171中第20章的规定。

_____________________________________