JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T XXX—200X

工 业 滑 升 门

Sectional overhead door

200X-XX-XX发布                                  200X-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部     发 布

目　次

前言  ................................................................................ Ⅲ

1 范围  	..........................................................................	1

2 规范性引用文件	  .................................................................	1

3 术语和定义 .......................................................................	1

4 分类及代号、标记  ...................... ......... ..................... .............2

5 要求 ..............................................................................	4

6 检验方法............................................................................	5

7 检验规则 ....................................................... .....................8

8 标志、包装、运输和贮存.............................................................	9

JG/T XXX—200X

前　言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
    本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。
    本标准负责起草单位：辽宁圣维机电科技有限公司。
    本标准参加起草单位：沈阳远兴自动门有限公司、江苏金秋竹门业有限公司、北京海威洛德门业有限公司、许继施普雷特机电设备有限公司、霍曼（北京）门业有限公司、上海宝产三和门业有限公司、无锡市明和自动门制造有限公司、沈阳金恒工贸有限公司、烟台电机有限公司、无锡市华荣门业有限公司、上海佩佛自动化控制设备有限公司。
    本标准主要起草人：於健、王丽清、毛宏伟、张丽芬、杨光旭、林夕范、谭云红、张庆东、陈艳梅、苏可、刘军、刘儒炎、顾国东、冯永杰。
    本标准为首次发布。

工业滑升门

1  范围

本标准规定了工业滑升门的术语和定义、规格、分类及代号、标记、材料、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于工业建筑场所车辆出入口使用的滑升门。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。在本标准制定过程中参考了欧共体的相关产品标准。

GB 708  冷轧钢板、钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2518  连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 7106  建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 8484  建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T 8485  建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 12002  塑料门窗用密封条

GB/T 12754  彩色涂层钢板及钢带

GB/T 13914  冲压件尺寸公差

JG/T XXXX  工业滑升门开门机

QB/T 3806  建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料

YS/T 431  铝及铝合金彩色涂层板、带材

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

工业滑升门  sectional overhead door

工业提升门

用于工业建筑场所，带有动态平衡系统，门体两侧的滚轮沿导轨整体上下运行的门。

3.2

门体  door leaf

由单块或若干块门板相互连接在一起组成的板状构件。

3.3

保温门板  insulated panel

由两种或两种以上材料制成，具有保温性能的门板，通常指中间填充有保温材料的门板。

3.4

平衡系统  balancing

由扭簧或配重物、钢丝绳、绳轮、轴、支撑架等构件组成，起平衡门体作用的组件。

3.5

导向系统  guidance element

由导轨、固定件、滚轮等构件组成，引导门体定向运动的组件。

3.6

安全保护装置  safety device

防止门体运行过程中或出现故障时伤及人员或物体的装置。

- 3.7

门中门  passdoor

在工业滑升门的门体中，单向开启用于行人通行的小门。

3.8

运行空间  head room

门洞以上不妨碍门体运行的空间。

4  分类及代号、标记

4.1  分类及代号

4.1.1  按门体运行方式分类及代号见表1，门体运行方式示意图见图1。

表1  门体运行方式分类及代号

| 门体运行方式 | 代 号 |
| --- | --- |
| 转弯提升方式：门体沿导轨向上运行一定距离后再转弯运行。 | W |
| 垂直提升方式：建筑物有足够的运行空间，门体沿导轨竖直运行。 | Z |

图1  门体运行方式示意图

4.1.2  按启闭方式分类及代号见表2。

表2  启闭方式类别及代号

| 启闭方式 | 代号 |
| --- | --- |
| 电动式：通过电动开门机启闭门体。 | D |
| 手动式：通过人力启闭门体。 | S |

4.1.3按门板型式分类及代号见表3。

表3  门板型式类别及代号

| 门板型式 | 代号 |
| --- | --- |
| 保温门板 | B |
| 非保温门板 | （缺省） |

4.1.4  按门体强度等级分类及代号见表4。

表4  门体强度等级及代号

| 门体载荷强度（Pa） | 代号 |
| --- | --- |
| 450 | 45 |
| 700 | 70 |

4.2  标记

4.2.1  工业滑升门标记方法

GHM.                                       JG/T XXX.200X

强度等级代号 按4.3.4

门板类型代号 按4.3.3

启闭方式代号 按4.3.2
                                                     洞口尺寸(精确到分米)

运行方式代号 按4.3.1

工业滑升门代号
4.2.2  示例

示例1：

洞口尺寸宽5000mm，高4000mm，转弯提升方式，电动控制方式，保温门板，强度等级为45级的工业滑升门：

GHM.W5040D-B45 JG/T XXX.200X

示例2：

洞口尺寸宽4800mm，高4200mm，垂直提升方式，手动控制方式，非保温门板，强度等级为70级的工业滑升门：

GHM.Z4842S-70 JG/T XXX.200X

5  要求

5.1  一般要求

5.1.1  门板外表面颜色应色调一致，无明显色差。
5.1.2  门板、导轨等部件的表面应平整光洁，不应有裂纹、扭曲、压坑及明显的凹凸、锤痕等缺陷。5.1.3  产品铭牌应端正、牢固，字体规整、清晰。
5.1.4  安装有门中视窗时，视窗四周与门体间应有密封措施。
5.1.5  各零部件连接处应牢固可靠，焊接部位不应有开裂、未熔化、气孔和夹渣等现象。冲压件误差应符合GB/T 13914的要求。相对运动或装配后与人体接触的零件，在切割、弯曲、钻孔等加工处应无毛刺。
5.1.6  电动式滑升门选用的开门机应符合JG/T xxxx的要求。
5.1.7  门的启闭性能应符合下列规定：

- 尺寸4000mm×4000mm以内的工业滑升门，手动启闭力不应大于260N（在启闭开始及最终关闭时允许超过该数值）；

- 启闭过程中，门体在解除外力的条件下可以在任何位置停留；

- 当工业滑升门采用电动式时，门体运行应平稳顺畅；

- 门的运行速度为0.15m/s～0.3m/s；

- 制动装置应可靠，启闭过程中门体应能在任何位置停止；

- 限位装置应灵敏，启闭至上、下限位置时，能自动停止，重复精度误差不大于5㎜；

- 滑升门应附有应急手动功能且与电气控制互锁，在停电时可手动启闭；

- 当电动式工业滑升门设有门中门时，应安装小门关闭监测装置，确保当小门未关闭时工业滑升门无法启用。

5.2  选材

5.2.1  门板应配置用于固定铰链的加强钢带，材料应符合GB 708的要求，其总厚度不应小于1mm。

5.2.2  门板外层彩色涂层钢板的实测值不应小于0.35mm，厚度及偏差应符合GB/T 12754的要求。

5.2.3  门板外层铝彩色涂层板应符合YS/T 431的要求，厚度不应小于0.5mm。

5.2.4  保温门板内部应填充一定密度的保温材料，采用聚氨酯保温材料时应符合QB/T3806的规定,其密度不应小于40kg/m3。

- 5.2.5  导轨宜采用符合GB/T 2518规定，厚度不小于2mm的热镀锌钢板。采用其他材料制作时应达到同等强度，并满足使用性能要求。

5.2.6  视窗宜采用亚克力或耐力板等透明材料制作。

5.3  门体性能

5.3.1  门体在承受相应压强的条件下，其承载性能应符合表5要求

表5  门体承载性能                    单位为毫米

| 强度等级 | 挠度 |
| --- | --- |
| 45 | ≤L*1/200 |
| 70 | ≤L*1/200 |
| 注：L-为洞口宽度 |  |

5.3.2  工业滑升门的保温、隔音、气密性能应符合表6的要求。

表6  门体保温、隔音、气密性能

| 保温性能K | ≤Ⅰ级 |
| --- | --- |
| 隔音性能Rw | ≤Ⅵ级 |
| 气密性能qao | ≤Ⅳ级 |
| 注：样件规格见图2；对于非保温门板，无此项性能有要求。 |  |

注1：样件的门板双侧采用0.35mm的彩色涂层钢板，内部填充密度为40kg/m3的聚氨酯发泡材料；

注2：尺寸为：1500x2500 （宽x高）。

图2  测试台用门体样件

5.4  安全保护

5.4.1 工业滑升门应配置钢丝绳断裂保护器，当钢丝绳发生断裂时，保护器应能够阻止门体的下滑。

5.4.2 采用扭簧平衡的工业滑升门，应配置扭簧断裂保护器，当扭簧发生断裂失去平衡作用时，该保护器应能够锁住平衡轴，阻止门体的下滑。

5.4.3 采用配重平衡的工业滑升门，应配有防坠落保护装置，当配重平衡系统失去平衡作用时，阻止门体的下滑。

5.4.4 在高度2.5m以内，导轨侧面应封闭，防止门体运行时伤及人身。

5.4.5 在导轨中运行的滚轮宜配置防滚轮夹手指保护。

5.4.6 电动式工业滑升门应配备安全传感器，在门体下行关闭过程中有物体触发安全传感器时，门体会停止运行或自动反向运行。

5.5  反复工作次数

在实验室条件下，以开启和关闭为一次循环，工业滑升门应可靠动作20000次。

6  检验方法

6.1  一般要求

6.1.1 在自然散射光的条件下，用目测方法在距测件1m处对其表面颜色进行对比检查。

6.1.2 用手试、目测方法检查。

6.1.3 目测检查。

6.1.4 手试和目测的方法进行检查。

6.1.5 用手试、目测方法检查；按设计，用精度为0.01mm的千分尺检查冲压件误差。

6.1.6 执行标准。

6.1.7 门的启闭性能：

- 试件按组装完成后，用卡具将HE-0.2G测力计固定在门体底部中央，拉动测力计带动门体运行，所测得的最大值，即为门的启闭力；

- 将门开启，解除外力检查门体的状态；

- 将开门机通电运行，目视观察门体上下运行；

- 用秒表进行检测，启闭三次后的测试结果，取其平均值作为运行速度；

- 实际操作检查；

- 在导轨上分别标记门的上、下限位位置，然后调整限位装置与此标记相符，启、闭开门机，完成一个启、闭运行循环，用直尺分别测量上、下限位位置与启动前标记定位的偏差，重复运行10次，取最大值为重复定位误差；

- 切断电源手动启闭门体检查；

- 打开门中的小门时，启动门机检查。

6.2  选材

6.2.1 使用精度为0.05mm的卡尺测量厚度。

6.2.2 使用精度为0.05mm的卡尺测量厚度。

6.2.3 使用精度为0.05mm的卡尺测量厚度。

6.2.4 按QB/T 3806的规定检测。

6.2.5 使用精度为0.05mm的卡尺测量材料厚度。

6.2.6 目测检查。

6.3  门体性能

6.3.1 取三段在同一条件下制造的门板，按设计将门板连接好附件形成门体，正面向上，放在模拟测试台上，并测出跨距L等于门的名义宽度（见图3）。在试样上方按表7和图4规定的试验载荷和加载顺序（每件1kg及6kg先重后轻）均布加载，保持10分钟，在加载的情况下，测量试样中心位置的弯曲量（见图3），精确至1㎜；五金件及轨道的连接状态应处于良好状态。

表7  门体承载试验载荷

| 门板强度等级 | 名义宽度（mm） | 试验载荷最小值P（kg/m2） |
| --- | --- | --- |
| 45 | L | 56.25 |
| 70 |  | 87.5 |

图3  门体承载性能试验台

图4  加载分布方式及顺序

6.3.2 门体试件如图2，并按GB/T 8484 的规定对门体进行保温性能测试；按GB/T 8485的规定对门体进行隔音性能测试；按GB/T 7106的规定对门体进行气密性能测试。

6.4  安全保护

6.4.1 将工业滑升门开启至1000mm处，在同一时刻剪断提升缆绳，检查保护装置的动作。

6.4.2 将采用扭簧平衡的工业滑升门开启至1000mm处，脱开扭簧，检查保护装置的动作。

6.4.3 将采用配重平衡的工业滑升门开启至1000mm处，脱开平衡配重物的连接绳索，检查保护装置的动作。

6.4.4 目测。

6.4.5 目测。

6.4.6 在门体关闭下行过程中，用测试物体触发传感器，检查门体响应动作。

6.5  反复工作次数

在实验室环境中，调整好门试件（见图5）的上、下行程限位位置，使其行程达到最大开启高度。操作开门机或其它控制装置，按每运行3个循环、停6个循环的时间作为工作周期，直到达到规定的工作循环次数或者驱动机构及其它关键配件损坏为止，记录总的工作次数作为检测值；在测试过程中，允许采取强制制冷方式，加快测试速度。

注1：样件的门板外侧采用0.5mm的彩色涂层钢板，内部为40kg/㎡的聚氨酯发泡材料；

注2：洞口尺寸为：2800x2500（宽x高），提升高度为：1000mm的转弯工业滑升门；

注3：运行环境 室内试验室常温。

图5 反复工作次数测试用样件

7  检验规则

7.1  一般规定

工业滑升门产品的检验分出厂检验、型式检验和交付检验。

产品由生产厂家质检部门按本标准进行检验，并签发合格证后方可出厂。在安装交付前，由安装人员进行交付检验。

7.2  出厂检验

7.2.1  出厂检验项目见表8。

7.2.2  抽样方案和判定规则：单件生产的门，应逐樘进行检验；批量生产的同材质、同规格门，应进行抽检，抽样数量按每份合同的3%且不少于两樘。检验结果若有一樘不合格，应加倍抽样，对不合格项进行复检，若检验结果仍有一项不合格，则判该批产品不合格。

  - 型式试验

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式试验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每两年进行一次；

- 产品停产两年后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.3.2  型式检验项目见表8。

7.3.3  抽样方案与判定规则：从出厂检验合格的同材质同规格产品中随机抽样两樘，检验结果全部合格，则判门型式检验合格；若有一樘不合格，再加倍抽检，对不合格项进行复检，若复检合格，则门型式检验合格，若仍有一项不合格，则判门型式检验不合格。

表8  出厂检验项目

| 序号 | 项目编号 | 检验项目名称 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1.1 | 门板颜色 | √ | √ |
| 2 | 5.1.2 | 门板、导轨的表面 | √ | √ |
| 3 | 5.1.4 | 视窗的密封 | √ | √ |
| 4 | 5.1.5 | 连接质量 | √ | √ |
| 5 | 5.1.6 | 开门机选择 | - | √ |
| 6 | 5.1.7 | 滑升门启闭性能 | - | √ |
| 7 | 5.2.2 | 钢门板材料 | - | √ |
| 8 | 5.2.3 | 铝门板材料 | - | √ |
| 9 | 5.2.5 | 导轨材料 | - | √ |
| 10 | 5.3.1 | 门体的承载强度 | - | √ |
| 11 | 5.3.2 | 门的保温、隔音、气密等性能 | - | √ |
| 12 | 5.4 | 安全保护 | - | √ |
| 13 | 5.5` | 反复工作次数 | - | √ |

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志

8.1.1  每樘产品应在明显部位固定产品铭牌，其内容包括：

- 制造厂名或商标；

- 产品名称；

- 产品规格；

- 出厂编号；

- 执行标准代号；

- 售后服务电话。

8.1.2  包装箱外表面应标有外形尺寸、毛重、起吊位置、放置方向、用户名称及生产厂家名称。

8.2  包装

8.2.1  门板包装：门板表面要有保护设施，门板与门板之间有软体材料隔开，每包门板包装表面要有保护层，并由高强度包装带捆紧。小于4m长门板每包不超过5块或重量不超过70kg；具体包装型式按照工艺设计要求实施。

8.2.2  控制系统和零配件为纸箱或木箱包装。

8.2.3  每件产品应附带装入防水袋中产品合格证、安装使用说明书及装箱单。

8.3  运输

8.3.1  装运时严禁用叉车直接接触产品各部位；搬运时应均匀受力，轻拿轻放，不得冲撞、雨淋、受潮和加压，以确保产品几何形状和表面完好无损。

8.3.2  门板与导轨、扭簧应分开装卸。

8.3.3  门板码放不超过6层。

8.4  贮存

8.4.1  产品应存放在通风、干燥、相对湿度不高于80%的库房内，场地应平整，产品严禁与腐蚀性介质接触；露天存放时，应加苫布。

8.4.2  门板与导轨、扭簧应分开并平整堆放。

8.4.3  门板码放不超过6层。