ICS ×××××××

中华人民共和国国家标准

## GB/T xxxx

城市污水再生利用 绿地灌溉水质

### The reuse of urban recycling water

### Water quality for green space irrigation

（征求意见稿）

200x-XX-XX 发布                           200x-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前　言

由于水资源的世界性短缺，再生水已得到越来越广泛的应用，其中绿地灌溉是再生水利用的重要方面。为提高再生水利用率，促进城市水资源的循环利用，并保障公众健康，防止再生水灌溉绿地对土壤、植物及地下水产生危害，实现经济建设和城市绿化的可持续发展，制定《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》标准。

本标准的附录为规范性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京林业大学、中国标准化研究院、北京湖人灌溉设备有限公司、

北京城市排水集团有限责任公司。

本标准主要起草人：

城市污水再生利用 绿地灌溉水质

1 范围

本标准规定了利用城市污水再生利用于灌溉绿地的术语和定义、水质要求、监测及分析方法。

本标准适用于以城市污水处理厂出水为水源，灌溉城市公共绿地、学校和居民区绿地、绿化带、公园、高尔夫球场、运动场等区域的再生水。

其他自然水源（如雨水、河水、湖水等）用于城市绿地灌溉时，也适用于本标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB  18918-2002   城镇污水处理厂综合排放标准

GB  3838-2002    地表水环境质量标准

GB  5084-2005    农田灌溉水质标准

GB  20922-2007   城市污水再生利用 农田灌溉用水水质

GB/T 18919-2002   城市污水再生利用 分类

GB/T 18920-2002   城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 22103-2008   城市污水再生回灌农田安全技术规范

GB/T 12998-1991   水质 采样技术指导

GB/T 12999-1991   水质 采样样品的保存和管理技术规定

S L  368-2006     再生水水质标准

其他引用标准见附录A。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

再生水 reclaimed water

城市污水经适当再生工艺处理后，达到一定水质要求，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。

3.2

城市绿地 green space

城市市区、近郊区卫星城镇范围内的各种绿地，包括公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地。

3.3

非限制性绿地 unrestricted access green space

完全对公众开放的绿地。如公园、居民区及校园绿地等。

3.4

限制性绿地 restricted access green space

限制公众进入的绿地。如高速公路绿化隔离带、墓地等绿地。

4 水质要求

再生水用于城市绿地灌溉，水质基本控制项目和选择控制项目及其指标最大限值应分别符合表1和表2的规定。

表1基本控制项目及限值

| 序号 | 控制项目 | 单位 |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | NTU | ≤ | 5（非限制性绿地），10（限制性绿地） |
| 2 | 嗅 | — | — | 无不快感 |
| 3 | pH值 | — | — | 6.0～9.0 |
| 4 | 溶解性总固体（TDS） | mg/L | ≤ | 1000 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | ≤ | 20 |
| 6 | 总余氯 | mg/L | — | 管网末端≤0.5 |
| 7 | 氯化物 | mg/L | ≤ | 250 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | ≤ | 1.0 |
| 9 | 氨氮 | mg/L | ≤ | 20 |
| 10 | SARa | — | ≤ | 9 |
| 11 | 粪大肠菌群b | （个/L） | ≤ | 200（非限制性绿地），1000（限制性绿地） |
| 12 | 蛔虫卵数 | （个/L） | ≤ | 1（非限制性绿地），2（限制性绿地） |

注：a、SAR=Na+Ca2++Mg2+2  ，其中钠、钙、镁离子浓度单位均以mmol/L表示。

b、粪大肠菌群的限值为每周连续7日测试样品的中间值。

表2选择控制项目及限值     单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | 限值 | 序号 | 控制项目 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 0.01 | 12 | 镍 | 0.05 |
| 2 | 砷 | 0.05 | 13 | 硒 | 0.02 |
| 3 | 汞 | 0.001 | 14 | 锌 | 1.0 |
| 4 | 铬（六价） | 0.1 | 15 | 硼 | 1.0 |
| 5 | 铅 | 0.2 | 16 | 钒 | 0.1 |
| 6 | 铍 | 0.002 | 17 | 铁 | 1.5 |
| 7 | 钴 | 1.0 | 18 | 氰化物 | 0.5 |
| 8 | 铜 | 0.5 | 19 | 三氯乙醛 | 0.5 |
| 9 | 氟化物 | 2.0 | 20 | 甲醛 | 1.0 |
| 10 | 锰 | 0.3 | 21 | 苯 | 2.5 |
| 11 | 钼 | 0.5 |  |  |  |

5 监测及分析方法

5.1 取样要求

5.1.1 水质取样点设于再生水处理设施的排放口附近，并保证最近灌溉取水点水质符合本标准规定。

5.1.2 至少每2h取样一次，取24h混合样，以日均值计。水样的采集和保存执行GB12998-91和GB12999-91标准。在有条件的情况下，应逐步实现再生水比例采样和在线监测。

5.2 监测频率

使用再生水灌溉绿地时，水质监测频率不应低于以下要求：

基本控制项目：粪大肠菌群每周监测一次；浊度、嗅、pH值每两周监测一次；总余氯、氯化物、蛔虫卵数每月监测一次；其他项目每季度监测一次。

选择控制项目：半年监测一次。

5.3 分析方法

本标准控制项目分析方法按表3和表4进行。

表3  基本控制项目分析方法

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | 比浊法 目视比浊法 | GB/T 13200 GB/T 5750 |
| 2 | 嗅 | 文字描述法 | （1） |
| 3 | pH值 | 玻璃电极法 玻璃电极法 | GB/T 6920 GB/T 5750 |
| 4 | 溶解性总固体（TDS） | 重量法 | GB/T 5750 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | GB/T 7488 |
| 6 | 总余氯 | N,N—二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | GB/T 11898 |
| 7 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 硝酸汞滴定法，硝酸汞容量法 离子色谱法 | GB/T 11896 GB/T 5750 HJ/T 84 |
| 8 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 亚甲基蓝 分光光度法 | GB/T 7494 |
| 9 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 纳氏试剂比色法 水杨酸分光光度法 | GB/T 5750 GB/T 7479 GB/T 7481 |
| 10 | 钠 | 火焰原子吸收法 | GB/T 11904 |
| 11 | 钙 | EDTA滴定法 火焰原子吸收法 | GB/T 7476 GB/T 11905 |

表3（续）

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 镁 | 火焰原子吸收法 | GB/T 11905 |
| 13 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法、滤膜法 多管发酵法、滤膜法 | GB/T 8538 GB/T 5750 |
| 14 | 蛔虫卵数 | 沉淀集卵法 | （2） |
| 注：测定方法中，未列出标准的，暂时采用下列方法，待国家标准方法发布后，执行国家标准。 （1）《水和废水监测分析方法》（第四版），中国环境科学出版社，2002年12月。 （2）采用《农业环境监测实用手册》第三章，中国标准出版社，2001 年9 月。 |  |  |  |

表4选择控制项目分析方法

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 原子吸收分光光度法 双硫腙分光光度法 双硫腙分光光度法 | GB/T 7475 GB/T 7471 GB/T 5750 |
| 2 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485 GB/T 5750 |
| 3 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
| 4 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 GB/T 5750 |
| 5 | 铅 | 原子吸收分光光度法 双硫腙分光光度法 双硫腙分光光度法 | GB/T 7475 GB/T 5750 GB/T 7470 |
| 6 | 铍 | 铬菁R分光光度法 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 58 HJ/T 59 |
| 7 | 钴 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750 |
| 8 | 铜 | 原子吸收分光光度法 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 7475 GB/T 7474 GB/T 7473 GB/T 5750 |
| 9 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 离子选择电极法 | GB/T 7483 GB/T 7484 |
| 10 | 锰 | 高锰酸钾分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11906 GB/T 11911 GB/T 5750 |
| 11 | 钼 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750 |

表4（续）

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 11912 GB/T 11910 |
| 13 | 硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 石墨炉原子吸收分光光度法 二氨基联苯胺比色法,荧光分光光度法 | GB/T 11902 GB/T 15505 GB/T 5750 |
| 14 | 锌 | 原子吸收分光光度法 双硫腙分光光度法 双硫腙分光光度法 | GB/T 7475 GB/T 7472 GB/T 5750 |
| 15 | 硼 | 姜黄素分光光度法 | HJ/T 49 |
| 16 | 钒 | 钽试剂（BPHA）萃取分光光度法 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15503 GB/T 5750 |
| 17 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 GB/T 5750 |
| 18 | 氰化物 | 硝酸银滴定法 异烟酸-吡唑啉酮比色法 吡啶-巴比妥酸比色法 | GB/T 7486 GB/T 7487 GB/T 5750 |
| 19 | 三氯乙醛 | 吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 50 |
| 20 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 13197 |
| 21 | 苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890 GB/T 11937 |

6 其他规定

6.1城市再生水灌溉绿地之前，各地应对再生水水源的基本控制项目和选择性控制项目进行全面检测，并根据当地的气候条件，绿地植物种类及土壤条件进行灌溉试验，确定选择性控制项目和灌溉制度。

6.2 使用再生水灌溉绿地时，应加强对操作人员进行必要的知识和技术培训。操作人员应尽量减少皮肤接触。

6.3 在使用再生水灌溉的绿地中，管道、水箱、井盖等附属设施外部应涂PB09天酞蓝色（GB/T 3181），并于显著位置标注“再生水”字样，以防误饮、误用。

6.4古树名木禁用再生水灌溉，特种花卉和新引进的植物，谨慎使用再生水灌溉。

6.5使用再生水灌溉绿地时，应制定应急处理预案，有突发事件发生时，立即停止使用再生水。

7 标准的实施与监督

7.1 本标准由各级建设管理部门及相关部门负责监督实施与管理。

7.2鼓励使用本标准的各方根据各自的具体情况，开展再生水灌溉绿地的研究，必要时制定严于本标准的地方性标准，报国家主管部门备案。

————————————

附 录 A

（规范性附录）

本标准的规范性引用文件

GB/T5750  生活饮用水标准检验方法

GB/T6920  水质 pH 的测定 玻璃电极法

GB/T7467  水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T7468  水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T7468-1987，EQV ISO 5666/1～3：1983）

GB/T7470  水质 铅的测定 双硫腙分光光度法

GB/T7471  水质 镉的测定 双硫腙分光光度法

GB/T7472  水质 锌的测定 双硫腙分光光度法

GB/T7473  水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法

GB/T7474  水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法

GB/T7475  水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T7476  水质 钙的测定 EDTA滴定法

GB/T7479  水质 铵的测定 纳氏试剂比色法

GB/T7481  水质 铵的测定 水杨酸分光光度法（GB/T7481-1987，EQV ISO 7150/1：1984）

GB/T7483  水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法

GB/T7484  水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T7485  水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（GB/T7485-1985，NEQ ISO 6592：1982）

GB/T7486  水质 氰化物的测定 第一部分：总氰化物的测定（GB/T74865-1987，EQV ISO

6703/1～2：1984）

GB/T7487  水质 氰化物的测定 第二部分：氰化物的测定（GB/T7487-1987， EQV ISO

6703/1～2：1984)

GB/T7488  水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（GB/T7488-1987，NEQ ISO 5815：1983）

GB/T7490  水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法

GB/T7494  水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T7494-1987，NEQ ISO 7875-1：1984）

GB/T8538  饮用天然矿泉水检验方法

GB/T11890 水质 苯系物的测定 气相色谱法

GB/T11896 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T11898水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基苯胺（DPD）分光光度法（GB/T11898-1989，EQV ISO 7393-2：1985）

GB/T11902 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法

GB/T11904 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法,

GB/T11905 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法

GB/T11906 水质 锰的测定 高锰酸钾分光光度法

GB/T11910 水质 镍的测定 丁二铜肟分光光度法

GB/T11911 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T11912 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T11937 水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法

GB/T13197 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T13200 水质 浊度的测定 （GB/T 13200-1991，NEQ ISO 10530：1993）

GB/T15503 水质 钒的测定钽试剂（BPHA）萃取分光光度法

GB/T15505 水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T49 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法

HJ/T50 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法

HJ/T58 水质 铍的测定 铬菁 R分光光度法

HJ/T59 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T84 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法

参考文献

[1] Valentina Lazarova, Akica Bahri, Water Reuse for Irrigation: Agriculture, Landscapes, and Turf Grass[M], Boco Raton, Florida: CRC Press,2005.

[2] U.S. Environmental Protection Agency, Guidelines for Water Reuse(EPA/625/R-04/108) [M], Washington, DC,2004

[3] Food and Agriculture Organization.Guidelines for Interpretation of Water Quality for Irrigation [M]. Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1, 1985.

[4] Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, Guidelines for Sewerage Systems -Reclaimed Water[M], Canberra ,2000

[5] GB/T 18919-2002 城市污水再生利用 分类

[6] GB/T 18920-2002 城市污水再生利用 城市杂用水水质

[7] GB/T 20922-2007 城市污水再生利用 农田灌溉用水水质

[8] 张克强,张洪生等. 都市再生水灌溉绿地水质控制标准的制定研究[J],北京林业大学报,

2006,28(S1):100-106.