ICS XX.XXX.XX

Z XX

备案号：XXXXX-XXXX

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ XXXX—20XX

污水排入城镇下水道水质标准

Wastewater quality standards for discharge to municipal sewers

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

发布

发布

发布

发布

代替 CJ 3082—1999

（征求意见稿）

目    次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 要求	3

5 取样与监测	4

前  言

本标准为全文强制。

本标准是对CJ 3082－1999《污水排入城市下水道水质标准》的修订。

与CJ 3082－1999相比，主要变化如下：

——标准名称改为《污水排入城镇下水道水质标准》；

——新增控制项目总氮、总余氯、氯化物、总铍、总银、甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、五氯酚、可吸附有机卤化物共12项；

——取消控制项目总锑；

——控制项目限值由两个等级改为三个等级；

——去掉附录A（标准的附录）和附录B（标准的附录）。

各城镇执行本标准满足不了排水设施安全、水环境保护、再生水利用的要求时，可根据本标准的原则制定严于本标准的地方标准。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京市市政工程管理处

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准1986年首次发布，1999年第一次修订，2009年第二次修订。

污水排入城镇下水道水质标准

  - 范围

本标准规定了排入城镇下水道的污水水质要求和监测分析方法。

本标准适用于向城镇下水道排放污水的排水户。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

规范性引用文件如下：

GB/T 5750		生活饮用水标准检验方法

GB/T 6920		水质　　pH值的测定　　玻璃电极法

GB/T 7466		水质　　总铬的测定

GB/T 7467		水质　　六价铬的测定　　二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7468		水质　　总汞的测定　　冷原子吸收光度法

GB/T 7469		水质　　总汞的测定　　高锰酸钾－过硫酸钾消解法　　双硫腙分光光度法

GB/T 7470		水质　　铅的测定　　双硫腙分光光度法

GB/T 7471		水质　　镉的测定　　双硫腙分光光度法

GB/T 7472		水质　　锌的测定　　双硫腙分光光度法

GB/T 7474		水质　　铜的测定　　二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法

GB/T 7475		水质　　铜、锌、铅、镉的测定　　原子吸收分光光度法

GB/T 7478		水质　　铵的测定　　蒸馏和滴定法

GB/T 7479		水质　　铵的测定　　纳氏试剂比色法

GB/T 7484		水质　　氟化物的测定　　离子选择电极法

GB/T 7485		水质　　总砷的测定　　二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 7486		水质　　氰化物的测定　　第一部分  总氰化物的测定

GB/T 7488		水质　　五日生化需氧量（BOD5）的测定　　稀释与接种法

GB/T 7490		水质　　挥发酚的测定　　4－氨基安替比林分光光度法

GB/T 7491		水质　　挥发酚的测定　　蒸馏后溴化容量法

GB/T 7494		水质　　阴离子表面活性剂的测定　　亚甲基蓝分光光度法

GB/T 8972		水质　　五氯酚的测定　　气相色谱法

GB/T 9803		水质　　五氯酚的测定　　藏红T分光光度法

GB/T 11889		水质　　苯胺类化合物的测定　　N－(1－萘基)乙二胺偶氧分光光度法

GB/T 11890		水质　　苯系物的测定　　气相色谱法

GB/T 11893		水质　　总磷的测定　　钼酸铵分光光度法

GB/T 11896		水质　　氯化物的测定　　硝酸银滴定法

GB/T 11897		水质　　游离氯和总氯的测定　　N,N－二乙基－1,4苯二胺滴定法

GB/T 11898		水质　　游离氯和总氯的测定　　N,N－二乙基－1,4苯二胺分光光度法

GB/T 11899		水质　　硫酸盐的测定　　重量法

GB/T 11901		水质　　悬浮物的测定　　重量法

GB/T 11902		水质　　硒的测定　　2,3－二氨基萘荧光法

GB/T 11903		水质　　色度的测定

GB/T 11906		水质　　锰的测定　　高碘酸钾分光光度法

GB/T 11907		水质　　银的测定　　火焰原子吸收分光光度法

GB/T 11910		水质　　镍的测定　　丁二酮肟分光光度法

GB/T 11911		水质　　铁、锰的测定　　火焰原子吸收分光光度法

GB/T 11912		水质　　镍的测定　　火焰原子吸收分光光度法

GB/T 11914		水质　　化学需氧量的测定　　重铬酸钾法

GB/T 13192		水质　　有机磷农药的测定　　气相色谱法

GB/T 13194		水质　　硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定　　气相色谱法

GB/T 13195		水质　　水温的测定　　温度计或颠倒温度计测定法

GB/T 13196		水质　　硫酸盐的测定　　火焰原子吸收分光光度法

GB/T 13197		水质　　甲醛的测定　　乙酰丙酮分光光度法

GB/T 13199		水质　　阴离子洗涤剂的测定　　电位滴定法

GB/T 15505		水质　　硒的测定　　石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 15959		水质　　可吸附有机卤素（AOX）的测定　　微库仑法

GB/T 16488		水质　　石油类和动植物油的测定　　红外光度法

GB/T 16489		水质　　硫化物的测定　　亚甲基蓝分光光度法

GB/T 17130		水质　　挥发性卤代烃的测定　　顶空气相色谱法

CJ/T 51			城市污水水质检验方法标准

HJ/T 51			水质　　全盐量的测定　　重量法

HJ/T 59			水质　　铍的测定　　石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 60			水质　　硫化物的测定　　碘量法

HJ/T 83			水质　　可吸附有机卤素（AOX）的测定　　离子色谱法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

    - 污水　wastewater

受一定污染的来自生活和生产过程的排出水。

    - 城镇下水道　municipal sewers

城镇收集和输送污水的排水系统，包括污水管道、沟渠和提升泵站等排水设施。

    - 排水户　wastewater discharger

向城镇下水道排放污水的单位或个人。

    - 一级处理　primary treatment

去除污水中漂浮物和悬浮物的净化过程，主要为格栅截留和重力沉降；包括在此基础上增加化学混凝或不完全生物处理等单元，以提高处理效果的一级强化处理。

    - 二级处理　secondary treatment, biological treatment

在一级处理基础上，用生物处理方法继续去除污水中胶体和溶解性有机物的净化过程，主要为活性污泥法和生物膜法；包括具有除磷脱氮功能的二级强化处理。

    - 再生处理　reclamation treatment, renovation treatment

使污水达到一定的水质标准、满足某种使用要求的净化过程；一般是在城镇污水二级处理基础上，增加混凝、沉淀、过滤、消毒等深度处理单元。

  - 要求

    - 一般规定

      - 严禁向城镇下水道排入具有腐蚀性的污水或物质。

      - 严禁向城镇下水道排入剧毒、易燃、易爆、恶臭物质和有害气体、蒸汽或烟雾。

      - 严禁向城镇下水道倾倒垃圾、粪便、积雪、工业废渣等物质和排入易于凝聚、沉积、造成下水道堵塞的污水。

      - 本标准未列入的污染物或控制项目，包括致病性微生物、放射性污染物等，根据污染物的行业来源，其限值按相关行业标准执行。

      - 水质超过本标准的污水，应进行预处理，不得用稀释法降低其浓度后排入城镇下水道。

    - 水质标准

根据城镇下水道末端污水处理厂的处理程度，将污染物控制项目限值分为A标准、B标准、C标准三个等级，见表1。

      - 末端污水处理厂采用再生处理时，排入城镇下水道的污水执行A标准。

      - 末端污水处理厂采用二级处理时，排入城镇下水道的污水执行B标准。

      - 末端污水处理厂采用一级处理时，排入城镇下水道的污水执行C标准。

      - 末端无污水处理设施时，排入城镇下水道的污水水质不得低于C标准的要求，应根据污水的最终去向，执行国家和地方的污水排放标准。

- 污水排入城镇下水道水质标准

| 序号 | 污染物控制项目名称 | 单位 | 最高允许值或限值范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A标准 | B标准 | C标准 |
| 1 | 温度 | ℃ | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 色度 | 倍 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | 易沉固体 | mL/L·15min | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 悬浮物（SS） | mg/L | 400 | 400 | 300 |
| 5 | 溶解性总固体（TDS） | mg/L | 1500 | 2000 | 2000 |
| 6 | 动植物油（A/VOG） | mg/L | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 石油类（M/SOG） | mg/L | 20 | 20 | 15 |
| 8 | pH值 | — | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 |
| 9 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 350 | 350 | 150 |
| 10 | 化学需氧量（CODcr）① | mg/L | 500（600） | 500（600） | 300 |
| 11 | 氨氮（A-N） | mg/L | 45 | 45 | 25 |
| 12 | 总氮（TN） | mg/L | 70 | 70 | 45 |
| 13 | 总磷（TP） | mg/L | 8 | 8 | 5 |
| 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | 20 | 20 | 10 |
| 15 | 总氰化物 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | 总余氯（以Cl2计） | mg/L | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 硫化物 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 氟化物 | mg/L | 20 | 20 | 20 |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 500 | 800 | 800 |
| 20 | 硫酸盐 | mg/L | 400 | 600 | 600 |
| 21 | 总汞 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 22 | 总镉 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

- 续表1

| 序号 | 污染物控制项目名称 | 单位 | 最高允许值或限值范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A标准 | B标准 | C标准 |
| 23 | 总铬 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 24 | 六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 总砷 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 26 | 总铅 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 总镍 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 总铍 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 29 | 总银 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 30 | 总硒 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 31 | 总铜 | mg/L | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 总锌 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
| 33 | 总锰 | mg/L | 2 | 5 | 5 |
| 34 | 总铁 | mg/L | 5 | 10 | 10 |
| 35 | 挥发酚 | mg/L | 1 | 1 | 0.5 |
| 36 | 苯系物（BTEX） | mg/L | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 37 | 苯胺类 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
| 38 | 硝基苯类 | mg/L | 5 | 5 | 3 |
| 39 | 甲醛 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
| 40 | 三氯甲烷 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
| 41 | 四氯化碳 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.06 |
| 42 | 三氯乙烯 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
| 43 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 44 | 可吸附有机卤化物（AOX以Cl计） | mg/L | 8 | 8 | 5 |
| 45 | 有机磷农药（以P计） | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 46 | 五氯酚（PCP） | mg/L | 5 | 5 | 5 |
| 注：①括号内数值为BOD5/ CODcr＞0.4时的控制指标。 |  |  |  |  |  |

  - 取样与监测

    - 取样

      - 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银以车间或车间处理设施的排水口抽检浓度为准，其它控制项目以排水户排放口的抽检浓度为准。

      - 排水户的排放口应设置排水专用检测井，以便于采样，井内应设置污水水量连续计量装置。

      - 采样频率由城镇排水监测部门根据排水户类别和排水量确定。

    - 监测

      - 水质数据，以城镇排水监测部门的检验数据为准。

      - 水质检验方法见表2。

- 表2：控制项目检验方法

| 序号 | 控制项目 | 检验方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 温度计法a | GB/T 13195 |
|  |  | 温度计法 | CJ/T 51 |

- 续表2

| 序号 | 控制项目 | 检验方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 色度 | 稀释倍数法a、铂钴比色法 | GB/T 11903 |
|  |  | 稀释倍数法、铂钴比色法 | CJ/T 51 |
| 3 | 易沉固体 | 体积法 | CJ/T 51 |
| 4 | 悬浮物（SS） | 重量法a | GB/T 11901 |
|  |  | 重量法 | CJ/T 51 |
| 5 | 溶解性总固体（TDS） | 重量法 | HJ/T 51 |
|  |  | 重量法a | CJ/T 51 |
| 6 | 动植物油（A/VOG） | 红外分光法a) | GB/T 16488 |
|  |  | 重量法 | CJ/T 51 |
| 7 | 石油类（M/SOG） | 红外分光法a | GB/T 16488 |
|  |  | 紫外分光法 | CJ/T 51 |
| 8 | pH值 | 玻璃电极法a | GB/T 6920 |
|  |  | 电位计法 | CJ/T 51 |
| 9 | 生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法a | GB/T 7488 |
|  |  | 稀释与接种法 | CJ/T 51 |
| 10 | 化学需氧量（COD） | 重铬酸钾法a | GB/T 11914 |
|  |  | 重铬酸钾法 | CJ/T 51 |
| 11 | 氨氮（A–N） | 蒸馏和滴定法a | GB/T 7478 |
|  |  | 纳氏试剂比色法 | GB/T 7479 |
|  |  | 容量法 | CJ/T 51 |
|  |  | 纳氏试剂分光光度法 | CJ/T 51 |
| 12 | 总氮（T–N） | 过硫酸钾氧化—紫外分光光度法a | GB/T 11894 |
|  |  | 蒸馏后滴定法 | CJ/T 51 |
|  |  | 蒸馏后分光光度法 | CJ/T 51 |
| 13 | 总磷（T–P） | 钼酸铵分光光度法a | GB/T 11893 |
|  |  | 抗坏血酸还原钼蓝分光光度法 | CJ/T 51 |
|  |  | 氧化亚锡还原分光光度法 | CJ/T 51 |
|  |  | 过硫酸钾高压消解—氧化亚锡分光光度法 | CJ/T 51 |
| 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 亚甲基蓝分光光度法a | GB/T 7494 |
|  |  | 电位滴定法 | GB/T 13199 |
|  |  | 亚甲基蓝分光光度法 | CJ/T 51 |
|  |  | 高效液相色谱法 | CJ/T 51 |
| 15 | 总氰化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 7486 |
|  |  | 异烟酸-吡唑啉酮比色法a | GB/T 7486 |
|  |  | 吡啶-巴比妥酸比色法 | GB/T 7486 |
| 16 | 总余氯（以Cl2计） | N,N—二乙基—1,4苯二胺滴定法 | GB/T 11897 |
|  |  | N,N—二乙基—1,4苯二胺分光光度法a | GB/T 11898 |
| 17 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法a | GB/T 16489 |
|  |  | 碘量法 | HJ/T 60 |
|  |  | 硫化物的测定 | CJ/T 51 |

- 续表2

| 序号 | 控制项目 | 检验方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 氟化物 | 离子选择电极法a | GB/T 7484 |
|  |  | 氟化物的测定 | CJ/T 51 |
| 19 | 氯化物 | 硝酸银滴定法a | GB/T 11896 |
|  |  | 离子色谱法 | CJ/T 51 |
| 20 | 硫酸盐 | 重量法 | GB/T 11899 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 13196 |
|  |  | 离子色谱法a | CJ/T 51 |
| 21 | 总汞 | 冷原子吸收光度法 | GB/T 7468 |
|  |  | 高锰酸钾—过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 | GB/T 7469 |
|  |  | 原子荧光光度法a | CJ/T 51 |
| 22 | 总镉 | 双硫腙分光光度法 | GB/T 7471 |
|  |  | 原子吸收分光光度法a | GB/T 7475 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
| 23 | 总铬 | 高锰酸钾氧化—二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法a | CJ/T 51 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
| 24 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
| 25 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485 |
|  |  | 原子荧光法a | CJ/T 51 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
| 26 | 总铅 | 双硫腙分光光度法 | GB/T 7470 |
|  |  | 原子吸收分光光度法a | GB/T 7475 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
|  |  | 原子荧光光度法 | CJ/T 51 |
| 27 | 总镍 | 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 11910 |
|  |  | 原子吸收分光光度法a | GB/T 11912 |
|  |  | 直接火焰原子吸收光度法 | CJ/T 51 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
| 28 | 总铍 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 59 |
|  |  | 原子吸收分光光度法a | GB/T 5750.6 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6 |
| 29 | 总银 | 原子吸收分光光度法a | GB/T 11907 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6 |
| 30 | 总硒 | 2, 3—二氨基萘荧光法 | GB/T 11902 |
|  |  | 原子吸收分光光度法 | GB/T 15505 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
|  |  | 原子荧光光度法a | CJ/T 51 |
| 31 | 总铜 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 7474 |
|  |  | 原子吸收分光光度法a | GB/T 7475 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |

- 续表2

| 序号 | 控制项目 | 检验方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 总锌 | 双硫腙分光光度法 | GB/T 7472 |
|  |  | 原子吸收分光光度法a | GB/T 7475 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
| 33 | 总锰 | 高碘酸钾分光光度法 | GB/T 11906 |
|  |  | 原子吸收分光光度法a | GB/T 11911 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
| 34 | 总铁 | 火焰原子吸收分光光度法a | GB/T 11911 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T 51 |
| 35 | 挥发酚 | 4—氨基安替比林分光光度法a | GB/ T 7490 |
|  |  | 蒸馏后溴化容量法 | GB/T 7491 |
|  |  | 4—氨基安替比林分光光度法 | CJ/T 51 |
| 36 | 苯系物（BTEX） | 气相色谱法a | GB/T 11890 |
|  |  | 气相色谱法 | CJ/T 51 |
| 37 | 苯胺类 | N—(1—萘基)乙二胺偶氧分光光度法a | GB/T 11889 |
|  |  | 偶氮分光光度法 | CJ/T 51 |
| 38 | 硝基苯类 | 气相色谱法 | GB/T 13194 |
|  |  | 还原—偶氮分光光度法a | CJ/T 51 |
| 39 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 13197 |
| 40 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
| 41 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
| 42 | 三氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
| 43 | 四氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | GB/T 17130 |
| 44 | 可吸附有机卤化物（AOX以Cl计） | 微库仑法 | GB/T 15959 |
|  |  | 离子色谱法a | HJ/T 83 |
| 45 | 有机磷农药（以P计） | 气相色谱法 | GB/T 13192 |
| 46 | 五氯酚（PCP） | 藏红T分光光度法 | GB/T 9803 |
|  |  | 气相色谱法a | GB/T 8972 |
|  |  | 顶空固相微萃取气相色谱法 | GB/T 5750.10 |
| 注：a为仲裁方法。 |  |  |  |