UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ 41-2010

Ｐ

文化馆建筑设计规范

Code for design of the mass culture buildings

（征求意见稿）

20 X X-XX-XX发布                           20 X X-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

文 化 馆 建 筑 设 计 规 范

Code for design of the mass culture building

JGJ 41-200Ｘ

备案号

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2009年  月  日

中 国 建 筑 工 业 出 版 社

2009  北 京

前    言

根据原建设部建标[2003]32号文的要求，遵循文化发展政策、规划，规范编制组经过对我国文化馆现状的调查研究，总结实践经验，吸取科研成果，参考国外先进标准，并广泛征求意见的基础上，对原《文化馆建筑设计规范（试行）》JGJ41-87版本进行了修订。

本规范主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.选址和总平面设计；4.建筑设计；5.防火与疏散；6.建筑设备。

本规范详细规定了群众文化活动场所和群众艺术专业用房的设计规范，本次修订做出如下调整：群众文化活动场所增加了文化广场、报告厅、数字电影厅、舞蹈排练场、戏剧排练场、曲艺排练场、琴房、计算机与网络教室、音乐教室、语言教室、文化资源共享工程服务点，删减了游艺用房和交谊用房娱乐文化活动设施部分；业务用房增加了音乐创作室、文学创作室、调查研究室、文化遗产整理室。

本规范由住房和城乡建设部归口管理并负责对强制性条文的解释。由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送中国艺术科技研究所（北京市崇文区广渠门南小街领行国际1-2-20，邮编：130011，电话01067179819），以供修订时参考。

本规范主编单位：吉林省建筑设计院有限责任公司

中国艺术科技研究所

本规范参编单位：吉林省轻工业设计研究院

浙江舞台设计研究院

西安建筑科技大学设计研究院

本规范主要起草人员：闫贤良、彭乃实、陈立民、张闻文、张海泉、惠群、李运昌、乌日乐、丁明、王涛、王伟强

本规范主要审查人员：

目  次

1	总    则	1

2	术   语	1

3	选址和总平面布置	2

3.1	选    址	2

3.2	总平面布置	2

4	建筑设计	3

4.1	一般规定	3

4.2	群众活动场所	4

4.3	业务用房	13

4.4	管理、辅助用房	16

5	防火与疏散	19

6	建筑设备	20

6.1	给水排水	20

6.2	采暧通风空调	20

6.3建筑电气	22

本规范用词说明	24

本规范引用标准目录	25

条文说明	26

- 总    则

    - 为适应文化馆建设的需要，保证文化馆的建筑设计质量，满足其使用功能和文化馆事业的发展需求，符合当地历史文化及其建筑安全、卫生、经济、适用等方面的基本要求，制订本规范。

文化馆是我国群众文化事业的重要组成部分。在计划经济体制时期，文化馆事业包含了群众文化、群众艺术及其群众各类文化活动，包括体育、健身、游艺等群众娱乐文化活动。我国市场经济体制改革以来，原有的文化事业划分为文化事业与文化产业。原有群众文化事业中的部分娱乐文化正在由文化中心、娱乐中心、体育中心等市场经营单位所替代，群众文化事业也逐步集中于民族传统文化和群众艺术。本标准基于这样的社会发展事实，对文化馆建筑设计的重新修订加大了适合于民族传统文化和群众艺术的功能和设施，并保留了群众文化中基本的文化娱乐功能。

针对建质[2007]1号文“关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见”提出的一些建筑“忽视使用功能、内在品质与经济合理等内涵要求，忽视城市地方特色和历史文化……”等当前文化设施建设问题，本规范增加了“满足其使用功能和文化馆事业的发展需求”，“符合当地历史文化基本要求”。

    - 本规范适用于新建、改建和扩建的各级文化馆（包括群艺馆）的建筑设计。

社区文化站、乡镇综合文化站、文化中心、艺术中心、文化宫、（文化）俱乐部、青少年宫及其它群众性文化活动场所可参照执行。

    - 各级文化馆的建设规模必须满足《文化馆建设用地指标》的相关规定。

    - 文化馆建筑设计除应符合本规范要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

尚应符合的标准主要指《文化馆建设标准》、《民用建筑设计通则》GB 50352、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50等标准。

- 术   语

    - 文化馆   the Folk Culture Building

从事群众文化的遗产保护、研究创作、宣传教育、普及传播、公益服务、对外民间交流等功能并提供与功能相适应的专业活动设施的公益文化服务场所，包括群艺馆；依据机构所属文化行政管理部门分为省级（直辖市、自治区）文化馆、地（市）级文化馆、县级文化馆；依据建设规模划分为大型馆、中型馆、小型馆三级。文化馆分馆是文化馆的一部分，具有文化馆的部分功能。

    - 群艺馆 （群众艺术馆）  the Ethical Art Building

群艺馆是省、直辖市、自治区和地（市）设立的文化馆。

    - 文化站   the Mass Culture Building

从事书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、文化资源信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动和指导基层、协助管理农村文化市场等功能并提供与功能相适应的专业活动设施的公益文化服务场所。文化站分站是文化站的一部分，具有文化站的部分功能。

- 选址和总平面布置

- 选    址

    - 文化馆建设用地占地指标应符合《文化馆建设用地指标》的规定。

    - 文化馆建筑选址应符合当地城市规划和公共文化布局的要求。

    - 文化馆建设选址

      - 宜选在工程地质及水文地质较好的地段；

      - 对于抗震设防地区，宜选在抗震有利地段，对不利地段应提出避开要求，在无法避开时应采取有效措施，不应选在危险地段上；

      - 必须远离易爆、易燃场所，应与电磁污染源、粉尘污染源留有安全距离；

      - 不应设在有污染或腐蚀性气体源的下风向地段。

    - 不宜设在火车站、汽车客、货运站及码头等环境嘈杂地段。

    - 应避开住宅、医院、学校、托幼等需要安静的场所；如建设场地与上述场所较近，应设置静态功能区与上述场所相邻或采取隔声措施，以避免文化馆对上述场所造成干扰。

    - 应选择人口集中、位置适中、交通便利、便于开展群众文化活动的地段。

    - 文化馆宜独立建造。当与其它建筑合建时，必须满足文化馆的使用功能和环境要求，并自成一区，设置独立的出入口。配套文化广场必须独立使用。

- 总平面布置

    - 总平面布置坚持因地制宜的原则，应分区明确、布局合理、各区联系方便、互不干扰。功能分区与动静分区应综合考虑，群众活动区宜布置在文化馆主出入口或便于人流集散的部位。

    - 一次性建设时，应适当预留发展用地；分期建设时，宜一次规划、分期建设。

    - 文化广场必须在总平面设计中同时考虑。文化广场与集散用地宜合并使用，但必须符合集散用地的要求。

    - 馆区内道路应做到人、车分流，道路布置应便于道具、展览品的运输和装卸。

    - 基地的出入口设置，应符合《民用建筑设计通则》GB 50352的规定；当主要出入口紧邻主要交通干道时，应按规划部门要求留出缓冲距离。

    - 文化馆的停车场地包括自行车停车和机动车停车。自行车停车场和机动车停车场的停车数量应符合当地规划部门的规定。机动车停车应充分利用地下空间；停车场地不得占用文化广场和集散用地。

    - 总平面设计应考虑绿化要求，应符合当地总体规划对建设场地的绿化指标要求。

- 建筑设计

- 一般规定

    - 文化馆的规模按建筑面积的大小分为大型馆、中型馆和小型馆三种类型。其具体规定如下：

- 建筑面积大于等于6000㎡的为大型馆；

- 建筑面积大于等于4000㎡且小于6000㎡的为中型馆；

- 建筑面积大于等于1500㎡且小于4000㎡的为小型馆。

    - 文化馆建筑一般由群众活动场所部分、业务用房部分和管理及辅助用房部分组成。各类用房可根据文化馆的规模和使用要求不同进行增减合并。

1 群众活动场所主要由文化广场、合成排练场、文艺类活动排练用房、展览陈列厅、图书阅览室及文化学习室、音乐学习室、美术学习室等用房组成。

2 业务用房是文化馆工作人员的专业工作用房，主要由各业务工作室、创作室及档案资料整理室等工作用房组成。

群众活动场所是指为广大群众提供的文化娱乐、文艺交流以及文化知识学习的综合性群众文化活动场所。

《文化馆建筑设计规范》的这次修订，对群众活动部分的内容有较大的增加与删减。首先是适应国家要求和社会需求，强调发展群众文化艺术、提供公益文化服务、加强社会宣传教育、传承和弘扬我国的非物质文化遗产；促进和加强对我国现存于民间的民族文化、民俗文化类非物质文化遗产的收集、整理和保护。另一方面，。伴随着我国科学技术的快速发展，电子信息及计算机网络已经在社会逐渐普及，群众文化活动在知识性方面也增添了这部分内容。而原规范中的娱乐活动部分，如游艺、舞厅、茶座等功能，这些已经走向社会的经营性项目，已不符合文化馆的办馆宗旨，文化馆将不再安排这类活动用房。

我国国土地域广阔，民族众多，由于地方文化差异和风俗习惯不同，群众活动的内容，不可能在全国范围有统一的模式。从全国各地区若干年来群众文化活动逐渐形成的基本内容看，大的分类主要为影视、戏剧、曲艺、美术、宣传展览及书报阅览等，这些内容的综合，构成了群众文化艺术系统。文化馆也就是以这些内容为中心，形成了包括观演用房、展览陈列用房、文化教育用房、多媒体以及各种戏曲、曲艺、乐器的排练用房等为主体的文化馆建筑。

群众活动场所是文化馆的主体部分，多种文化活动都集中在这个区域。因此，在设计上，群众活动部分应布置在文化馆建筑的主要位置，布置宜相对集中。另外，各种活动用房以其活动内容的不同，使得各类活动用房的开放时间有所不同，设计过程中，应结合活动内容的动静，合理布置建筑功能的分区。以便于使用，方便管理。

文化馆的业务用房是文化馆的专业工作人员为开展日常工作而进行学习、准备、研究和创作的活动场所，同时也是为了辅导基层工作人员的专业技术知识、提高创作水平的工作室。组织辅导是文化馆的主要工作，不断提高专业工作人员的创作水平、提高他们的文化艺术水平，才能使文化馆的工作更有成效。

    - 文化馆建筑的布局应按静态功能区和动态功能区划分。静态区与动态区应分区明确、互不干扰，同时，应联系方便，便于管理。静态区与动态区宜分别设置出入口。各功能用房所属分区如下：

- 静态功能区：图书阅览室、美术书法教室、录音录像室、美术工作室、摄影工作室、文学创作室、调查研究室、档案资料室、文化遗产整理室及各类办公室、接待室等。

- 动态功能区：合成排练场、报告厅、展览陈列厅、多媒体视听教室、舞蹈排练场、戏剧排练场、曲艺排练场、琴房、计算机与网络教室、音乐教室、语言教室、文化教室、文化资源共享工程服务点、音乐创作室、辅助用房及设备用房等。

    - 文化馆建筑设计必须满足遗产保护、研究创作、传播教育等公益性文化服务基本功能。遗产保护功能用房应满足非物质文化遗产和可移动文物的收集、保管、保护、修复、信息服务等功能；研究创作功能用房应满足文艺理论研究、群众文学创作、群众艺术创作、学术交流等功能；传播教育用房应满足群众文化艺术的辅导、培训、交流、演出等功能。

    - 文化馆的群众文化艺术基本功能用房应按当地群众文化需求配置。

    - 文化馆设有儿童、老年人专用活动场所时，应布置在三层及三层以下，其用房的设计应符合使用人群的心理特点；且应布置在朝向良好和交通方便的位置，宜分别设置儿童和老年人使用的卫生间及室外活动空间。

老年人使用的卫生间与无障碍卫生间一并考虑。

    - 老年人和儿童活动用房的墙角、窗台、散热器罩等凸出部位应做成圆角

    - 文化馆建筑应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的规定，二层及以上的文化馆有条件时应设无障碍电梯。

    - 文化馆建筑有关防火设计与安全疏散等问题，必须符合《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定；建筑装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。

文化馆建筑属公共建筑，所有适合于公共建筑的国家现行有关防火设计的规范、标准，均适用于本规范。

文化馆作为公共建筑，综合了多种建筑功能于一体，虽然每项功能内容从专业角度来说，比起单一功能的建筑都相对简单，但组成一个整体后则又相对繁杂。所以，列出这一条是对文化馆建筑有关防火设计与安全疏散问题的一个强调。

    - 对于抗震设防区，其抗震设防类别的划分应符合《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的规定。

- 群众活动场所

    - 文化广场设施应符合下列规定：

1使用面积应按文化馆的规模确定，但最低不应小于500㎡；同时应参照《文化馆建设用地指标》第十六条中分别对大型馆、中型馆和小型馆“建设用地中的室外活动场地”的不同使用面积要求。

2宜布置在朝向较好、交通方便、便于疏散的区域；且远离静态功能区、学校教学区和居民住宅区一侧。

3 应设置宣传栏、画廊、报刊橱窗等信息宣传设施。

4文化广场必须突出公益性、开放性和永久性特征，应与当地文化相融合，展示区域文化，形成独特的风格和特色。

5文化广场在建筑风格、色调、材料选择、灯光使用等方面要充分考虑其地域性、安全性、便利性；文化广场应与周边的自然环境、人工环境相协调，体现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则，展示城市和谐发展的形象。

6 应具有设置活动舞台及舞台音响、舞台灯光等设施的安装条件。

7 应做地面铺装，环境绿化及座椅等休息设施。

文化广场是文化馆的室外活动场所。本条提出了文化广场的使用面积应按文化馆的规模确定的要求，同时要求了最小使用面积不应小于500㎡下限值；这是按文化广场在举办大型室外活动时搭设舞台并容纳不超过100名观众所占用场地面积考虑的；同时又提出了应参照执行《文化馆建设用地指标》第十六条中表2分别对大型馆、中型馆和小型馆“建设用地中的室外活动场地”的各使用面积指标，因为此面积指标的概念与文化广场面积的概念不尽相同，故使用了参照的字样；但考虑文化馆的建设用地不是很宽松，所以我们提出了可将文化馆的文化广场、集散用地、停车场综合考虑，以缓解文化馆的用地紧张问题；上述问题与《文化馆建设用地指标》的要求是不矛盾的。

文化广场应是既具有容纳集体性群众文化活动的容量，又具有区域性休闲活动场所的功能。因此，要考虑有组织的集中性群众活动临时搭设的活动舞台及相关设施，还要考虑自由休闲活动时的休息设施和文化报刊橱窗等宣传设施，为群众提供一个环境好、具有文化蕴味的室外活动场所。

    - 门厅、公用大厅建筑设计应符合下列规定：

1门厅、公用大厅的平面布局应明显、便于识别，人流疏散方便、快捷，具有明确的导向性。

2 应具有功能分区、动静分区相互联系的过渡空间作用。

3 门厅、公用大厅的规模应按馆的规模综合考虑，应坚持经济实用和节能的原则，规模较小的馆可合并设置。

4应采光良好；应考虑防风、防雨、防寒的要求；严寒地区建筑的外门应设门斗，寒冷地区建筑的外门宜设门斗或采取其它减少冷风渗透的措施。

“门厅、公用大厅”特指文化馆建筑出入口处设置的公共门厅和大厅。

1 “门厅、公用大厅的平面布局应明显、便于识别”特指过往行人能够明显地关注到门厅和公用大厅的位置和设置，以改变当前很多文化馆只看到标示、找不到入口的问题。“具有明确的导向性”具有两方面的含义，一是指群众容易辨认文化馆入口，二是指疏散时具有明确的疏散导向性。

    - 合成排练场

1合成排练场包括观众厅、小型舞台、跑场通道、休息廊、控制室、放映室、贮藏间、化妆间、厕所、淋浴更衣间等，规模较大的馆宜设接待室和办公室。

2 观众厅一般规模在50~500座之间，观众厅每座使用面积不应小于0.65㎡。当观众厅为300座以下时，可将观众厅做成水平地面，伸缩活动座椅，便于大厅的综合利用。

3当观众厅规模超过300座时，观众厅的座位排列、走道宽度、视线及声学设计、放映室设计，应符合《剧场建筑设计规范》JGJ57、《剧场、电影院和多功能厅建筑声学设计规范》GB/T50356的规定。

4合成排练场舞台高度应满足排练演出和舞台机械设备的安装尺度要求。

5 合成排练场的舞台设施应按要求配置电动升降吊杆及基本舞台灯光、音响设备。

6  控制室宜布置在舞台两侧或观众厅后区。

7  合成排练场宜具备剧目排演、审查及电影放映等多重功能。当设置小型剧场或影剧院时，合成排练场不宜再重复设置。

8  舞台结构荷载取值应按《剧场建筑设计规范》JGJ57第6.7节采用。

合成排练场是在用途上的多功能和活动上具有综合性、以观演功能为主的排练、演出场所，可以进行多种形式的文艺节目排练及小型汇报演出。其“观众厅一般规模在50~300座之间”指观众厅规模不规定坐席数量限制，但不作为对外演出经营场所时，一般设在50~300较为合理；当合成排练厅作为对外经营演出场所或作为小剧场使用时，坐席数量根据经营要求和服务范围确定。

1 文化馆的合成排练场在观演功能方面与影剧院相似，只是规模比较小，但后台及附属用房的面积要满足使用功能要求，不宜太小。可参照影剧院等相关规范要求设置。

2 从近年来对观众厅的使用情况调查结果看，包括经营性娱乐场所在内，观众厅的人数控制都是越来越少。从文化馆的性质本身考虑，这是一个以群众活动为主的排练场所，观众厅的规模不宜太大。因考虑馆的规模和地区差异，我们提出了将一般规模的观众厅的大小控制在50~500座这样一个范围，基本上可以满足群众活动范围内的自娱活动及小型汇报演出。

    - 报告厅建筑设计应符合下列规定：

1  应满足会议、讲演、讲座、报告、学术交流、数字电影放映、文化资源共享等活动，也可用做娱乐活动和教学场地。

2  规模应控制在300座以下，每座使用面积不应小于0.8㎡。

3  应设置讲台、活动黑板、投影幕及固定式连排座椅，有条件应配备标准主席台、贵宾休息室。

4  应安装投影机、幻灯机、扩声系统等设备，满足放映、投影、扩声等使用功能要求。声学环境以建筑声学为主，扩声指标不低于《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006中会议类二级标准，室内无明显声缺陷。视频效果达到画面清晰。

5  采光窗应设外窗的遮光设施。

文化馆的报告厅兼具有大型会议室的功能，主要是作为群众性的文化活动讲座、普及类的学术性活动讲演、区域性群众工作会议场所以及较大型文化知识的学习辅导场所。因已在前面的合成排练场考虑了多功能大空间用房的设置，所以对报告厅则更多地考虑其自身的使用功能，提出了设置讲台及固定座椅，使报告厅能有一个比较完整的环境空间。

1 报告厅的规模控制500座以下，是从文化馆的自身活动规模考虑的，同时考虑300座的报告厅比较适用，设计布置及使用、管理比较灵活。

    - 展览陈列厅建筑设计应符合下列规定：

1  展览陈列厅包括展览厅、陈列室、周转房及库房等，其中使用面积不宜小于100㎡，宜与门厅、公用大厅一并考虑。

2  展览厅、陈列室内的参观路线应顺畅，室内应设置可灵活布置的展板和照明设施。

3  应以自然采光为主，避免眩光及直射光。

4  展览厅、陈列室的出入口应满足安全疏散、搬运大型版面和展品的要求。

5  展墙、展柜应考虑环保、防潮、防淋及防盗要求，保证展物的安全和保护要求。

6  展柜、展墙制作工艺应符合展览陈列品的规格要求，结构牢固耐用，材质和色彩应符合展览陈列品的特点。独立展柜、展台不应与地面完全固定。所有展柜的开启方式应方便、安全、可靠。

7  展览陈列厅应留有设置多媒体及数字放映设备的位置和设备安装的预埋件设施。

8  展览陈列厅应根据展线和展厅出入口位置设置规范的公共标识。

9  展览陈列厅应有温、湿度监测设施及防止虫菌害的控制设施，应考虑展览陈列品的防霉、防蛀。

10  较大型的展览陈列厅应参照《博物馆建筑设计规范》JGJ66的相关条款执行。

文化馆的展览陈列用房，是以广泛涉及群众文化活动内容为主题的，诸如举办时事专题或群众性绘画、书法、摄影、工艺美术作品展览等。

1  展览厅、陈列室应考虑适应不同尺度的展品布置，其使用面积不宜太小，以免因展品尺寸受限而影响布展。为便于展板的灵活布置，展厅应以大空间设计为主。本条规定的使用面积不宜小于65㎡，是下限控制值。

    - 图书阅览室建筑设计应符合下列规定：

1  图书阅览室包括开架书库、阅览室、电子图书阅览室、资料室、书报储藏间等。图书阅览室应设于馆内较安静的区域。

2  图书阅览室的阅览空间内每座占使用面积设计计算指标应按1.8~2.3㎡ /座采用。阅览室使用面积可根据服务人群的实际数量确定；也可在多个点设阅览角，以增加阅览室的总使用面积。

3  较大型的图书阅览室其阅览桌椅的排列，应按《图书馆建筑设计规范》JGJ38表4.3.7“阅览桌椅排列的最小间隔尺寸”采用。一般较小型图书阅览室可按上述要求参照采用。

4  室内应留有布置书刊架、条形码管理系统、复印机等现代化工具的空间。电子图书阅览室应留有安装电子阅览设备的空间和设备安装的预埋设施。

5  图书阅览室规模较大时，宜设儿童阅览室，其位置宜临近室外活动场地。

6  图书阅览室的室内装饰应体现宁静感、舒适感，突出文化内涵。

7  阅览室应光线充足，照度均匀，避免眩光及直射光；采光窗应设外窗的遮光设施。

2 本条是采用了《图书馆建筑设计规范》JGJ38附录B的计算指标。这是一个藏阅合一空间中计算阅览区的面积指标，也适用于闭架管理的阅览室。面积指标中包含了阅览桌椅及读者活动的交通面积，也包括了管理台、沿墙设置的工具书架、陈列柜、目录柜等所占使用面积。

    - 多媒体视听教室或数字电影厅建筑设计应符合下列规定：

1  可按馆的规模大小和需求不同考虑分别设置或合并设置。一般规模宜控制在100~200人学习和使用。当规模较小时，宜与报告厅合并设置。

2  多媒体视听教室应预留投影机、投影幕、扩音系统、播放机的空间位置和安装设施。

3  室内装修应满足室内的音质要求，房间门应采用隔声门。

    - 舞蹈排练场建筑设计应符合下列规定：

1  舞蹈排练场宜靠近合成排练场后台布置，并应设置库房、厕所、淋浴间及更衣室、器材贮藏室等附属用房。

2  舞蹈排练场每间的使用面积宜控制在80~150 ㎡，每间人均使用面积不应小于6㎡。

3  大型排练场室内净高不宜小于4.5m，中小型排练场室内净高不应小于3.6m。

4  舞蹈排练场的地面应做成有木龙骨的双层木地板，面层要求硬度适中、弹性好。

5  舞蹈排练场内在与采光窗相垂直的一面横墙上，设置一面高度不小于2.1m（包括镜座）的通长照身镜，镜座下方设置不超过0.30m高的通长储物箱。其余三面内墙应设置高度不低于0.90m的可升降把杆，把杆距墙不宜小于0.40m。舞蹈排练场的采光窗应避免眩光影响，否则应考虑遮光设施。

6  舞蹈排练场的墙面应平直，室内不得设有独立柱及墙壁柱，墙面及顶棚不得有妨碍活动安全的突出物，采暖设施应暗装。

7  舞蹈排练场的采光窗应避免眩光影响，否则应考虑遮光设施。

舞蹈排练场是为社会团体、业余剧团和群众活动提供的舞蹈排练和练功场所。

1 舞蹈排练场靠近合成排练场布置，主要是考虑与合成排练场功能的相互利用。在平时使用过程中，剧目排演可直接利用合成排练场的舞台和观演厅，便于领导或相关人员对排演的节目进行工作检查；而在合成排练场进行正式演出时，舞蹈排练场可作为合成排练场的后台而做一些演出准备工作。这种平面关系既可满足使用要求，也有效地利用了建筑空间。

为平面布置合理、管线集中，厕所、淋浴间及更衣室也可与合成排练场的厕所、淋浴间统一集中设置。

4 舞蹈排练场的木地板对板材质量及软硬度要求很高，所选板材应符合相关要求，在选料和施工过程中应由有关技术人员把关并进行技术指导，以保证符合行业标准要求，避免因地板质量问题造成练功人员受伤。本条是强调设计上应严格执行，同时提示施工过程必须满足要求。

    - 曲艺排练场建筑设计应符合下列规定：

1  曲艺排练场宜靠近合成排练场布置。

2 曲艺排练场应设综合排练室和独立辅导室，综合排练室每人使用面积不应小于6㎡，独立辅导室每人使用面积不应小于2.8㎡。

3 曲艺排练场室内装修应满足隔声、吸声及音质要求。房间门应为隔声门。

我国国土地域广阔，民族众多。分布在各地区以民族文化、民俗文化为表现形式的各种民间的文艺、曲艺类传统节目，可能是应该得以保护、传承并需要进行资料整理的非物质文化遗产题材。一段时期以来，像以京剧、地方戏为主的戏剧类品种已经被重视起来并得到了弘扬和发展。但是，还有许多散落在民间的以曲艺、乐器类为表现形式的文艺类题材，正在逐渐淡出人们的视野并被人们所遗忘。曲艺排练场为这类民族文化和民俗文化的爱好者及喜爱这些的广大群众提供了这么一个能够互相交流、学习的场所，为我国民间流传的这一类民间文化或可达到非物质文化遗产水平的文化艺术形式能够得以传承和发展。

1 曲艺排练场包括下面要提到的戏剧排练场在这一条的要求上都是一样的，与舞蹈排练场相同，邻近布置主要考虑的也是使用功能上的综合利用。

    - 戏剧排练场建筑设计应符合下列规定：

1  戏剧排练场宜靠近合成排练场布置。

2  排练场的大小及净高应适合不同剧种排练需求，使用面积指标可参照舞蹈排练场的面积指标要求。

3  排练场墙面装修应满足隔声、吸声及音质要求，房间门应为隔声门。

2 同舞蹈排练场一样，戏剧排练场是一个为群众活动提供的戏剧排练和练功场所。在我国，分布在各地区、各民族的不同戏剧种类文化差异较大，戏剧的风格也不尽相同。因此，建筑设计应按当地的不同要求，适当考虑动作幅度较大的剧种对场地面积和空间高度的不同要求。使用面积指标可参照舞蹈排练场的面积指标要求，空间高度不应小于舞蹈排练场对场地的净高要求。

    - 琴房建筑设计应符合下列规定：

      - 琴房的数量可按文化馆的规模灵活掌握。每个琴房每人使用面积不应小于6㎡。

当文化馆规模较大，且馆内又有造诣较高的音乐辅导人员，宜设置数间琴房。

      - 琴房的墙面不应相互平行。墙体、地面及顶棚应采用隔音材料或做隔音处理；房间门应为隔声门。同时，内墙面及顶棚表面应做吸声处理。

      - 琴房内不应有通风管道等穿过，当必须穿过时，管道及穿墙洞口处应做隔音处理。

      - 琴房应温、湿度适宜，相对湿度宜控制在40%~70%，不宜设在温、湿度变化较大的位置；应避开直射阳光，并设质地较厚的窗帘。

文化馆的琴房是为培养有较高音乐素质的专业人员及业余钢琴爱好者设置的，是为培养群众艺术骨干服务的。

3 为保证琴房具有良好的音质条件，设计上首先应注意琴房的形状，采用不平行的墙面，同时应重视音质设计，各墙及顶棚表面应做吸声处理，以防止声音缺陷。

5 钢琴的外壳、共鸣盘、击弦机和键盘等主要部件使用了大量的木材、毡、呢、皮革和金属件，这些材料对湿度的变化非常敏感，所以对琴房的湿度提出40%~70%控制要求。

    - 计算机与网络教室建筑设计应符合下列规定：

1  计算机教室的平面布置最低应满足《中小学校建筑设计规范》GBJ99对计算机教室的尺寸要求。计算机桌一般应采用全封闭双人单桌，操作台的布置应方便教学。50 座的计算机机房使用面积不小于 73 ㎡，25 座的计算机机房使用面积不小于 54 ㎡，（以上面积含教师机和服务器的使用空间）。房间净高不应小于3.0m 。

2  应在教室入口处设置换鞋区。

3  教室不应采用易产生粉尘的黑板。

4  室内各种管线宜暗敷设，竖向走线应设管井，地面应铺设防静电地板。

5  教室宜考虑北向开窗，避免眩光及直射光线，并设窗帘。

6  计算机机房应设在结构规整的位置，不宜设在建筑的顶层和底层。安全通道及房门寛应方便运输，利于安全疏散。

7  机房的工作环境条件应符合以下要求：

（1）温度、湿度应符合计算机及相关设备的工作环境要求。

（2）噪声值、电磁场干扰值、振动值、静电值应符合国家相关标准。

（3）机房应通风良好，宜设置空气调节系统；应采用密闭性良好的外窗。

8  机房应设安全防盗设施。

9  计算机网络教室应配置相应的管理用房。

    - 美术书法教室建筑设计应符合下列规定：

1  美术书法教室包括美术教室、书法教室及准备室等。美术教室宜设教具贮存室、工作室、陈列室等附属房间；教具贮存室宜与美术教室相通。

2  美术书法教室的面积指标不应小于2.8m2/人；教室容纳人数不宜超过30人。准备室的面积宜为25㎡左右。

3  书法学习桌应全部采用单桌排列，其排距不宜小于1.20m。教室内的纵向走道宽度不应小于0.60m。

4  美术教室采光宜以北向为主或顶部采光, 应避免直射阳光；对有人体写生的美术教室，应考虑遮挡外界视线的措施。美术书法教室的窗应设窗帘及窗帘盒。

- 教室墙面应设挂镜线；室内应设水池、银幕挂钩。

美术书法教室是文化馆为广大美术、书法爱好者和基础知识入门学习提供的学习辅导场所，即适合美术、书法爱好者相互交流、切磋，也适合于老年朋友和青少年的入门学习。

1 美术书法教室一般分为美术教室和书法教室两部分。美术教室除绘画部分外，还可安排雕塑、雕刻、剪纸、刺绣等工艺美术方面的培训和创作活动；所以，在附属房间的安排上要考虑教具存放、教学成果陈列等。书法教室可安排各种书法的学习和培训。

2 美术及书法教室的要求与普通教室不同，多数时间学员们处在操作状态，每人所占位置相对较大，教师教学也是以辅导为主，其使用面积应宽裕些，所以规定了最低面积指标和每间教室最多容纳人数。

4 美术书法教室的光源要求柔和稳定，尽量避免直射阳光，所以考虑北向采光为好。应按相关要求配置人工照明，保证绘画画面的效果。

    - 音乐教室建筑设计应符合下列规定：

1  音乐教室应设在动态功能区相对安静的位置，外窗的开向宜避开要求安静的房间和建筑，教室的门宜设置隔声门。

2  音乐教室一般应按每间教室20~40人规模考虑，面积指标按2~4㎡/人计算。声乐学习室按每40人一间的规模设置，使用面积指标可按低值计算；器乐学习室按每20人一间的规模设置，使用面积指标可按高值计算。

3  音乐教室的墙面和顶棚应做吸声处理。

4  音乐教室宜附设乐器室；并按教学要求设置琴房，琴房应按要求考虑室内吸声和隔声设计。

5  音乐教室应设置五线谱黑板并应有教师示范教琴位置。

音乐教室是进行一般乐理、专题讲座及声乐课的教学、培训场所，也可兼做器乐学习场所。当文化馆的规模较大时，可分设声乐教室和器乐教室。

1 音乐教室既需要安静，同时又产生噪音。所以，除要求将音乐教室设在较为安静的位置外，又要求做好隔声处理。同时，教室做隔声门，外窗的开启也宜避开相邻房间和相邻建筑，减少噪声对外界的干扰。

3 普通墙面的音乐教室会产生多次反射声，造成混响时间过长的声音缺陷。因此，应对墙面及顶棚做吸声处理。音乐教室的形状以矩形或梯形为宜，避免采用弧形墙面以防止产生声聚焦现象。

    - 语言教室建筑设计应符合下列规定：

1  语言教室包括语言学习室、控制室、准备室和录音室。

2  语言教室应设在动态功能区相对安静的区域，教室门应设隔声门。

3  语言教室的规模每班不宜超过30人，使用面积指标可按2.1㎡/人计算。

4  语言教室宜设控制室等辅助用房。当控制台设于邻室时，两室之间应设观察窗，窗的设置应能满足教师视线达到教室内每个学生座位的要求。

5  语言学习桌的布置应符合下列规定：

- 在教室内设置控制台时，第一排语言学习桌前沿距前墙不应小于2.50m。

- 纵向走道宽度不宜小于0.60m；教室后部横向走道的宽度不宜小于0.80m。

- 语言学习桌端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离，不应小于0.12m。

- 前后排语言学习桌净距离不应小于0.60m。

6 语言教室的地面应设置暗装电缆线槽。

语言教室适于外语水平需要进一步提高的人在文化馆进行外语培训，同时也为青少年组织外语学习班等活动。语言教室也可以组织普通话及地方语言的学习和培训。

1 语言教室按使用功能要求，应考虑其附属用房的配置，如设置控制室、准备室和录音室。如馆的规模较小时，也可在讲台处设控制台代替控制室；准备室主要存放有关的教学器材、教学资料以及进行录音资料的复制工作等，准备室可独立设置，也可兼做语言教室的控制室。在教学过程中有时需要进行必要的录音过程，所以，有条件时应设置小型录音室。

2 语言教学采用以耳机听音、以话筒讲话的方式教学，室内必须安静，要求设在馆内的静区。墙体及门、窗应隔音良好，墙面应做吸声处理，房间门应做隔声门。

6 语言教室应在设计过程中确定学习桌的布置排列，并根据学习桌的布置情况预留电缆线槽，不应有裸露的明线留在地面及墙上。

    - 文化教室建筑设计应符合下列规定：

1  文化教室包括普通教室和大教室，普通教室应按每40人一间设置，大教室按每80人一间设置；教室的使用面积不应小于1.4㎡/人。

2  文化教室课桌椅的布置及有关尺寸，不宜小于 《中小学校建筑设计规范》GBJ99对中学的有关规定。

3  大教室根据使用要求，可设为阶梯地面，并设置连排式桌椅。

4  普通教室及大教室均应设黑板、讲台及电视录像放映设备。

文化馆的文化教室除作为听课或安排具有实验、实习及具体技能操作性质的活动外，还可根据需要作为会议、座谈、课题的研讨交流等活动使用。为使文化教室适应多种使用功能要求，室内应设置较为齐全的电教设施，以满足信息化社会活动的需求。

1 文化教室数量的设置应以馆的规模确定，当馆的规模较大时，可分别设置不同规模的教室，如40人、60人、80人等；同时按需求设置多间普通教室。

2 因考虑来馆的人群年龄范围较大，所以在建设标准及课桌的布置上考虑按《中小学校建筑设计规范》GBJ99相关要求的上限确定。

    - 文化资源共享工程服务点建筑设计应符合下列规定：

1  文化资源共享工程服务点宜靠近多媒体视听教室、报告厅及图书阅览室布置。应设置常用公共光纤网络及国家图书馆共享资源接收终端。

2  室内的外窗应有遮光设施。

3  服务点应设在比较显著的位置并设置规范统一的标识牌。

1 文化资源共享工程主要是国家图书馆共享资源的接收终端，设有常用公共光纤网络系统。其功能主要是为来馆学习、研究及查找资料的各专业人员及业余群众文化活动骨干人员提供所需的网上及库存档案资料信息，为群众文化活动的广泛开展并相互了解提供现实的和历史资料。

服务点邻近多媒体视听教室、报告厅和图书阅览室布置有几方面优点，一是网线集中，造价经济；便于进行集中统一管理；二是方便工作，使查找信息的人进行资料核对时，缩短了两处的往返路程。

- 业务用房

    - 录音录像室建筑设计应符合下列规定：

1  录音录像室由录音室和演播室两部分组成。录音室由演唱演奏室和录音控制室组成；演播室由表演空间、控制室、编辑室（可兼作控制室）组成。一般小型演播室的使用面积控制在80~130㎡左右，室内净高控制在5.5 m左右，单独设置的录音室使用面积可取下限或更小些。常用演播室、录音室的适宜尺寸为：

  - 小  型： 高：寛：长 = 1：1.25：1.60

  - 标准型： 高：寛：长 = 1：1.60：2.50

2  大型馆可分设专用的录音室和演播室；小型馆宜合设为录音录像室。

3  录音录像室应布置在静态功能区最为安静的部位，尽可能远离动态功能区，不得邻近变电室、空调机房、锅炉房、厕所等易产生噪音的地方，其功能分区宜考虑自成一区，如条件可能宜设置独立的结构体系。

4  录音室、演播室的室内装修应参照专业录音棚的室内音质要求做建筑声学设计。室内墙面必须按要求做吸声、反射声处理，以符合其混响时间要求。地面宜铺设木地板，木质墙裙，吸音板墙面，应采用密闭隔声门。室内应与外界隔音良好，不应设外窗，应设置空调设施。控制室的装修与录音室基本相同。

5  录音室、演播室与控制室之间的隔墙应设观察窗，控制室通过观察窗应能看清录音、录像室的活动情况，观察窗最小尺寸应为寛1.8m，高1.0m，窗下缘距地0.8m为宜；观察窗应密封良好，三层玻璃，每层厚6-8㎜，中间一层要求倾斜20度安装，以提高隔音效果。其隔墙上的门窗应采用隔声门窗。

6 录音室、演播室不应有各种管道穿越，必须穿越的，应做密封隔音处理。

7 录音室，演播室应光线柔和，以防止视觉疲劳。

录音录像室是为辅导和培训群众文化系统基层工作者和业余爱好者的录音、录像工作技术设置的学习辅导场所；是为文化馆的教学和日常工作提供工作素材、搜集和整理有关工作资料的工作室，包括可以进行小型电视剧的制作等；同时也为服务社会提供硬件条件。

1 为保证录音室、演播室的录音质量，防止杂音干扰，录音室、演播室的控制室均单独设置。小型的录音室也有由播音员自行控制的，但不易保证录音质量。录音室、演播室的平面设计尺寸是由使用功能决定的，房间的面积较大虽然使用灵活性好，但不经济；而使用面积过小则不易保证录音效果；设计时应尽量满足本条对录音室、演播室提出的高寛长三者的比例关系要求，防止出现室内音质畸变，影响录音效果。

    - 美术工作室建筑设计应符合下列规定：

1  美术工作室宜与美术教室相邻。

2  美术工作室的使用面积不宜小于24㎡。

3  美术工作室应设水池、挂镜线；并应设外窗的遮光设施。

    - 摄影工作室建筑设计应符合下列规定：

1  摄影工作室包括摄影室、洗印暗室及后期加工室等，各室应相邻布置。根据馆的规模不同，摄影工作室也可兼做后期加工室。

2  摄影工作室应设水池、挂镜线，并应设外窗的遮光设施。

3  暗室应设置冲洗池及工作台等，暗室应设培训实习间，根据馆的规模可设2~4个工作小间，每小间的使用面积不应小于4㎡。

4  后期加工室应设水池、装裱及烘干工作台，并应设外窗的遮光设施。

5  小型人像摄影室的平面尺寸不应小于8m×5m，房间净高不应小于3.5m。

6  摄影工作室宜采用防滑地面，墙面应以暗色调吸光材质为主。

    - 音乐创作室建筑设计应符合下列规定：

1  音乐创作室包括创作室、制作合成室等。每室的使用面积宜为18~24㎡。

2  音乐创作室宜设在动态功能区。

3  创作室、制作合成室墙面装修应满足室内音质要求，房间门应为隔声门。

    - 文学创作室建筑设计应符合下列规定：

1  文学创作室主要由若干创作办公室组成。每室的使用面积宜为12㎡左右。

2 文学创作室应设在静区，宜与图书阅览室邻近。

3 文学创作室应设在光线较好的朝向，室内设置窗帘。

    - 调查研究室建筑设计应符合下列规定：

      - 调查研究室应满足对当地地域文化、群众文化、群众艺术和馆藏文物、非物质文化遗产开展调查、研究的功能，同时可兼作本馆出版物编辑室。其使用面积不宜小于24㎡。

      - 调查研究室应设在静态功能区，宜与档案资料室、文化遗产整理室邻近。

      - 房间内应设置试验平台及临时档案资料存放空间。

    - 档案资料室建筑设计应符合下列规定：

      - 1 档案资料室应分别设置文物储藏区、档案保存区、图书藏品库及辅助办公用房。档案资料室的建筑设计应参照《档案馆建筑设计规范》JGJ25的相关条款要求执行。

      - 2 档案资料室应设在静态功能区，并邻近图书阅览室布置。

      - 3 档案资料室应设在干燥、通风的位置；不宜设在建筑的顶层和底层。资料储藏用房的外墙不得采用跨层或跨间的通长窗，其外墙的窗墙比不应大于1：10。

      - 4 档案资料室应考虑防潮、防蛀、防鼠设施，应有防盗、防火、监控等安全设施。门窗必须按密封门窗设计；资料储藏用房的房间门应设甲级防火门；外窗应设纱窗。

      - 5 档案资料室一般室门高2.1m，宽1m，特殊馆室可加高加宽。室内地面、墙面及顶棚的装修材料应易于清扫、不易起尘。

      - 6 档案资料储藏用房室宜设置密集架、档案柜等资料装具。装具排列的各部分尺寸：主通道净宽不应小于1.20m，两行装具间净宽不应小于0.80m，装具端部与墙的间隔不应小于0.60m。

      - 7 档案室应防止日光直射，避免紫外线对档案、资料的危害。采用人工照明时，宜选乳白色灯罩的白炽灯。当采用荧光灯时，应有过滤紫外线和安全防火措施。

      - 8 档案资料储藏用房的楼面荷载取值应参照《档案馆建筑设计规范》JGJ25第4 2 14条采用。

    - 文化遗产整理室建筑设计应符合下列规定：

      - 1 文化遗产整理室应满足对当地非物质文化遗产、文物的收集、整理、修复、保护功能；同时应满足鉴定编目的功能。

      - 2 文化遗产整理室的使用面积不应小于24㎡。

      - 3 文化遗产整理室的光线应稳定、柔和。

- 管理、辅助用房

    - 管理、辅助用房的组成:

1管理用房由馆长办公室、副馆长办公室、行政办公室、接待室、会计室、文印打字室及值班室等组成。其位置应设于对外联系方便，对内管理便捷的部位，自成一区。建筑面积参照且不高于《办公建筑设计规范》JGJ67-2006的有关规定。

2 辅助用房包括休息室、卫生、洗浴用房、服装、道具、物品仓库、车库及设备用房。

1 文化馆的管理用房是为文化馆的管理者提供的办公空间，也就是行政办公人员的办公室，它的位置直接关系到办公人员的办公条件和工作效率，因此要求其位置设在对外联系方便，对内管理便捷位置适中的部位。自成一区，是为了避免和防止群众活动场所对管理用房的干扰，保持管理用房的相对安静和良好的工作环境。每人建筑面积指标是参照《国家党政机关办公用房建设标准》给出。每人建筑面积指标可执行《办公建筑设计规范》JGJ67-2006。

2 辅助用房是为了满足文化馆正常运营，必不可少的附属用房。根据文化馆规模的不同，辅助用房的设置根据需要可能会有所增减。

    - 馆长办公室（含副馆长办公室）应布置在行政办公区内较安静的地段，并应邻近接待室或小会议室，使用面积不宜小于12㎡。

馆长是文化馆的法人代表，是文化馆的最高领导，所以应设在办公区内比较安静的地段，为了方便接待来访者，应邻近接待室或小会议室，也是为了提高工作效率。馆长办公室使用面积不应小于12㎡，是最低标准，参考国家机关三级办公用房确定。但根据目前国家经济发展状况，发达地区和贫困地区差异很大，经过考查，一些文化馆的馆长室较12㎡大很多，除了摆放办公桌椅之外，还需要摆放书报架、档案柜、沙发、茶几、电脑桌，这样计算需要使用面积在16-18㎡左右。但考虑到全国经济发展的不平衡，给出个最小值控制。

    - 行政办公室使用面积按每人5㎡计算，最小办公室使用面积不宜小于10㎡。档案室、资料室、财务室门窗应考虑防盗设施。接待室、文印打字室、党政办公室根据需要设置。

行政办公室包括档案室、资料室、财务室、党政办公室、接待室、文印打字室，每人使用面积指标参考《办公建筑设计规范》JGJ67-2006，最小办公室使用面积不宜小于10㎡是考虑到室内摆放2套办公桌椅和2套卷柜，最小需要的使用面积，并考虑到建筑结构的模数而制定。

    - 服装、道具、物品仓库应布置在相应使用场所附近，可利用平面中边角位置，通道附近灵活布置，仓库内宜设搁板，应防潮、通风，必要时可设置机械排风。

服装、道具、物品仓库应分别布置，为了方便排练时更换服装和搬运道具。服装道具仓库宜布置在综合排练场附近。日常用品仓库、办公用品仓库可布置在办公区附近。文物陈列品仓库应布置在展览陈列厅附近。根据贮存物品的不同，仓库除了要做到防潮、通风之外，还要满足特殊物品的温度、湿度要求，因而在建筑构造上采取相应的技术措施。

    - 卫生、洗浴用房

1 公用卫生间应设室内水冲式便器，并设置前室。公用卫生间服务半径不应大于50m。卫生器具的数量应符合《城市公共厕所设计标准》GJJ14-2005的相关规定。

2 公用卫生间内应考虑设置无障碍卫生间。无障碍卫生间宜男女分设，如果合用应在卫生间外侧入口处。平面尺寸及各种无障碍专用卫生设施应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001的规定。

3 洗浴用房宜布置在热源附近。

4 洗浴用房应男女分设，洗浴间、更衣间应分别设置，更衣间前应设前室或门斗。

5 洗浴间地面应采用防滑地面，墙面应采用易清洗的瓷砖或防水涂料。

6 洗浴间对外的门窗应有阻挡视线的功能。

1.公用卫生间应设室内水冲式厕所，是相对部分文化馆还有使用旱厕而提出来的。对于新建文化馆不应再采用室外旱厕，对老年人和儿童来说，旱厕是不安全的，同时也不卫生。专用厕所指专门供残疾人使用的厕所。前室用来布置洗手盆和拖布槽，并起到视觉、嗅觉卫生的作用。

2.为方便残疾人到文化馆参加活动，设残疾人专用卫生间非常必要。室内普通厕所不方便残疾人使用。专用卫生间宜男女分设，但使用效率不高时也可合用。平面尺寸及各种残疾人专用卫生设施在《城市道路和建筑物无障碍设计规范》里有明确的规定，所以直接引用。

3.参加排练、活动的人员排练后有的要洗浴后才离馆，洗浴用房宜布置在综合排练场附近，毗邻卫生间并应邻近热源。这样可以使管道集中，节省供水、供热管道费用，减少热损失，方便群众使用，尤其在北方地区冬季长达六个月，分散设置，室温不好控制，不能合理节省能源，因此宜集中布置一处，室内温度应在24℃以上。

4.洗浴间与更衣间之间应设玻璃门，防止潮气进入更衣间，前室或门斗内可设化妆台或穿衣镜，与更衣间之间应设木门，阻挡视线。

5.有的洗浴间或更衣间采用光面地砖，湿滑，很容易跌倒，尤其对老人和儿童易造成伤害，所以应采用防滑地面，如粗麻板材、划沟板材、防滑地砖等。为保持墙面卫生，采用易清洗的瓷砖和防水涂料，可减少清洁工人的工作量，保护良好的卫生环境。

6.洗浴用房卫生视线必须保证安全。因此门可做成弹簧门或安装闭门器，并在更衣间门内布置L型屏风，门窗玻璃采用磨砂玻璃，避免视线干扰。

    - 设备用房包括锅炉房、水泵房、空调机房、配电间、电信设备间、维修间等。设备用房的平面及空间布置应考虑粉尘、噪音、震动等不利因素对周遍环境的影响。

设备用房随着建筑科技的不断发展、信息网络的普及、物业管理模式的变化，设备用房也在不断发生变化。如北方地区的采暖供热方式基本改为供热公司承担，因此新建文化馆应不再单独设立锅炉房，即节省土地、节省能源，达到环保的要求，又省去了自营管理的不便。有些城市和地区普遍缺水，为了保证日常供水，需要设立水池和水泵房或水箱间。文化馆办公、教育的需要，互联网和局域网以及电信网络的加入，需要设置电信网络设备间。配电间、空调机房、维修间等也都根据需要进行设计。

- 防火与疏散

    - 文化馆建筑的防火设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定。

    - 文化馆建筑装修设计应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。

    - 文化馆建筑灭火器配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。

    - 文化馆的建筑耐火等级对于高层建筑不应低于二级，对于多层建筑不应低于三级。

    - 当设置自动喷水系统时，展览陈列场所宜采用防误喷的开式自动喷水系统。

    - 观演厅、展览厅等人员密集的房间宜设在底层，并有直接对外安全出口。

    - 文化馆内走道净宽不应小于5.1.7表的规定。

走道最小净宽度（m）                   表5.1.7

| 部 分 | 双 面 布 房 | 单 面 布 房 |
| --- | --- | --- |
| 群众活动部分 学习辅导部分 专业工作部分 | 2.10 1.80 1.80 | 1.80 1.50 1.50 |

    - 文化馆群众活动场所、学习辅导用房的门均不得设置门槛。

    - 位于安全疏散走道的门，应向疏散方向开启，并不得使用旋转门、推拉门和吊门。

    - 观演厅、展览厅的疏散门宽度不应小于1.40m。

    - 人员密集场所和门厅、楼梯间以及疏散走道上，应设置事故照明和疏散指示标志。

5.1.5文化馆展览陈列品一般为群众文化类的文物，是重要的文化遗产，均属不可再生的文化资源。为了保护这些重要的文化遗产，必须设置防火设施。但根据事故调查和实际情况，自动喷水系统的误动作造成文物损坏的占大多数。因此，根据我国某企业的专利技术，在此引用。

- 建筑设备

- 给水排水

    - 文化馆建筑应设有室内给水排水系统。

    - 给排水及消防管道不应穿越变配电间、计算机机房、控制室、放映室、录音录像室、摄影室、档案资料室的藏品区等房间，并应避免在遇水可能发生事故或造成严重损失的设备或物品上方通过。

文化馆各类房间功能较多，为防止管线泄漏造成设备、物品损失，作出本条规定。

    - 排水管道不宜穿越数字电影厅、教室、阅览室、琴房、曲艺排练场、音乐教室、戏剧排练场、语言教室、 录音录像棚 、工作室、文学创作室、音乐创作室等房间。

数字电影厅、教室、阅览室等房间对安静、美观有一定要求，排水管道一般不应穿越上述房间，如必须穿越，应采取相应措施避免噪声对使用功能的影响。

    - 群众活动场所应设置饮用水设施。

- 采暧通风空调

    - 设置集中采暖系统的文化馆应采用热水为热媒。舞蹈排练场、儿童活动房间的散热器应采取防护措施。

    - 文化馆各种房间的采暖室内计算温度应符合表6 2 2的规定。

采暖室内计算温度（℃）　　　　　　　　　　表　6.2.2

| 房间名称 | 室内计算温度 |
| --- | --- |
| 报告厅、展览陈列厅、图书阅览室、观演厅、教室、音乐、文学创作室、办公室等 | 18 |
| 各类排练场 、录音录像棚、摄影、美术工作室 | 20 |
| 设备用房、仓库等 | 14 |

    - 只设置采暖设施的房间，应有良好的自然通风条件。当不能满足卫生要求时，应设机械通风系统：

1 观演厅、教室等人员集中活动场所宜按2－3次/h排风量计算；阅览室、办公室等房间宜按1－2次/h计算，上述房间需同时满足人员最小新风量需求；

2  当自然补风不能满足室内卫生条件或技术经济不合理时，宜设机械送风系统，送风量可按排风量的80－90%计算；

3  设备间、仓库等辅助用房的通风换气次数按有关规定执行。

    - 当设置空调系统时，一般房间及大堂、过厅等舒适性空调的室内设计参数及新风量应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定；展览陈列厅、计算机房、档案资料室等对温、湿度有特殊要求的房间，应按相关规范要求设置通风、除湿或空调设施。

    - 采暖、空调水系统管道不应穿越本规范6.1.2条所涉及房间。当房间内需设置散热器时，应采取有效措施防止渗漏发生。

防止渗漏具体措施包括采用整体出厂（非现场组装）的散热器，不得在室内设置阀门及泄水、排气装置，管道采用焊接连接等，并应符合相关规范要求。

    - 卫生间、洗浴间应设置独立的排风系统。

    - 摄影工作室的暗室应设通风换气设施。

- 6.3建筑电气

    - 设有黑板的教室应设置黑板照明。

    - 舞蹈排练厅、戏剧排练厅等场所宜采用吸顶式灯照明灯具。

为避免下吊式灯具影响舞蹈与戏剧的排练要求采用吸顶式灯具，当其空间足够高时也可采用下吊式灯具。

    - 展览陈列厅照明设计宜同时满足下列要求：

1 展览陈列厅宜采用混合照明方式。

2 如展览内容难以确定，其照明可按普通展览内容与要求进行设计，同时适当预留备用回路与容量，以满足特殊展览的需要。

3 展览陈列厅的局部照明宜采用轨道式安装，以便具有一定的灵活性。

4如展品在灯光作用下易褪色或变质且较为贵重时，宜选用紫外线少的光源或灯具，也可采取临时措施减少电光源对展品的损伤。

5 展览陈列厅的照明线路宜采用封闭式线槽或插接式照明母线等方式配线。

采用混合照明可取得较好的光环境，并可节约电能。

文化馆内展览陈列厅的展览内容一般为群众性绘画、书法、摄影、工艺美术作品展览等，一般情况下展览陈列的内容与展览的时间难以事先确定。局部照明采用轨道式安装，可使其具有一定的灵活性。采用封闭式线槽或照明母线槽等方式配线，可在一定程度上方便临时对照明线路进行改造。

    - 报告厅主席台应设置顶光、面光等照明灯具，以满足会议及简单文艺活动的需要。

    - 无特殊要求场所的照明宜采用高效光源、灯具及附件。

6.3.6  指示灯、标志灯应选用发光二级管、直管形荧光灯或紧凑型荧光灯为光源。

6.3.7  照明控制应有利于行为节能和管理，应能实现充分利用自然光。

6.3.8  合成排练场与文化广场的舞台灯光与音响设备电源宜满足下列要求：

1 合成排练场应设置舞台灯光预留音响设备电源。观众厅规模在300座及以上时，其舞台灯光与音响设计应达到小型剧场的要求；观众厅规模小于300座时可适当简化，并预留一定数量的备用回路与容量。

2 合成排练场的舞台灯光宜配置电动升降吊杆。

3 文化广场应预留舞台灯光与音响设备电源，其预留位置可选在相邻的建筑物处。

4 上述舞台灯光与音响设备电源均宜采用专用干线供电。

文化广场的舞台灯光与音响设备电源只能用临时电缆线解决，为方便使用宜预留在相邻的建筑物。

为避免舞台灯光对音响设备的干扰规定采用不同的专用干线供电，仅当文化广场采用流动舞台车并带有隔离变压器时，可合用供电干线。专用干线是指从低压配电室开始分开。

6.3.9  合成排练场、多媒体教室、数字电影厅、录音录像室、电子图书阅览室、报告厅、维修间等场所宜设置专用配电箱为其室内用电设备供电，其主要用电设备宜采用单独回路供电。

这类场所的用电设备多、更新快，一般需由专业单位二次设计并施工，设置配电箱是为方便使用和管理等。

6.3.10  展览厅的每个展位均应设置电源插座，当展位不能确定时应在适当位置预留墙壁或地面插座。展览陈列厅还应预留多媒体及数字放映设备电源插座。

6.3.11  报告厅应设置扩声系统电源，预留数字电影放映设备、投影仪、计算机等设备的电源插座，满足讲演及简单娱乐活动的需要。

6.3.12  电子图书阅览室应设置电子阅览设备、打印机等电源插座。普通阅览室应设置复印机等电源插座。

6.3.13  多媒体视听教室与数字电影厅应设有投影机、播发机、扩声系统等电源回路与容量。

6.3.14  教室、琴房、音乐创作室等场所也应设置足够的电源插座。

教室可能需要投影仪、计算机等设备的电源插座。琴房、音乐创作室可能使用电声乐器，因此墙面应考虑足够的电源插座。

6.3.15  维修间应设置单相与三相墙壁插座。

6.3.16  设有中央空调装置的场所，应设有相应节能控制装置。

为合理利用能源，节约运行费用。

6.3.17  合成排练场、报告厅应设置音响扩声系统。

6.3.18  录音室、录像室与控制室之间应预留信号、视频与音频线路。

预留相应的管路是为二次设计预留条件。

6.3.19  电子图书阅览室、文化资源共享工程服务点、数字电影厅放映室、报告厅、各类教室、调研室、创作室、办公室等场所应设置计算机网络接口。

6.3.20  文化教室、活动室等场所及室外广场附近的建筑物处等场所应设置有线电视接口。

6.3.21  应在适当的公共部位设置公用电话接口。

6.3.22  当展品为文物或较为贵重时，应设置相应的安全技术防范系统。

6.3.23  语言教室、多媒体视听教室、计算机与网络教室等场所的语音线、数据线、设备电源线宜采用地面线槽布线。

6.3.24  报告厅、教室等场所应预留投影仪、计算机等设备的电源插座，满足讲演、幻灯及录像放映等需要。

- 本规范用词说明

- 为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下:

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 规范中指定应按其它有关标准、规范执行时，为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

- 本规范引用标准目录

    - 《文化馆建设用地指标》

    - 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

    - 《建筑设计防火规范》GB50016

    - 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

    - 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

    - 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

    - 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223

    - 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001  J114-2001

    - 《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000  J67-2001

    - 《博物馆建筑设计规范》JGJ66-91

    - 《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99

    - 《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86

    - 《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000  J21-2000

    - 《剧场、电影院和多用途厅建筑声学设计规范》GB/T50356-2005

# 条文说明