住房和城乡建设部备案号：Jxxxxx-2012

DB

重庆市工程建设标准

DBJ/Txx-xxx-2012

建筑外立面遮阳设施应用技术规程

Technical Regulations for Solar Shading Facility On External Elevation of Buildings

（征求意见稿）

2012-xx-xx  发布                                   2012-xx-xx  施行

重庆市城乡建设委员会  发布

重庆市工程建设标准

建筑外立面遮阳设施应用技术规程

Technical Regulations for Solar Shading Facility On External Elevation of Buildings

DBJxx-xxx-2012

主编单位：重庆市建设技术发展中心

批准部门：重庆市城乡建设委员会

施行日期：2012年xx月xx日

2012  重  庆

目  次

1  总则	7

2  术语	8

3  基本规定	10

4  材料	11

4.1  一般规定	11

4.2  金属材料	11

4.3  织物	14

4.4  玻璃	15

4.5  塑料	15

4.6  木材	16

4.7  化纤编织绳	17

4.8  钢筋混凝土构件	17

5  建筑遮阳设计	18

5.1  遮阳设计	18

5.2  遮阳系数计算	19

6  结构设计	21

6.1  一般规定	21

6.2  荷载	21

6.3  遮阳设施	23

6.4  遮阳设施与主体结构的连接	24

7 机械与电气设计	25

7.1 驱动系统	25

7.2控制系统	25

7.3机械系统	25

7.4安全措施	25

8  施工	27

8.1 一般规定	27

8.2  遮阳及雨蓬工程施工准备	27

8.3  遮阳及雨蓬组件安装	28

9  工程验收	30

9.1  一般规定	30

9.2  主控项目	31

9.3  一般项目	32

10  保养和维护	33

附录A  外遮阳系数的简化计算	34

附录B  遮阳设施的风荷载实体试验	37

附录C  引用标准名录	39

条文说明………………………………………………………………………………………… 40

Content

1  General Provisions	7

2  Terms	8

3  Basic Requirements	10

4  Materials	11

4.1  General requirements	11

4.2  Metallic materials	11

4.3  Fabric	14

4.4  Glasses	15

4.5  Plastic	15

4.6  Timber	16

4.7  Chemical fiber braided rope	17

4.8  Reinforced concrete component	17

5  Design for Solar Shading Facility 	18

5.1  Solar shading facility design	18

5.2  Calculation of the shading coefficient	19

6  Structural Design	21

6.1  General provisions	21

6.2  Load	21

6.3  Solar shading facility	23

6.4  Connection of the Solar shading facility and main structure	24

7  Design for Mechanical and Electric Equipments	25

7.1  Driving systems	25

7.2  Control systems	25

7.3  Mechanical systems	25

7.4  Safety requirements	25

8  Construction	27

8.1  General provisions	27

8.2  Preparation before Construction	27

8.3  Installation for solar shading and awning systems	28

9  Engineering Acceptance	30

9.1  General provisions	30

9.2  Main control Items	31

9.3  General items	32

10  Maintenance	33

Appendix A  Simplified calculation of outside solar shading coefficient of window	34

Appendix B  Body Test of Wind Load for Solar Shading Facility 	37

Appendix C  Normative Standards	39

Explanation of Provisions…………………………………………………………………………40

# 1  总则

1.0.1  为规范建筑外立面遮阳设施的工程应用，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于重庆市新建、扩建和改建的民用建筑外立面遮阳设施的设计、施工、验收与维护。

1.0.3  建筑外立面遮阳设施的设计、施工、验收与维护，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  建筑遮阳  Solar Shading of Buildings

采用建筑构件或安置设施以遮挡或调节进入室内的太阳辐射的措施。

2.0.2  遮阳设施  Solar Shading Facility

用以遮挡或调节进入室内的太阳辐射的各种装置和措施的总称，包括外（中、内）遮阳设施、固定（活动）遮阳设施、建筑构件以及其他有益于遮阳的建筑造型设计，如飘檐、挑板、窗口凹进等。

2.0.3  外遮阳设施  External Solar Shading Facility

安设在建筑物外立面上的遮阳设施。

2.0.4  固定外遮阳设施  Fixed Solar Shading Device

安设在建筑物外立面上，不能调节尺寸、形状或遮光状态的外遮阳设施。

2.0.5  活动外遮阳设施  Active Solar Shading Device

按设在建筑物外立面上，能够调节尺寸、形状或遮光状态的外遮阳设施。

2.0.6  遮阳系数（SC）  Solar Shading Coefficient（SC）

通过窗户传入室内的太阳辐射量与入射的太阳辐射量的比值。

2.0.7  外遮阳系数（SD）  Outside Solar Shading Coefficient of Window（SD）

建筑物透明外围护结构相同，有外遮阳设施时进入室内的太阳辐射量与无外遮阳设施时进入室内的太阳辐射量的比值。

2.0.8  外窗综合遮阳系数（SCw）  Overall Shading Coefficient of Window（SCw）

考虑窗本身和窗口的外遮阳设施综合遮阳效果的一个系数，其值为窗本身的遮阳系数（SC）与窗口的外遮阳系数（SD）的乘积。

2.0.9  安装面  Mounting Surface

支撑和固定外遮阳设施的受力面。

2.0.10  外围护结构主导型建筑  Construction of Peripheral protection structure Dominated

体形系数较大，内部设备、人员等发热量小，室内温度受气候环境的影响较大，称为外围护结构主导型建筑。

2.0.11  内部空间主导型建筑  Construction of Interior Space Dominated

体形系数较小，内部设备、人员等发热量较大，室内温度受气候环境的影响相对较小，称为内部空间主导型建筑。

# 3  基本规定

3.0.1  建筑物的东向、西向和南向外窗或透明幕墙、屋顶天窗或采光顶，应采取遮阳措施。

3.0.2  建筑外立面遮阳设施应坚固结实、实用美观、安装可靠，便于使用与维修，符合城市公共安全和市容环境管理的规定。

3.0.3  新建建筑应做到遮阳设施与建筑同步设计、同步施工、与建筑物同步验收。既有建筑改建时如需设置遮阳设施，遮阳设施应与建筑改建同步设计、同步施工、与改建建筑物同步验收。

3.0.4  应根据地区气候特征、经济技术条件、房间使用功能等因素确定建筑遮阳的形式和措施，并应满足建筑夏季遮阳、冬季阳光入射以及自然通风、采光、视野等要求。

3.0.5  外窗综合遮阳系数应符合下列规定：

1  居住建筑的外窗综合遮阳系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《居住建筑节能65％设计标准》DBJ50-071、《居住建筑节能50％设计标准》DBJ50-102的相关规定。

2  公共建筑的外窗综合遮阳系数应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189和《公共建筑节能设计标准》DBJ50-052的相关规定。

3.0.6  遮阳设施的类型、尺寸、调节范围、调节角度以及遮阳材料的太阳辐射反射比、透射比等性能要求应通过建筑设计和节能计算确定。

3.0.7  遮阳设施及其与主体建筑结构的连接应进行结构设计。

3.0.8  遮阳设施产品的性能指标应符合设计要求，并应符合国家、行业及地方现行相关标准的规定。在正常使用的情况下，在设计寿命期内，遮阳设施产品不应发生影响使用功能的损坏。

3.0.9  遮阳设施应具有防火性能。当发生紧急事态时，遮阳设施不应影响人员从建筑中安全撤离。

3.0.10  活动遮阳设施应控制灵活、操作方便、便于维护。

3.0.11  建筑遮阳工程的施工应编制专项施工方案，并应由专业人员进行施工安装。

# 4  材料

## 4.1  一般规定

4.1.1  建筑外遮阳产品所用材料宜采用铝合金、不锈钢、安全玻璃、工程塑料和耐候织物等，其应具备的基本性能应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 外遮阳产品构件材料的基本性能

| 材料 | 颜色 | 外观 | 强度/抗撕裂性 | 耐候性 | 耐腐蚀性 | 防火性 | 尺寸稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ― | ― |
| 织物 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 木材 | ○ | ● | ― | ○ | ● | ● | ○ |
| 玻璃 | ○ | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 塑料 | ○ | ● | ● | ● | ― | ○ | ○ |

注：●为必选项目，○为可选项目，―表示无要求。

4.1.2  遮阳构件使用的其他材料应符合相关标准的规定。

4.1.3  建筑外遮阳产品应有产品合格证和检验报告，并应进行进场复验，复验合格后方可使用。

## 4.2  金属材料

4.2.1  建筑外遮阳构件采用的铝合金材料应符合下列规定：

1  采用的铝合金带材的理化性能应符合国家现行标准《铝合金建筑型材 第Ⅰ部分：基材》 GB 5234.1、《百叶窗用铝合金带材》 YS/T 621和《变形铝及铝合金化学成分》 GB/T 3190的规定。

2  采用的铝合金板材的机械性能应符合国家现行标准《工业用铝板带》 GB/T 3880和《铝及铝合金板带材的尺寸允许偏差》 GB/T 3149的规定。

3  铝合金构件基材的最小厚度应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 铝合金构件基材的最小厚度（mm）

| 厚度 类型 | 铝合金叶片基材厚度 |  |  | 受力构件厚度 | 非受力构件厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无填充材料 | 填充聚氨酯密度（kg/m3） |  |  |  |
|  |  | ≥70 | ≥100 |  |  |
| 卷帘 | ≥0.40 | ≥0.30 | ≥0.25 | ≥2.0 | ≥1.2 |
| 百叶帘 | ≥0.40 | - | - | ≥1.5 | ≥1.0 |
| 中间遮阳百叶帘 | ≥0.25 | - | - | ≥1.4 | ≥0.8 |
| 机翼百叶板 | ≥1.00 | - | - | ≥2.0 | ≥1.2 |
| 织物帘 | - | - | - | ≥2.0 | ≥1.2 |

4.2.2  建筑外遮阳构件采用的钢材应符合下列规定：

1 钢材宜选用牌号Q235B碳素钢，其性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700的规定。

2  钢材受力构件最小壁厚不应小于1.0mm，非受力构件最小壁厚不应小于0.6mm。

3  钢管、钢板的机械性能应分别符合国家现行标准《直缝电焊钢管》 GB/T 13793和《彩色涂层钢板及钢带》 GB/T 12754的规定。

4  不锈钢应符合国家现行标准《装饰用焊接不锈钢管》GB/T18705和《不锈钢冷轧钢板》GB3280的规定。

5  选用其他钢材的性能应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。

4.2.3  建筑外遮阳构件采用铜材的机械性能应符合现行国家标准《阴极铜》GB/T 467的规定。

4.2.4  建筑外遮阳金属构件成品应外观平整，边角光滑，无毛刺、压痕、印痕或划痕，表面色泽均匀，

4.2.5  建筑外遮阳金属构件的涂层外观质量应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 表面涂层外观质量要求

| 涂层种类 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 辊涂 | 无露底、明显流挂、气泡、皱皮等缺陷以及漏涂或穿透涂层厚度的损伤 |
| 喷涂 |  |
| 覆膜 | 无针孔、鱼眼、鼓泡、折痕、杂质印、气泡、毛刺、水纹、分层、剥离、面膜皱褶与面膜划伤，花纹无差异 |
| 阳极氧化电泳涂装 | 无电灼伤、氧化膜脱落等缺陷 |

4.2.6  建筑外遮阳金属构件的耐腐蚀性能应符合下列规定：

1  各种铝合金带材正面彩色涂层厚度不应小于20μm。铝合金型材表面涂层性能应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》 GB 5234.2-5的规定，铝材的表面处理应符合表4.2.6-1的规定。

表4.2.6-1 铝合金表面处理要求

| 类型 | 辊涂 | 氟碳喷涂 | 粉末喷涂 | 电泳涂装 | 阳极氧化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | ≥20μm | ≥30μm | ≥40μm | B级 | AA15 |

2  钢铁构件（除不锈钢外）均应按照现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》 GB/T 12754的规定进行防腐处理。耐腐蚀性能及分级应符合国家现行标准《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 GB/T 10125和《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 6461的规定。

3  钢铁构件表面宜采用热浸锌处理，镀层厚度应大于8μm，并符合国家现行标准《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定。彩色涂层钢板帘正面涂镀层厚度不应小于25μm。

4  金属构件在盐雾试验时的耐腐蚀性等级应符合外遮阳专项设计要求，并不低于表4.2.6-2规定的5级。

表4.2.6-2 外遮阳金属构件的耐腐蚀性等级

| 耐腐蚀性等级 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐雾试验时间（h） | 240 | 480 | 720 |

4.2.7 金属构件涂层耐久性应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7 涂层耐久性要求

| 序号 | 指标 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐盐雾性 | 阳极氧化、着色（铜加速乙酸盐雾试验） |  | ≥9级 |
|  |  | 其他涂层（中性盐雾试验） |  |  |
| 2 | 耐湿热性 |  |  | 不低于1级 |
| 3 | 耐人工气候老化性 |  | 色差 | 不大于3 |
|  |  |  | 粉化 | 不低于0级 |
|  |  |  | 其他老化性能 | 不低于0级 |

## 4.3  织物

4.3.1  织物面料应采用阻燃型化学纤维制造，其燃烧性能等级应不低于B1级，且其抗撕强力应符合国家现行标准《纺织品 织物撕破性能》 GB/T 3914.1的规定，并在设计寿命期内应具有足够的耐候性。

4.3.2  织物面料的色泽应均匀，表面不得有破损、明显折痕、破条、不可清除的污垢、色差、毛边、荷叶边，拼接处不得发生裂缝、跳缝、脱线。条纹布料的条纹应对齐，其允许偏差不得大于3 mm。

4.3.3  色牢度与耐气候色牢度应符合下列规定:

1  遮阳织物耐光色牢度不应低于国家现行标准《纺织品色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》GB/T 8427 中规定的8级。

2  遮阳织物耐人造气候色牢度不应低于国家现行标准《纺织品色牢度试验 耐人造气候牢度: 氙弧》 GB/T 8430 中规定的8级。

4.3.4  织物面料50 mm 宽带条的最小断裂强力应达到经向不小于1500 N ，纬向不小于750 N。

4.3.5  遮阳织物面料的撕破强力应达到经向不小于60 N，纬向不小于40 N。

4.3.6  遮阳织物的断裂伸长率等级不应大于5% 。

4.3.7  织物可见光透过射率等级应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7 透光等级及效果

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 不透光 | 弱透光 | 适度透光 |
| 可见光透射率T(%) | 0 | 1≤T<8 | 8≤T<16 |

4.3.8  遮阳织物产品的防紫外线性能应按照国家现行标准《纺织品 防紫外线性能的评定》 GB/T 18830规定的试验方法进行测试。紫外线防护系数（UPF）大于30、且紫外线透射比T (UVA) 小于5%时，可称为防紫外线产品。紫外线透过织物的比率按TUV分级，织物遮挡紫外线的性能等级指标不应大于表4.3.8规定的3级。

表4.3.8 防紫外线等级及效果

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外线透光系数TUV（%） | 0 | 1≤TUV<5 | 5≤TUV<9 |
| 效果 | 极好 | 好 | 中 |

4.3.9  在外部环境条件的作用下，遮阳产品所用的织物应不利于微生物的生长。人造织物应采用抗真菌、抗霉变方法处理。

## 4.4  玻璃

4.4.1  外遮阳设施用遮阳玻璃应符合下列规定：

1 遮阳玻璃采用安全玻璃，并应符合国家现行标准《建筑用安全玻璃 第2部分 钢化破璃》GB 15763.2和《建筑用安全玻璃 第3部分 夹层玻璃》GB 15763.3的相关规定。

2  当采用镀膜玻璃时，其性能应符合国家现行标准《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1和《镀膜玻璃 第1部分：低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2的相关规定。

3  当贴隔热膜玻璃时，其性能应符合现行行业标准《贴膜玻璃》JC 846和重庆市地方标准《建筑玻璃隔热膜工程技术规程》DBJ/T50-088 的相关规定。

4  当采用可透光的光伏电池板遮阳时，其遮阳系数应符合建筑节能设计的要求。

4.4.2  外遮阳设施用遮阳玻璃的遮阳系数SC应符合表4.4.2的规定和建筑节能设计要求。

表4.4.2 玻璃系数遮阳性能分级

| 分级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮阳系数SC | 0.6≥SC>0.5 | 0.5≥SC>0.4 | 0.4≥SC>0.3 | SC≤0.3 |

4.4.3  外遮阳设施用遮阳玻璃的可见光透射比τV应符合表4.4.3的规定和建筑节能设计要求。

表4.4.3 玻璃系统可见光透过性能分级

| 分级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见光透射比τV | <20 | 20≤τV<40 | 40≤τV<60 | ≥60 |

## 4.5  塑料

4.5.1  塑料的材质应符合下列规定：

1  应采用工程塑料，其理化性能应符合国家现行标准《塑料件尺寸公差标准》 GB/T 14486 、《人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB18580和《聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB/T 18586 的规定。

2  用于室外的塑料构件应具有良好的耐候性，使用寿命不应低于10 年。

3  用于室外的塑料构件色牢度与耐气候色牢度不应低于国家现行标准《纺织品色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》GB/T 8427和《纺织品色牢度试验 耐人造气候牢度:氙弧》 GB/T 8430中规定的8级。

4  塑料遮阳构件应具有阻燃性，其燃烧性能等级不应低于B级。

4.5.2  塑料遮阳构件的表面应光洁，不得有毛刺、锐角、明显色差、皱皮、开裂现象。

4.5.3  受力塑料构件的最小壁厚不应小于2.5 mm ，非受力塑料构件的最小壁厚不应小于1.2 mm。

## 4.6  木材

4.6.1 木材应符合下列要求：

1  外遮阳构件使用的天然木材叶片上的直条纹理应至少达到叶片长度的3/4。帘式百叶的叶片不允许有死节，透纹理的装饰材料的活节应符合表4.6.1-1的规定，不透纹理的装饰材料应符合表4.6.1-2的规定。

表4.6.1-1 透纹理的装饰材料活节要求

| 叶片宽度B(mm) | 最多活节（个/m2） | 活节最大直径D（mm） |
| --- | --- | --- |
| B≤50 | 5 | D≤叶片厚度E/2，且D<20 |
| B>50 | 15 | D<叶片厚度E，且D<40 |

表4.6.1-2 不透纹理的装饰材料活节要求

| 叶片宽度B（mm） | 活节最大直径D(mm) |
| --- | --- |
| B≤50 | D≤叶片厚度E/2 |
| B>50 | D<叶片厚度E |

2  木材的防腐蚀性能应符合现行行业标准《防腐木材的使用分类和要求》 LY/T 1636的规定；不能防止真菌侵蚀并在潮湿环境中（与高蓄水材料即砖石或混凝土接触）使用的木材应用杀菌剂进行处理。

4.6.2  木质百叶交付时，木材和集成材的含水率应在 7%至当地的平衡含水率之间。当环境湿度变化 1%时，与纹理垂直的方向的线性收缩不得超过0.3% 。

4.6.3  木材表面的漆膜附着力应不低于国家现行标准《家具表面漆脱附行为交叉切削测定法》 GB/T 4893.4规定的2级。

## 4.7  化纤编织绳

4.7.1  提升带、转向绳、手拉带等聚醋纤维材质应符合国家现行标准《绳索相关物理和机械性能的测定》 GB/T 8834 和《特种工业用锦 丝绳 涤丝绳 锦棉绳 锦丝套绳 双层锦丝绳》 FZ 66303的规定。

4.7.2  室外提升带的耐老化性能、抗UV性能、耐磨性能、耐腐蚀性能应达到外遮阳产品总体设计寿命；转向绳、手拉带耐老化性能与抗UV性能不应低于外遮阳产品总体设计寿命50% 。

4.7.3  提升带的最大设计拉力不应超过抗拉强力极限值的50%。

4.7.4  安装在室外的绳、带应具有良好的憎水性与色牢度。

## 4.8  钢筋混凝土构件

4.8.1 钢筋混凝土外遮阳构件的原材料应符合相关标准的规定，其强度应符合《混凝土结构设计规范》 GB 50010的规定和设计要求。

# 5  建筑遮阳设计

## 5.1  遮阳设计

5.1.1  建筑遮阳设计，应根据当地的地理位置、气候特征、建筑类型、建筑功能、建筑造型、透明围护结构朝向等因素，选择适宜的遮阳形式，并宜选择外遮阳。

5.1.2  建筑外遮阳设施可设计成水平式遮阳，垂直式遮阳、挡板式遮阳或综合式遮阳等形式。南向宜采用水平式遮阳;北向、东北向、西北向宜采用垂直式遮阳；东南向、西南向宜采用综合式遮阳；东向、西向宜采用挡板式遮阳。

5.1.3  遮阳设计应兼顾对建筑采光，视野、通风、隔热和散热功能的影响。采用垂直式遮阳或综合式遮阳式时，应考虑遮阳对采光及视野的影响。

5.1.4  遮阳设计宜适当考虑对散射辐射的遮挡。

5.1.5  建筑不同部位、不同朝向遮阳设计的优先次序可根据其所受太阳辐射照度，依次选择屋顶水平天窗（采光顶），西向，东向，南向窗。

5.1.6  在遮阳的设计之前宜首先考虑通过建筑手法避免太阳辐射进入房间。如利用建筑自身构件形成自遮阳，在建筑周边种植高大落叶乔木的植物遮阳，以及利用周边建筑和地形地貌所形成的遮档。

5.1.7  遮阳设计宜按外围护结构主导型建筑和内部空间主导型建筑进行分别设计。内部空间主导型建筑的空调季较长，其遮阳构件尺寸应大于外围护结构主导型建筑。

5.1.8  采用中间遮阳时，遮阳装置面向室外侧宜采用能反射太阳辐射的材料，并可根据太阳辐射情况调节其角度和位置。

5.1.9  外遮阳设计应与建筑立面设计相结合，进行一体化设计。遮阳装置应构造简洁、经济实用、耐久美观，便于维修和清洁，并应与建筑物整体及周围环境相协调。

5.1.10  采用新型外遮阳设施，有条件时，可采用与建筑外围护结构有机结合的太阳能热水器。

5.1.11  采用智能活动外遮阳设施时，宜设置可根据日照、风雨等自行调节的装置。

5.1.12  建筑遮阳构件宜呈百叶或网格状。实体遮阳构件宜与建筑窗口、墙面和屋面之间留有间隙。

5.1.13  超高层建筑的外遮阳设计应与外窗结合进行一体化设计，宜优先选择中间遮阳形式的保温、遮阳一体节能窗。

5.1.14  建筑外遮阳的防雷设计应符合《建筑防雷设计规范》GB 50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16的相关规定。遮阳装置的金属构架应与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位应清除非导电保护层。

## 5.2  遮阳系数计算

5.2.1  整窗和玻璃幕墙自身的遮阳系数、可见光透射比应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定进行计算。

5.2.2  铝合金卷帘和织物卷帘遮阳系统的外遮阳系数简化计算，取卷帘或织物放下到外窗高度的2/3为其夏季外遮阳系数计算特征尺寸，全部收起为冬季外遮阳系数计算特征。铝合金卷帘和织物卷帘遮阳系统的外遮阳系数：夏季为0.33，冬季为1。

百叶帘、机翼百叶板、格栅遮阳系统的外遮阳系数按附录A进行计算。

5.2.3  组合形式的外遮阳系数，由各种参加组合的外遮阳形式的外遮阳系数相乘积。

例如：水平式+垂直式组合的外遮阳系数=水平式遮阳系数×垂直式遮阳系数

水平式+挡板式组合的外遮阳系数=水平式遮阳系数×挡板式遮阳系数

5.2.4  当外遮阳的遮阳板采用有透光能力的材料制作时，外遮阳系数应按下式修正。

SD=1−（1−SD）（1−η）

式中： SD─外遮阳的遮阳板采用非透明材料制作时的外遮阳系数，按附录A计算；

η─遮阳板的透射比，按表5.2.4选取。

表 5.2.4 遮阳板的透射比

| 遮阳板使用的材料 | 规格 | η |
| --- | --- | --- |
| 织物面料 | 浅色 | 0.4 |
| 玻璃钢类板 | 浅色 | 0.43 |
| 玻璃、有机玻璃类板 | 深色： | 0.6 |
|  | 浅色： | 0.8 |
| 金属穿孔板 | 穿孔率： | 0.1 |
|  | 穿孔率： | 0.3 |
|  | 穿孔率： | 0.5 |
|  | 穿孔率： | 0.7 |
| 铝合金百叶板 | — | 0.2 |
| 木质百叶板 | — | 0.25 |
| 混凝土花格 | — | 0.5 |
| 木质花格 | — | 0.45 |

5.2.5  与外窗（玻璃幕墙）面平行，且与外窗（玻璃幕墙）有紧密光热接触的帘式外遮阳、中间遮阳，其与外窗（玻璃幕墙）组合后的综合遮阳系数应按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定计算，或按法定检测机构的公认数据采用。建筑外窗综合遮阳系数SW计算应符合下列规定：

当无外遮阳时，SW=SC；

当有外遮阳时，SW=SC×SD。

# 6  结构设计

## 6.1   一般规定

6.1.1  建筑遮阳设施应根据遮阳设施的形式、所在地域气候条件、部件在建筑物中所处位置等具体情况进行结构设计，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定。

6.1.2  活动外遮阳设施及后置式固定外遮阳设施应分别按设施自重、风荷载、正常使用荷载、施工阶段及检修中的荷载等验算其静态承载能力。同时应在结构主体计算时考虑遮阳设施对主体结构的作用。当采用长度尺寸在3m及以上或设施自重大于100kg及以上大型外遮阳设施时，应做抗风振、抗地震承载力验算，并应考虑以上荷载的组合效应。

6.1.3  对于长度尺寸在4m以上的特大型外遮阳设施，且设施复杂难以通过计算判断其安全性能时，应通过风压试验或结构试验，用实体试验检验其设施安全性能。遮阳设施的风压试验、结构试验的实体试验应按本规范附录B的规定进行。

6.1.4  活动外遮阳设施及后置式固定外遮阳设施应有详细的构件、组装和与主体结构连接的构造设计，并应符合下列规定：

1  长度尺寸不大于3m的外遮阳设施的结构构造可直接在建筑施工图中表达；

2  长度尺寸在3m以上大型外遮阳设施应编制专门的遮阳结构施工图；

3  节点、细部构造应明确与主体结构构件的连接方式、锚固件种类与个数；

4  外遮阳设施连接节点与保温、防水等相关建筑构造的关系；

5  遮阳设施安装施工说明应明确主要安装材料的材质、防腐、锚固件拉拔力等要求。

## 6.2  荷载

6.2.1  外遮阳设施的风荷载应按下列规定计算：

1  垂直于遮阳设施的风荷载标准值应按下式计算：

ωks=β1β2β3β4ωk                            （6.2.1）

式中：ω ks—风荷载标准值（kN/m2）；

ωk—遮阳设施安装部位的建筑主体围护结构风荷载标准值（kN/m2），应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值；有风感应的遮阳设施，可根据感应控制范围，确定风荷载；

β1—重现期修正系数，可取0.7；当遮阳设施设计寿命与主体围护结构一致时，可取1.0；

β2—偶遇及重要性修正系数，可取0.8，当遮阳设施凸出于主体建筑时，可取1.0；

β3—遮阳设施兜风系数，柔软织物类可取1.4，卷帘类可取1.0，百叶类可取0.4，单根构件可取0.8；

β4—遮阳设施行为失误概率修正系数；固定外遮阳可取1.0，活动外遮阳可取0.6；

2  建筑遮阳设施风荷载修正系数应按表6.2.1取值。

表6.2.1 遮阳设施风荷载修正系数

| 种 类 |  | β1 | β2 | β3 | β4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外遮阳百叶帘 |  | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 遮阳硬卷帘 |  | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
| 外遮阳软卷帘 |  | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
| 曲臂遮阳篷 |  | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.6 |
| 后置式遮阳板（翼） | 设计寿命15年 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
|  | 与建筑主体同寿命 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

3  单项验算遮阳设施的抗风性能时，风荷载的荷载分项系数可取1.2~1.4；当与其它荷载组合验算时，荷载分项系数可取1.0~1.2。

4  当需要验算风振效应时，风振系数计算取值按《建筑结构荷载规范》GB50009执行。

6.2.2  遮阳设施的自重荷载应按下列规定计算：

1  遮阳设施的自重荷载标准值应按设施实际情况计算；

2  遮阳设施的自重荷载分项系数可取1.2。

6.2.3  遮阳设施的积水荷载标准值按实际蓄水情况确定，积水荷载分项系数可取1.0，当与其它荷载组合验算时可取0.7。

6.2.4  检修荷载应按下列规定计算：

1  检修荷载标准值应按实际情况计算；

2  检修荷载分项系数应按1.4取值。

6.2.5  各类遮阳设施荷载组合的取值应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5  各类遮阳装置荷载组合的取值规定

| 种 类 |  | 荷载组合与荷载分项系数 |
| --- | --- | --- |
| 外遮阳百叶帘 |  | 风荷载，1.2 |
| 遮阳硬卷帘 |  | 风荷载，1.2 |
| 外遮阳软卷帘 |  | 风荷载，1.2 |
| 曲臂遮阳篷 |  | 风荷载，1.2； 积水荷载，1.0； 自重，1.2+风荷载，1.0+积水荷载，0.7； 自重，1.2+检修荷载，1.4+积水荷载，0.7； |
| 后置式遮阳板（翼） | 设计寿命15年 | 风荷载，1.2； 自重，1.2+风荷载，1.0； |
|  | 与建筑主体同寿命 | 风荷载，1.4； 自重，1.2+风荷载，1.2； |

## 6.3  遮阳设施

6.3.1  产品类遮阳设施的抗风等结构性能应符合具体建筑的设计要求。

6.3.2  组装类遮阳设施的设计要求应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  组装类遮阳设施的设计要求

| 种 类 |  | 正常使用极限 |  | 极限状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变形 | 功能 | 最大变形 | 强度 |
| 外遮阳百叶帘 |  | — | 正常 | ≤1/25，可恢复 | ≥荷载效应 |
| 遮阳硬卷帘 |  | — | 正常 | ≤1/50 |  |
| 外遮阳软卷帘 |  | — | 正常 | ≤1/10（织物，相对于骨架），可恢复 |  |
| 曲臂遮阳篷 |  | — | 正常 | ≤1/50（曲臂机构） ≤1/10（织物，相对于骨架），可恢复 |  |
| 后置式遮阳板（翼） | 设计寿命15年 | ≤1/100 | 正常 | ≤1/50 |  |
|  | 与建筑主体同寿命 | ≤1/200 | 正常 | ≤1/50 |  |

6.3.3  当采用风压试验或风荷载实体试验方法判断安全性时，遮阳设施在试验过程中不得出现断裂、脱落等破坏现象；试验完成后，有恢复要求的遮阳设施（指外遮阳百叶帘、篷织物面料）残余变形不应大于1/200。

6.3.4  遮阳设施的抗震计算与构造应符合以下规定：

1  对长度尺寸超过3m的大型外遮阳设施，设计寿命与主体结构一致或接近时，应进行抗震计算。抗震构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；

2  当遮阳设施设计寿命不大于主体结构设计寿命的50%时，无论尺寸长度如何，可不进行抗震验算，但应有防止发生地震次生灾害的构造措施。

## 6.4  遮阳设施与主体结构的连接

6.4.1  遮阳设施与主体结构的各个连接节点的锚固力设计取值不应小于按不利荷载组合计算得到的锚固力值的2倍，且不应小于30kN。

6.4.2  遮阳设施应采用锚固件直接锚固在主体结构上，不得锚固在保温层上。

6.4.3  遮阳设施与主体结构的连接方式应按锚固力设计取值和实际情况确定，并应符合表6.4.3的要求。当遮阳设施长度尺寸大于或等于3m时，所有锚固件均应采用预埋方式。

表6.4.3  各类遮阳设施与主体结构连接的锚固要求

| 种 类 |  | 锚固件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锚固件个数 | 锚固位置 | 锚固方式 | 锚固件材质 |
| 外遮阳百叶帘 |  | 通过计算确定，且每边不少于3个 | 基层墙体 | 预埋或 后置 | 膨胀螺栓或钢筋，防腐处理 |
| 遮阳硬卷帘 |  |  |  |  |  |
| 外遮阳软卷帘 |  | 通过计算确定，且每边不少于2个 | 基层墙体 | 预埋或 后置 | 膨胀螺栓或钢筋，防腐处理 |
| 曲臂遮阳篷 |  |  |  |  |  |
| 后置式遮阳板（翼） | 设计寿命15年 | 通过计算确定，且每边不少于2个 | 基层墙体 | 预埋或 后置 | 膨胀螺栓或钢筋，防腐处理 |
|  | 与建筑主体同寿命 | 通过计算确定，且每边不少于4个 | 基层混凝土（钢）结构 | 预埋（焊接、螺栓连接） | 钢筋，防腐处理； 不锈钢 |

6.4.4  锚固件不得直接设置在加气混凝土、混凝土空心砌块等墙体材料的基层墙体上。当基层墙体为该类不宜锚固件的墙体材料时，应在需要设置锚固件的位置预埋混凝土实心砌块和其它措施。

6.4.5  预埋或后置锚固件及其安装应按照现行规范《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定执行，并按照一定比例抽样进行拉拔试验。

6.4.6  当遮阳设施与主体结构连接方式采用焊接时，焊接质量等级为三级，对接焊缝质量等级为二级。焊接应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205的规定执行。

6.4.7  连接件应采取有效的防锈、防腐措施。

# 7 机械与电气设计

## 7.1 驱动系统

7.1.1  遮阳装置所用电机的尺寸、扭矩、转速、最大有效圈数或最大行程，以及正常工作时功率、电流、电压应与所驱动的遮阳装置完全匹配。

7.1.2  遮阳装置用电机内部应有过热保护装置。

7.1.3  电机的防水、防尘等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208中IP44等级的规定。

7.1.4  外遮阳装置使用的驱动装置的防护等级和技术要求应符合现行行业标准《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》JG/T 276和《建筑遮阳产品用电机》JG/T 278的规定。

## 7.2控制系统

7.2.1  大于3m的大型外遮阳装置宜采用电机驱动。建筑遮阳装置的控制系统，应根据使用要求或建筑环境的要求选择。对于集中控制的遮阳系统，系统宜显示遮阳装置的状态。

7.2.2  遮阳装置使用的驱动装置，应设有限位装置且可在任意位置停止。

7.2.3  机械驱动装置的操作系统及电机驱动装置的控制开关标识应清楚，操作方位明确。

7.2.4  电机驱动外遮阳装置，在加装风速和雨水的传感器时，传感器应置于被控制区域的凸出且无遮蔽处，传感器所处位置应能充分反映该区域内遮阳产品所处的有关气象情况，必要时也可增加阳光（照度）自动控制功能。

## 7.3机械系统

7.3.1  立面安装的垂直运行的遮阳帘体的底杆应平直，并应有保持自垂所需的足够的重量。

7.3.2  导向系统应保证遮阳装置在预定的运行范围内平顺运行。

7.3.3  机械系统应采取相应的润滑措施，并应在系统使用寿命内，具体规定保养周期。

## 7.4安全措施

7.4.1  遮阳的防雷设计应符合国家现行标准《建筑防雷设计规范》GB50057-2010的有关规定。遮阳装置的金属构架应与主体结构的防雷体系可靠连接。

7.4.2  电机驱动遮阳装置配电系统应设置剩余电流动作保护器，并应确保电机的保护接地线与建筑供电系统的接地系统可靠连接。

7.4.4  所有可操控构件的电力驱动装置均应设置过载保护装置。

7.4.5  机械驱动装置应没有防止误操作造成操作人员伤害及产品损坏的防护设施。

7.4.6  建筑遮阳控制系统应选用技术成熟定型成套的产品。

# 8  施工

## 8.1 一般规定

8.1.1  建筑遮阳及雨蓬装置的安装应在其前道工序施工结束并达到质量要求时方可进行。

8.1.2  建筑遮阳及雨蓬工程施工前应编制专项施工方案，经施工单位审查合格，由施工单位技术负责人签字。然后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。专项施工方案应与主体工程施工组织设计相配合，并应包括下列内容：

1  建筑遮阳及雨蓬工程设计概况；

2  工程进度计划；

3  与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案；

4  进场材料和产品的复验、堆放与保护；

5  建筑遮阳及雨蓬产品及其附件的搬运、吊装方案；

6  遮阳及雨蓬设施的安装和组装步骤及要求；

7  遮阳及雨蓬设施安装后的调试方案；

8  施工安装过程的安全措施；

9  遮阳及雨蓬产品及其附件的现场保护方法；

10  检查验收。

8.1.3  建筑遮阳及雨蓬工程施工不得降低建筑保温效能。

## 8.2  遮阳及雨蓬工程施工准备

8.2.1  遮阳及雨蓬工程施工前，施工单位应会同土建施工单位检查现场条件、施工临时电源、脚手架、通道栏杆、安全网和起重运输设备情况，测量定位，确认是否具备遮阳及雨蓬工程施工条件。

8.2.2  建筑遮阳及雨蓬产品及其附件的品种、规格、性能和色泽应符合设计规定。

8.2.3  堆放场地应防雨、防火，地面坚实并保持干燥。存储架应有足够的承载能力和防雷措施。储存遮阳及雨蓬产品宜按安装顺序排列，并应有必要的防护措施。

8.2.4  应按照设计方案和设计图纸，检查预埋件、预留孔洞与管线等是否符合要求。如预埋件位置偏差过大或未设预埋件时，应制订补救措施与可靠的连接方案。

8.2.5  预埋件、安装座等隐蔽工程完成并验收合格后方可进行后续工序的施工。

8.2.6  大型遮阳及雨蓬板构件安装前应对产品的外观质量进行检查。

## 8.3  遮阳及雨蓬组件安装

8.3.1  遮阳及雨蓬组件的吊装机具应符合下列要求：

1  应根据遮阳及雨蓬组件选择吊装机具；

2  吊装机具使用前，应进行全面质量、安全检验；

3  吊具运行速度应可控制，并应有安全保护措施；

4  吊装机具应采取防止遮阳及雨蓬件摆动的措施；

8.3.2  遮阳及雨蓬组件运输应符合下列要求：

1  运输前遮阳及雨蓬组件应按吊装顺序编号，并应做好成品保护。

2  装卸和运输过程中，应保证遮阳及雨蓬组件相互隔开并相对固定，不得相互挤压和串动。

3  遮阳及雨蓬组件应按编号顺序摆放妥当，不应造成遮阳及雨蓬组件变形。

8.3.3  起吊和就位应符合下列要求：

1  吊点和挂点应符合设计要求，起吊过程应保持遮阳及雨蓬组件平稳，不撞击其他物体；

2  吊装过程中应采取保证装饰面不受磨损和挤压的措施；

3  遮阳及雨蓬组件就位未固定前，吊具不得拆除。

8.3.4  在既有建筑上安装遮阳及雨蓬系统，需要在结构构件上开凿管孔时，应取得业主或原设计单位的认可，并不得影响结构安全。

8.3.5  在遮阳及雨蓬装置安装前，后置锚固件应持力在主体结构上并进行现场见证拉拔试验，试验结果应符合设计要求。安装前应经防水处理。

8.3.6  现场组装的遮阳及雨蓬装置应按照产品的组装、安装工艺流程进行组装。

8.3.7  遮阳及雨蓬组件安装就位后应及时校正，校正后应及时与连接部位固定。

8.3.8  遮阳及雨蓬组件安装的允许偏差应符合表8.3.8的要求。

表8.3.8  遮阳及雨蓬组件安装允许偏差

| 项目 | 与设计位置偏离 | 遮阳及雨蓬组件实际间 隔相对误差距离 |
| --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | 5 | 5 |

8.3.9  电气安装应按设计进行，并应检查线路连接以及传感器位置是否正确。所采用的电机以及遮阳金属组件应有接地保护，线路接头应有绝缘保护。

8.3.10  遮阳装置各项安装工作完成后，均应分别单独调试，再进行整体运行调试和运转。调试应达到遮阳产品伸展收回顺畅，开启关闭到位，限位准确，系统无异响，整体动作协调，达到安装要求，并应记录调试结果。

8.3.11  遮阳及雨蓬安装施工安全应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

# 9  工程验收

## 9.1  一般规定

9.1.1  与建筑结构同时施工的外遮阳建筑构件及雨篷构件应与结构工程同时验收。

9.1.2   建筑遮阳及雨篷工程的质量验收应检查下列文件和记录：

1  建筑遮阳及雨篷工程设计图纸和变更文件；

2  原结构设计单位对涉及主体建筑结构改动或增加荷载的安全性进行核验、确认资料。

3  原材料出厂检验报告和质量证明文件、材料构件设备进场检验报告和验收文件；

4  现场隐蔽工程检查记录及其他有关验收文件；

5  施工现场安装记录；

6  遮阳装置调试和运行记录；

7  现场试验和检验报告；

8  其它必要的资料。

9.1.3  建筑遮阳及雨篷工程应对下列隐蔽项目进行验收：

1 预埋件或后置锚固件；

2 埋件与主体结构的连接节点；

3 混凝土现浇构件钢筋隐蔽检查记录。

9.1.4  检验批应按下列规定划分：

1  每个单位工程，同一品种、同一厂家、类型和规格的外遮阳及雨篷装置每500副应划分为一个检验批。不足500副也应划分为一个检验批；

2  异型或有特殊要求的外遮阳及雨篷装置，应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

3  混凝土现浇构件的检验批划分应符合《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300的要求。

9.1.5  建筑外遮阳及雨篷工程采用的材料、构件等应符合设计要求，主要材料、部品进入施工现场时，应具有中文标识的出厂合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检验报告等质量证明文件；进场时应做检查验收，并应经监理工程师核查确认。

9.1.6　 现浇混凝土外遮阳及雨篷构件应进行结构实体检验，检验内容及检验结果应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

9.1.7  雨篷采用玻璃制品材料时，应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的相关规定。

## 9.2  主控项目

9.2.1  进场安装的建筑遮阳及雨篷产品及其附件的材料、品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准规定。

检验数量：每个检验批抽查不应少于10%。

检验方法：观察、尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复检报告。

9.2.2  遮阳装置的遮阳系数、抗风安全荷载、耐积雪安全荷载、耐积水荷载、机械耐久性应符合相关标准的规定和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件。

9.2.3  外遮阳装置使用的遮阳产品等进入施工现场时，应对遮阳系数、抗风荷载进行复检。

检验数量：同一生产厂家的同种类产品抽查不应少于一副。

检验方法：见证取样送检、检查复检报告。

9.2.4  遮阳及雨篷装置与主体结构的锚固连接应符合设计要求，后置锚固件应进行锚栓抗拔试验。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查预埋件或后置锚固件与主体结构的连接等隐蔽工程施工验收记录和试验报告。

9.2.5 遮阳及雨篷构件采用焊接连接时，焊缝质量应满足《钢结构焊接规范》GB50661的相关规定。

检查数量：全数检查

检验方法：观察、检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复检报告。

9.2.6 电力驱动装置应有接地措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查电力驱动装置的接地措施，进行接地电阻测试。

9.2.7  混凝土外遮阳及雨篷构件采取二次浇注方式施工时，应单独留置混凝土标准养护试件，取样与留置应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求。

## 9.3  一般项目

9.3.1 外遮阳及雨篷装置的外观质量应洁净、平整，无大面积划痕、碰伤等外观缺陷；织物应无褪色、污渍、撕裂；型材应无焊缝缺陷，表面涂层应无脱落。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

9.3.2 外遮阳及雨篷装置的调节应灵活，能调节到位。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不应少于10副。

检验方法：施工现场应按说明书做调节试验，并应记录试验结果。

# 10  保养和维护

10.0.1  外遮阳及雨篷工程竣工验收时，遮阳及雨篷产品供应商应向业主提供《遮阳及雨篷产品使用维护说明书》及《质量保修书》，且应包括下列内容：

1  遮阳及雨篷装置的主要性能参数以及合理使用年限；

2  遮阳及雨篷装置使用方法及注意事项；

3  日常与定期的维护、保养要求；

4  遮阳及雨篷装置易损零部件的更换方法；

5  供应商的保修年限。

10.0.2  外遮阳及雨篷装置交付使用后，业主应根据《遮阳及雨篷产品使用维护说明书》的相关要求及时制定外遮阳及雨篷装置的维护计划，并应定期进行保养维护。

10.0.3  灾害天气前应对外遮阳及雨篷装置进行防护，灾害天气前后应对外遮阳及雨篷装置进行检查。

10.0.4  外遮阳及雨篷装置的使用维护人员应定期检查装置的机械性能和装置连接部位的腐蚀情况，发现问题应及时维修。

10.0.5  对有防雷接地要求的外遮阳及雨蓬装置，应检查接地电阻是否满足设计要求。

# 附录A  外遮阳系数的简化计算

外遮阳系数应按下式计算确定

SD=ax2+bx+1                            (A.0.1-1)

x=AB                                 (A.0.1-2)

式中： SD─外遮阳系数;

x─外遮阳特征值，x≥1时，取x=1；

a、b─拟合系数，按表A.0.2选取；

A、B─外遮阳的构造定性尺寸，按表A.0.1确定。

表 A.0.1  外遮阳的构造定性尺寸

| 外遮阳基本类型 | 剖面图 | 示意图 |
| --- | --- | --- |
| 水平式外遮阳 |  |  |
| 垂直式 |  |  |
| 挡板式 |  |  |
| 横百叶挡板式 |  |  |
| 竖百叶挡板式 |  |  |

表 A.0.2 外遮阳系数计算用的拟合系数a、b

| 外遮阳基本类型 |  | 拟合系数 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平式 |  | a | 0.36 | 0.5 | 0.38 | 0.28 |
|  |  | b | -0.8 | -0.8 | -0.81 | -0.54 |
| 垂直式 |  | a | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.48 |
|  |  | b | -0.54 | -0.72 | -0.53 | -0.89 |
| 挡板式 |  | a | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.13 |
|  |  | b | -0.96 | -1.00 | -0.96 | -0.93 |
| 固定横百叶挡板式 |  | a | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.37 |
|  |  | b | -1.20 | -1.20 | -1.30 | -0.92 |
| 固定竖百叶挡板式 |  | a | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.56 |
|  |  | b | -0.66 | -0.92 | -0.71 | -1.16 |
| 活动横百叶挡板式 | 冬 | a | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.20 |
|  |  | b | -0.66 | -0.47 | -0.69 | -0.62 |
|  | 夏 | a | 0.56 | 0.79 | 0.57 | 0.60 |
|  |  | b | -1.30 | -1.40 | -1.30 | -1.30 |
| 活动竖百叶挡板式 | 冬 | a | 0.29 | 0.14 | 0.31 | 0.20 |
|  |  | b | -0.87 | -0.64 | -0.86 | -0.62 |
|  | 夏 | a | 0.14 | 0.42 | 0.12 | 0.84 |
|  |  | b | -0.75 | -0.11 | -0.73 | -1.47 |

# 附录B  遮阳设施的风荷载实体试验

B.0.1  当遮阳设施进行风洞、实体模型试验时，其试验荷载fS按以下方法取值

fS=λ×f                                 (B.0.1)

式中：f—本规范第6.2节中规定的设计值（kN）；

λ—荷载检验系数，一般取1.10，当遮阳设施设计寿命与主体建筑一致时取1.55。

B.0.2  试件应选取所设计工程中荷载相同的较大典型构件单元，试验的试件应包含与主体结构的连接部分。

B.0.3  风荷载实体试验可采用结构静力试验的方法进行，也可采用风压试验的方法进行。

B.0.4  结构静力试验可按下列步骤进行：

1  按照工程设计的连接方式在试验台上固定构件；

2  按照风荷载的分布，采用静力加载的方法施施加风荷载，先按照风荷载设计值的75%进行分级加载，然后按照试验荷载进行加载；

3  加载前先测量构件的原始挠度和连接部位的初始位置，每级加载时均需测量构件的挠度和连接部位的位置；试验荷载较大而可能发生试件或测量仪器损坏时可不测量试验荷载加载时的挠度和构件位置；

4  试验荷载加载、卸载后观察试件的损坏情况，卸载后测试试件的残余挠度和残余变形，并记录。

B.0.5  当采用风压试验进行荷载试验时，试验风压PS按下式计算：

PS=fSA                               (B.0.2)

式中：fS—风荷载试验值（kN）；

A —遮阳构件在荷载方向的投影面积（m2）。

B.0.6  风压试验可按下列步骤进行：

1  按照工程设计的连接方式在风压试验箱体上固定构件；

2  将遮阳构件周边与静压箱体进行柔性密封，柔性密封不能阻碍遮阳构件的移动和对变形产生影响；

3  采用分段加压的方法施加风荷载，先按照风荷载设计值的75%进行分级加载，然后按照试验荷载进行加载。

风荷载设计值至少分5级加载至75%风荷载设计值，每级至少维持10秒，试验荷载加载应从卸载状态一次升至目标值并重复3次；

4  加载前先测量构件的原始挠度和连接部位的初始位置，每级加载时均需测量构件的挠度和连接部位的位置；试验荷载较大而可能发生试件或测量仪器损坏时可不测量试验荷载加载时的挠度和构件位置；

5  试验荷载加载后观察试件的损坏情况，测试试件的残余挠度和连接部位的残余变形，并记录。

B.0.7  结构静力试验或风压试验中，试验荷载下的遮阳构件的相对挠度不应超过1/100和设计挠度值，试验后遮阳构件及连接均不应损坏。

# 附录C  引用标准名录

《建筑结构荷载规范》 GB 50009

《建筑抗震设计规范》 GB 50011

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《钢结构设计规范》GB 50010

重庆市工程建设标准

无机复合烧结页岩空心砖技术规程

Technical Regulations for Solar Shading Facility On External Elevation of Buildings

DBJ50-XX-2012

条 文 说 明

2012  重  庆

目  次

1  总则	37

2  术语	38

3  基本规定	39

4  材料	40

4.1  一般规定	40

4.2  金属材料	40

4.3  织物	40

4.4  玻璃	40

4.5  塑料	40

4.6  木材	40

4.7  化纤编织绳	41

5  建筑遮阳设计	42

5.1  遮阳设计	42

5.2  遮阳系数计算	44

6  结构设计	46

6.1  一般规定	46

6.2  荷载	46

6.3  遮阳设施	46

6.4  遮阳设施与主体结构的连接	46

7  机械与电气设计	47

7.1  驱动系统	47

7.3  机械系统	47

7.4  安全措施	47

8  施工	48

8.1  一般规定	48

8.2  遮阳及雨蓬工程施工准备	48

8.3 遮阳及雨蓬组件安装	48

9  工程验收	61

9.1  一般规定	61

9.2  主控项目	61

10  保养和维护	62

1  总则

1.0.1  本条明确了编制本规程的目的。

1.0.2  本条明确了本规程的适用范围。

1.0.3  本条明确了本规程与其他技术标准的关系。

2  术语

本章就本规程所述及的主要技术用语做出了定义。

3  基本规定

3.0.1  重庆市地处夏热冬冷地区，建筑的东向、西向和南向外窗（包括透明幕墙）、屋顶天窗（包括采光顶）在夏季受到强烈的日照时，大量太阳辐射热进入室内，造成建筑物内过热和能耗增加，室内舒适度降低。采用有效的建筑遮阳措施，能减少进入室内的太阳辐射热，减少太阳辐射对室内热舒适度和视觉舒适度的不利影响，降低建筑物运行能耗。故本条规定建筑物的东向、西向和南向外窗或透明幕墙、屋顶天窗或采光顶，应采取遮阳措施。

3.0.2  建筑外立面遮阳设施是否坚固结实、安装可靠，关系到公共安全；是否实用美观，关系到市容环境管理。故本条做出建筑外立面遮阳设施应符合城市公共安全和市容环境管理要求的原则规定。

3.0.3  为保证建筑外立面遮阳设施与建筑主体的统一协调、很好结合及其设计和施工的质量，故规定建筑外立面遮阳设施应与（新建或改建）建筑同步设计、同步施工、与（新建或改建）建筑物同步验收。

3.0.4  由于建筑物所在地区的气候特征各有不同、建筑物的使用性质不同，适宜的遮阳形式也应不尽相同。门窗（透明玻璃幕墙）的遮阳设计比较简单，其重点在于选取可见光透射比高、遮阳系数低的玻璃产品。而建筑（内）外遮阳设施的遮阳设计则相对比较复杂，可做成固定的遮阳设施（如设置各种形式的遮阳板），也可做成活动的遮阳设施（如金属、塑料或布料的卷帘、百叶等）。活动遮阳设施可视季节、时间和天气阴晴的变化，任意调节遮蔽状态。可在充分考虑夏季遮阳、冬季阳光入射、自然通风、采光、视野以及经济条件、房间使用功能等因素后，确定建筑遮阳的形式和措施

3.0.5  外窗的综合遮阳系数是建筑节能设计中需要控制的一个重要指标，在设计时，应严格执行建筑节能设计标准，不能突破标准中规定的限值，以确保建筑节能目标的实现。

3.0.6  遮阳设施的类型、尺寸、调节范围、调节角度以及遮阳材料的光学性能（太阳辐射反射比、透射比等）的选择十分重要。选出合适的遮阳设施能增加遮阳效果，美化建筑外观，降低造价。遮阳设施的选择确定是比较复杂的过程，应进行周密的建筑设计和节能计算。

3.0.7  建筑外立面遮阳设施除了保证遮阳效果和外观效果外，关键是必须满足在使用过程中的安全性能。其与主体建筑结构的连接是否坚固结实，关系到公共安全问题。必须综合考虑其承受的各种荷载、与建筑主体结构连接的整体牢固性、耐久安全性，认真对其进行结构设计。

3.0.8   遮阳设施产品的性能指标除应符合设计要求外，还应符合现行行业标准《建筑遮阳通用要求》JG/T274、《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237                                                                                                                      以及相应产品标准和试验方法标准的规定，以确保遮阳设施使用性能满足要求，安全可靠。

3.0.9  本条做出了遮阳设施在火灾安全方面的基本规定，体现了“安全第一”的思想。

3.0.10  为满足不同使用者的要求，活动外遮阳设施应控制灵活，操作方便，误操作时不会对人员、遮阳设施和建筑环境等造成损害。

3.0.11  建筑外立面遮阳设施工程的施工安装质量也关系到公共安全，为保证遮阳设施工程的施工安装质量，施工前应编制专项施工方案，并应由经过培训的专业人员进行施工安装和安全检查。具体施工安装规定见本规程第7章的有关条文。

4  材料

4.1  一般规定

4.1.1  本条规定了建筑外遮阳产品在设计选用时应根据不同的材质确定其应具备的基本性能。对于可燃类材料，如木材、化纤织物、塑料等必须具备一定的防火性能。

4.1.2  由于建筑遮阳产业发展迅速，建筑遮阳产品的材质和品种繁多，对于本规程未明确的新型材料，在设计选用时应参考相关规定提出其性能要求。

4.1.3  本条规定了进场的建筑外遮阳产品应提供质保资料并进行抽样复验，以保证工程质量。

4.2  金属材料

4.2.1  本条对铝合金材质及铝合金卷帘片的性能提出了技术要求。铝合金卷帘片是铝合金与聚氨酯制成的复合材料，铝合金基材厚度、截面尺寸、填充聚氨酯的密度是影响卷帘片强度、刚度的主要因素，也是选用时的设计参数。

4.2.2  本条对制作遮阳设施的钢材性能提出了技术要求。其机械性能、最小壁厚是保证产品安全性能的关键因素。

4.2.5~4.2.7  表面涂层和热镀锌处理都是外露金属构件防腐蚀的重要措施，同时也是赋予产品装饰效果的主要手段，因此本条提出了相关技术要求。

4.3  织物

4.3.1~4.3.9  本条对织物遮阳材料的色牢度、强度、耐候性、防火性能等提出了技术要求，其中色牢度和耐候性是其薄弱环节，应予以重视。

4.4  玻璃

4.4.1~4.4.3  本条对遮阳玻璃材料的主要性能提出了技术要求。设计选用时应注重其安全性能，遮阳系数应满足建筑节能设计的要求。

4.5  塑料

4.5.1~4.5.3  本条对遮阳用塑料的主要性能提出了技术要求。其中色牢度、耐候性、燃烧性能是其弱点，应予以重视。

4.6  木材

4.6.1~4.6.3  本条对遮阳用木材的主要性能提出了技术要求。木材是一种天然材料，其性能较为复杂，吸湿变形、耐腐蚀性是其弱点，因此户外用木材均应进行防潮、防腐蚀处理。

4.7  化纤编织绳

4.7.1~4.7.4  提升带、转向绳、手拉带等是相应这样产品的重要配件，尤其是保证产品使用寿命的重要因素，本条对该材料的主要性能提出了技术要求。

5  建筑遮阳设计

5.1  遮阳设计

5.1.1  建筑遮阳的目的在于防止直射阳光透过玻璃进入室内减少阳光过分照射加热建筑围护结构，减少直射阳光造成的眩光。根据建筑遮阳装置与建筑外窗的位置关系，建筑遮阳分为外遮阳、内遮阳和中间遮阳三种形式。外遮阳是将遮阳装置布置在室外，挡住太阳辐射。内遮阳是将遮阳装置布置在室内，将入射室内的直射光分散为漫反射，以改善室内热环境和避免眩光。中间遮阳是将遮阳装置设于玻璃内部、两层玻璃窗或幕墙之间，此种遮阳易于调节，不易被污染，但造价高，维护成本也较高。

采用外遮阳时，可将60%~80%的太阳辐射直接反射出去或吸收，使辐射热散发到室外，减少了室内的太阳得热，节能效果效好。而采用内遮阳时，遮阳装置反射部分阳光，吸收部分阳光，透过部分阳光，由于所吸收的太阳能仍留在室内，虽可以改善热环境，但节能效果却不理想。为此，应优先选择外遮阳。

遮阳措施能阻断直射阳光透过玻璃进入室内，为室内营造舒适的热环境，降低室温和空调能耗。重庆地区，夏季的冷负荷约为冬季热负荷的 1倍以上，且冬季阴冷，夏季湿热，夏季太阳直射辐射量约为冬季太阳直射辐射量的8倍，因此重庆地区设置建筑外遮阳，在夏季具有较好的效果，并对冬季的日照影响较小。因此重庆地区宜设置建筑外遮阳。由于建筑物的使用性质不同。建筑类型、建筑功能、建筑朝向、建筑造型不同，适宜的遮阳形式不尽相同。因此本条文提出了建筑遮阳设计时应合理选择遮阳形式的要求。

5.1.2  由于太阳的高度角和方位角在一年四季循环往复变化，遮阳装置产生的阴影区也随之变化。可按以下原则确定建筑外遮阳的形式：

1  水平式遮阳：在太阳高度角较大时，能有效遮挡从窗口上前方投射下来的直射阳光，一般布置在南向及接近南向的窗口。

2  垂直式遮阳：在太阳高度角较小时，能有效遮挡从窗侧面斜射入的直射阳光，一般布置在北向、东北向、西北向的窗口；

3  综合式遮阳：为有效遮挡从窗前侧向斜射 下来的直射阳光，一般布置在从东南向、南向到西南向范围内的窗口。综合式遮阳兼有水平遮阳和垂直遮阳的优点，对于遮挡各种朝向和高度角低的太阳光都比较有效。但综合式遮阳成本较高，对自然通风和自然采光及视野均有较大影响，在采用综合式遮阳的时候需谨慎考虑其所带来的负面影响。

4  挡板式遮阳：为有效遮挡从窗口正前方投射下来的直射阳光，一般布置在东向、西向及其附近方向的窗口。

5.1.3  遮阳装置的设计固然要达到遮挡太阳辐射热的目的，但多数遮阳装置是与窗设置在一起，因此，窗原来的采光和通风功能仍然需要得到满足。

遮阳板在遮阳的同时也会影响窗子原有的自然采光和通风，遮阳板不仅遮挡了阳光，也会使建筑周围的局部风压发生变化。在许多情况下，设计不当的实体遮阳板会显著降低建筑表面的空气流速，影响建筑内部自然通风效果，另一方面，根据当地夏季主导风向，可以利用遮阳板进行引风，增加建筑进风口的风压，对通风量进行调节，以达到自然通风散热的目的。

遮阳板也会影响建筑的采光及视野，需要有良好视野的窗户，应优先选用水平式遮阳，其他遮阳型式对视野的影响均较大，尤其是综合式遮阳。对于自然采光的影响，恰当的设计方法，可以通过遮阳把光线反射进室内顶棚，再通过顶棚将光线漫反射到室内工作面。

5.1.4  建筑受到的太阳辐射实际上是分为三个部分，分别为直射辐射，漫射辐射和反射辐射，在这里把漫射辐射和反射辐射通称为太阳散射辐射。在窗户上安装遮阳的目的主要是遮挡太阳直射辐射，但遮阳同样也可以遮挡漫射辐射和反射辐射。

漫射辐射是太阳辐射穿过地球大气层时，受大气层中空气分子、水汽及尘埃散射后到达地表面的那部分辐射。是到达地表面太阳总辐射的重要组成部分。从这个定义可以了解，在云量较大，污染严重空气中有大量尘埃的地区，漫射辐射的量将会占有较大的比例。重庆地区常年为高温高湿天气，阴天较多，天空云量大，夏季太阳散射辐射量占总太阳辐射量的55%以上，冬季太阳散射辐射量占总太阳辐射量的80%以上，因此重庆地区遮阳设计宜考虑对散射辐射的遮挡。散射辐射由于其多向的辐射角度，因此较难控制。在有条件的时候，应该考虑选用对漫射辐射遮挡较大的遮阳方式，如在南向相比与水平挑出的固定遮阳板，百叶的外遮阳系统，可以大大增加对太阳漫射辐射的遮挡，当然百叶遮阳对视野，通风，采光是一个问题。因此需综合考虑。此外常用的控制漫射辐射的方法还有附加室内的遮阳设施或采用内遮阳的方法，控制漫射辐射。

图 5.1.1 潮湿，多云及多尘的地区，漫射辐射

5.1.5  由于太阳的高度角和方位角不同，投射到建筑物水平面、西向、东向、南向和北向立面的太阳辐射 强度各不相同。根据国家标准《民用建筑热工设计规范》GB-50176-93，重庆市夏季南向平均太阳辐射照度为70.7W/m2，东、西向平均太阳辐射照度为151.9W/m2，北向平均太阳辐射照度为69.7W/m2，水平面平均太阳辐射照度为316.9W/m2。由此可知，建筑遮阳设计的优先顺序根据投射到的太阳辐射强度确定。水平面优先，东西向次之，南向较低，北向最低。

5.1.6  遮阳的设计必然对建筑立面，通风，采光等带来影响，且增加了造价。在遮阳设计之前完成可以通过利用建筑手法，当地地形地貌，周边环境来减少太阳辐射得热。如下所述

利用植物来进行遮阳，这已是人们常用的一种遮阳方式了，在建筑周边种植高大的落叶乔木，在夏季茂盛的树叶，遮挡了来自太阳的辐射，而在冬天乔木的叶子落光了，则可以使得建筑引入冬季的日照。但这样的遮阳方式，需要考虑，实际上落光叶子的树枝也会对阳光形成很大的遮阳，这就需要建筑师判断是否选用了合适的乔木，并是否可以牺牲减少的冬季日照。

建筑自遮阳的设计，是目前最流行，也是非常有效，并不需要付出太多代价的遮阳方式，利用建筑自身的构筑物，倾斜立面，错位布局等方式，可以起到很好的遮阳效果。

窗户布局，是直接减少建筑内部太阳辐射的最重要方式，尽量避免东西向的外窗也是可以减少对遮阳构件的需求。

利用地形来对建筑形成遮阳，这其实对大部分地区来说并不是一个好的遮阳方式，应该避免这样的情况。因为当把建筑设置在坡的背面后进行遮挡后，由于太阳高度角在夏季高，冬季低，会导致需要遮阳的夏季，地形对建筑的遮挡效果欠佳，而在冬季则会非常不利于日照，但对像重庆这样冬季日照十分的差的地区，且部分地区高差较大，利用地形来进行遮挡也是可取的，当然这需要评估被遮挡区域对日照的需求。

在现代密集的城市，高层建筑越来越多，当周边存在大量高大建筑时，建筑即使在夏季太阳高度角最高的时候，也有可能受到周边建筑的遮挡，因此，需要分析建筑是否受到周边建筑的遮挡，部分建筑的底层区域，就常年受到周边建筑的遮挡，对于这样的区域是不必要考虑遮阳的。

5.1.7  遮阳的设计实际上即需要考虑外部气候的变化也要考虑建筑本身的类型，从气候影响建筑的角度出发，体形系数较大，内部设备、人员等发热量小，室内温度受气候环境的影响较大，称为外围护结构主导型建筑。体形系数较小，内部设备、人员等发热量较大，室内温度受气候环境的影响相对较小，称为内部空间主导型建筑。

一般来说内部空间主导型建筑其采暖，制冷的温度对比外围护结构主导型建筑要低5℃左右，例如，当外围护结构主导型建筑在室外温度为15℃，需要采暖，那么内部空间主导型的建筑，则在10℃才需要采暖。而在夏季当室外温度为32℃时，外围护结构主导型建筑需要制冷，而内部空间主导型的建筑，在室外温度为27℃时，即需要制冷。因此这样的结果就导致了在同一个地区，外围护结构主导型建筑的采暖期较长，制冷期较短，而内部空间主导型的建筑则相反，因此内部空间主导型的建筑需要遮阳的时间段，是大于外围护结构主导型建筑的，遮阳设计的尺寸要求也应该是大于外围护结构主导型建筑的。

5.1.8  内遮阳为在窗的内侧安装百叶、帘布或卷帘，或在采光顶下部采用帘布或折叠挡板等措施。由于太阳辐射已进入室内，内遮阳没有外遮阳节能效果好。但内遮阳装置便于安装、操作、清洁、维修，如果帘片采用与镀铝薄膜复合技术，或采用在织物上直接镀铝技术，可反射太阳辐射。采用中间遮阳或天窗（采光顶）采用内遮阳时，为了取得更好的遮阳效果，将遮阳装置的可调性增强，可根据气候或天气情况调节遮阳角度，自动开启和关闭，以控制室内光线和热环境。

5.1.9  建筑遮阳丰富了建筑造型，创造了不同的视觉形象，精心设计的遮阳装置可创造舒适的室内光环境。建筑师应与建筑设计同时进行遮阳设计，也可直接选用遮阳产品，或与生产商合作设计特制的遮阳产品，实现遮阳设计的最优化。

由于建筑遮阳装置有着非常直接的视觉效果，直接影响或改变着建筑外观，因此遮阳装置的设计和选择应与建筑的整体设计相配合应使建筑遮阳装置成为建筑功能与建筑艺术的技术的结合体，成为现代技术和精致美学的完美体现，良好的建筑遮阳设计不仅有助于建筑节能，而且遮阳装置也成为影响建筑形体和美感的重要元素，特别是遮阳装置和其构造方式往往成为凸显建筑技术和现代美感的重要组成部分。况且，其结构的整体性与构造的便易性也会影响成本。为此，遮阳装置宜构造简单、经济实用、耐久美观，并宜与建筑物整体及周围环境相协调。

遮阳装置的造价随其产品的材料类型、性能差异和功能组合而有差别。产品的功能越多，一般造价也会越高。遮阳装置主要功能是遮阳。对于固定遮阳和活遮阳装置的选择，在重庆地区由于冬季热负荷较小，且冬季阴天多，以太阳散射辐射为主，日照要求不高，固定遮阳装置对冬季日照的影响较小，因此固定遮阳装置如能满足要求宜优先采用。活动遮阳装置则比较灵活，能随需要而调节，但造价较高，对于重庆地区来说需仔细考虑其经济性，谨慎采用。

5.1.10  以新技术为手段的遮阳方式不断得到探索，充分体现了新技术、新材料的利用，充分挖掘多功能的建筑遮阳构件是未来发展的趋势。太阳能热水统具有较好的光热转换能力外，还能遮挡阳光，起到遮阳隔热作用，但应做到一体化设计。

5.1.11  建筑遮阳的应用不仅需要考虑建筑所在的地理位置、建筑朝向、建筑物类型、使用用途、技术经济指标等因素，其应用效果还与遮阳系统的调节、控制有关，不同的调节控制方式对室内空调能耗的影响很大。因此对于智能活动外遮阳设施，设置可根据日照和风雨进行自动调节的装置，则可以最大化的节约能耗和并提高系统的稳定性。

5.1.12  若将遮阳板设计呈百叶或网状，或在遮阳板和墙面之间留有空隙，可避免遮阳装置对自然通风造成阻碍。百叶状遮阳板可以在遮阳的同时，不妨碍通风，其热工性能可优于实体遮阳板。

5.1.13  超高层建筑的外遮阳设计应采取不同于高度100m及以下建筑外遮阳设计的技术路线，因为遮阳装置难以抵抗巨大的风压，所以选择回避反而是明智之举。故本条强调应与外窗结合进行一体化设计，并优先选择中间遮阳形式的保温、遮阳一体节能窗。

5.1.14  可以作为遮阳构件的材料相当丰富，不同的材料具有各自的物理性能，包括力学性能和物理性能。当今，最为流行的遮阳构件材料当数金属，如钢格网有很高的结构强度，也可满足人员在上行动和上下通风的需要，广泛应用在可通风的双层幕墙中。轻质的铝材可加工成遮阳百叶、遮阳卷帘及百叶窗。这样一来金属遮阳构件或遮阳装置就需考虑防雷，遮阳系统的金属构架应与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位应清除非导电保护层，并且防雷设计应符合相关标准的要求。

5.2  遮阳系数计算

5.2.1  外窗和透明幕墙的遮阳系数、可见光透射比是建筑节能设计工作中重要的热工指标。在进行建筑遮阳系数、可见光透射比计算时，应严格按照现行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定进行计算。

5.2.2  铝合金卷帘和织物卷帘遮阳系统在遮阳的同时，对室内的采光、通风及视野均有不利影响，容易造成生活不便、舒适度降低、白天开灯照明等问题。实际使用中，多数人将卷帘放下到外窗高度的2/3处，以兼顾多种需求，故为简化计算，做此规定。

用于建筑的外遮阳有四种基本类型，即水平式。垂直式、综合式（水平和垂直的组合）和挡板式，而用在基本遮阳类型上的板，除了用金属或非金属材料做成以外，还有用百叶片、穿孔板、花格板、半透明或吸热的玻璃或纤维织物制成。

5.2.3  建筑遮阳中，最基本方式有窗口的水平遮阳板、垂直遮阳板、挡板遮阳三种遮阳方式，其他任何复杂的组合的外遮阳方式都可以通过这三种方式组合构成。因此，它的建筑外遮阳系数为两者的综合效果，一般是与水平遮阳板或与垂直遮阳板或与综合遮阳板的组合形成挡板遮阳构造，组合后的建筑外遮阳系数也是相应的建筑外遮阳系数的乘积。

因此，现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189只给定了水平遮阳和垂直遮阳两种基本方式的SC与遮阳构造特征系数PF之间关系，通过最基本的建筑外遮阳形式计算组合形式的遮阳系数。

幕墙有多层横向平行遮阳板或多层竖向平行遮阳板时，可将多层横向平行遮阳板转换成多层水平遮阳加挡板遮阳，将多层竖向平行遮阳板转换成多层垂直遮阳板加挡板遮阳，并采用转换后的两种遮阳板的遮阳系数的乘积为其遮阳系数。

5.2.4  当窗口前方设置有与窗面平行的挡板（包括花格、漏花、百叶或具有透光材料等）遮阳时，遮阳板要透过一定的光线，挡板的材料和构造形式对外遮阳系数有影响，其外遮阳系数应按本规范第4.2.4条中的公式进行计算。

由于建筑材料类型和遮阳构造措施多种多样，如果建筑设计时均要求按太阳位置角度逐时计算透过挡板的能量比例，显然是不现实的。但作为挡板构造形式的建筑花格、漏花、百叶或具有透光材料等形成的遮阳构件，挡板的轮廓形状和与窗面的相对位置，以及挡板本身构造的透过太阳能的特性对外窗的遮阳影响是较大的。因此，应按照不同的遮阳措施修正计算结果。

5.2.5  本条款与现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151协调一致。外窗综合遮阳系数（SCw）考虑到窗本身（玻璃和窗框）的遮阳以及窗口建筑外遮阳措施对外窗的综合影响。

由于外窗综合遮阳系数SCw是标准中一个强制性控制指标，并且是计算能耗过程中必须使用的重要参数，故确定各种建筑遮阳构造形式的SCw是一件相当重要的工作。

6  结构设计

6.1  一般规定

6.1.1  遮阳设施尤其是大型遮阳设施的使用，通常涉及到的自身结构安全问题，应通过专项结构设计、构造措施予以保障。即使小型遮阳设施也应有相应的基本节点构造要求，以保证安全使用。与主体结构一体的固定式外遮阳构件（如混凝土挑板等）应与主体结构一并设计。后装固定式或活动式外遮阳构造应验算自身的结构性能并符合具体的安装构造要求。遮阳设施的使用对主体结构产生的影响，应通过荷载的方式反映到主体结构设计中，由主体结构设计考虑。

6.1.2  一般居住建筑及公共建筑常用外遮阳设施及后置式外遮阳设施尺寸范围在3m×3m范围内受到的荷载主要形式为风荷载，应作抗风验算；成品设施的自重荷载通常由产品自身性能来保证而无需验算，但采用非成品设施时则需验算；当遮阳设施可能存在积水、积灰或需要承受安装、检修荷载时（如遮阳设施处于水平或倾斜位置时），则应对积水、积灰或施工荷载效应进行验算。由于以上荷载在正常使用条件下同时出现的概率很低，故一般情况下不必考虑组合效应，但对大型遮阳设施（尺寸范围超出3m×3m时），遮阳构件的结构安全要求凸显，应进行有关静态、动态验算及组合效应验算。如果遮阳设施设计寿命与主体结构一致或接近且单副质量在100kg以上，应做抗地震承载力验算。除验算强度外尚应进行变形验算。

6.1.3  对于大型体育馆、空港航站楼等采用的外置大型遮阳设施，如果遮阳设施的构件断面复杂，设施变化大，不易通过计算确定其安全性能时，可以通过试验，在证明设施安全后进行相关设计。

6.1.4  本条款规定了外遮阳设计的施工图设计要求和深度要求。

6.2  荷载

6.2.1  风荷载是常用外遮阳设施最常见的荷载形式，也是工程界最为关心的问题。《建筑结构荷载规范》GB 50009计算风压理论成熟，使用方便。装有风感应的遮阳设施，根据感应控制范围，如控制6级风时遮阳设施收起，风荷载标准值即可按6级风时的风压取用。

修正系数β1是考虑遮阳系数的设计寿命与主体结构不一致而对荷载进行的折减。与主体结构不同的是，遮阳设施通常只有当主体建筑遮风效果偶然缺失（如居住建筑外窗未关又正好出现大风）时才出现风压，故受风概率降低，且受风破坏后果的严重程度较主体结果要低得多，故以β2修正。兜风系数β3考虑遮阳设施在风中的形态引起风压的变化。主体建筑遮风效果偶然缺失的失误概率由修正系数β4表达。

6.2.2  遮阳设施的自重荷载与主体结构计算方法一致。

6.2.4  对于小型遮阳设施，检修时通常不承担额外荷载。对于大型遮阳设施，检修荷载根据实际情况，考虑检修时可能的设备、人员的重力荷载，同时应考虑最不利的荷载位置，如大跨度遮阳构件的跨中位置、悬挑构件的悬挑端等。

6.3  遮阳设施

6.3.2  构件变形指遮阳设施在荷载作用下，遮阳设施中变形最大的构件所产生的相对变形。通常百叶式、卷闸式遮阳设施的遮阳叶片为变形最大的构件，而篷式遮阳设施则指除布篷以外的变形最大的构件。

组装类遮阳设施正常使用极限状态的要求通常情况下可以通过构造措施如金属类构件的高跨比、膜结构控制张拉应力等保证，一般情况下不必验算。但当采用大跨度薄壁类金属构件、低弹性模量材料（塑料、橡胶等）时应与验算。验算时仅考虑遮阳设施的自重荷载，变形小于或等于1/200是外形感官要求。

6.3.3  遮阳设施的安全性包括两个方面：设施自身的安全及连接的安全。安全性判断由计算分析或试验确定均可。

6.3.4  通常遮阳设施的设计寿命大概15年左右，遇震概率下降很多，只要不出现严重次生灾害性破坏即可。但遮阳设施设计寿命与主体结构一致或接近时，地震风险接近主体结构，虽然地震灾难性后果相对主体结构要低，但仍然要予以防范。

6.4  遮阳设施与主体结构的连接

6.4.2  遮阳设施与主体结构的连接，应能保证遮阳设施荷载的正常传递和结构的耐久性，并不影响建筑的其它功能，如保温、防水和美观。

7  机械与电气设计

7.1  驱动系统

7.1.2  在电机正常转矩范围内，如果卷帘操作动作过频会引起电机过热—当电机温度超过设定值时，热保护装置应自动启动切断供电回路，以避免发生电机烧毁等严重后果。

7.1.3  关于防护等级“IP44”代码中第一位数字4表示可防止大于或等于1.0mm的异物进入；第二位数字4表示防止溅水。

7.3  机械系统

7.3.1 遮阳帘体的底杆要确保帘体平直和更换方便。

7.3.3 遮阳装置机械系统应按供货方提供的《遮阳产品使用维护说明书》定期进行润滑保养，并做好保养记录。遮阳装置的润滑保养是其保持正常使用与做好维护工作的重要环节。正确、合理的润滑保养能减少零部件的摩擦和磨损，延长零部件的使用寿命。润滑保养应在设备停机断电期间实施，并定期进行，所使用润滑油脂应符合相关标准的要求。

7.4  安全措施

7.4.1  金属遮阳构件或遮阳装置必须保证防雷安全，遮阳装置的金属构架应与主体结构的防雷体系可靠连接，防雷设计应符合相关国家防雷规范及地方防雷相关规定的要求。

7.4.5  遮阳驱动系统应具有防止误操作产生伤害的功能，是为了预防对遮阳装置本身或操作人员可能造成的伤害。

7.4.6  建筑遮阳控制系统应选用成套定型技术成熟的产品，是为了运行及维护的安全与方便。

8  施工

8.1  一般规定

8.1.1  为了保证建筑遮阳及雨蓬工程的安装质量，要求主体结构应满足建筑遮阳及雨蓬工程安装的基本条件，特别是结构尺寸的允许偏差与外表面平整度。

8.1.2  建筑遮阳及雨蓬工程安装施工往往要与其他工序交叉作业，施工前应编制专项施工方案，有利于与整个工程的联系配合。

8.1.3  建筑遮阳及雨蓬工程安装不得破坏外墙保温系统和原有设施。

8.2  遮阳及雨蓬工程施工准备

8.2.1~8.2.2  建筑遮阳及雨蓬工程安装应具备的施工条件。

8.2.3  建筑遮阳及雨蓬产品现场堆放要求。应特别注意防止碰撞、污染、潮湿等；在室外堆放时更应采取有效的保护措施。

8.2.4  建筑遮阳及雨蓬工程安装前应仔细检查附着面是否符合要求。为了保证建筑遮阳及雨蓬与主体结构连接的可靠性，预埋件应按设计要求的位置与方法埋设；如果预埋件位置偏差过大或未设置预埋件时，应协商解决，并有相关人员签字的书面记录。

8.2.5  预埋件、安装座等对应产品连接部位检查，防止产品就位后连接位置错位。

8.2.6  吊装前检查产品有无外观缺陷和变形。建筑遮阳及雨蓬产品在运输、堆放、吊装过程中有可能产生变形和损坏，不合格的产品应予更换，不得安装使用。

8.3 遮阳及雨蓬组件安装

8.3.1  建筑遮阳及雨蓬工程安装前对吊装机具、设备参数及性能检查。

8.3.2  建筑遮阳及雨蓬产品运输和堆放顺序必须满足安装顺序要求。

8.3.3  吊点和挂点应符合设计要求，并采取保护措施，确保装饰面不受磨损和挤压。

8.3.4~8.3.5  在既有建筑上安装遮阳及雨蓬系统，需要在结构构件上开孔、后置锚固等均应符合设计要求。后置锚固件的安全可靠是保证建筑遮阳及雨蓬安全使用的关键。

8.3.6  建筑遮阳及雨蓬工程安装应按工艺流程进行组装。

8.3.7  建筑遮阳及雨蓬工程安装就位后应及时校正、及时与连接部位固定。

8.3.8  对建筑遮阳及雨蓬工程安装的允许偏差提出了要求。

8.3.9  建筑遮阳及雨蓬工程所采用的电机以及金属组件应有接地保护，线路接头应有绝缘保护。

8.3.10  建筑遮阳及雨蓬工程安装工作完成后，均应单独调试，再进行整体运行调试和运转。

8.3.11  建筑遮阳及雨蓬安装施工安全应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130的有关规定。

9  工程验收

9.1  一般规定

9.1.2  设计图纸和变更文件、出厂检验报告和质量证明文件、材料构件设备进场检验报告和验收文件等都是遮阳工程质量和遮阳效果的重要保证，验收时必须具备。

9.1.3  预埋件、后置锚固件及现浇构件中的钢筋是影响遮阳装置安装质量和后期寿命的重要安全因素，必须进行验收。

9.1.4  对于外遮阳及雨篷装置，根据实际工程特点，一般20000m2以内的工程，遮阳装置的数量为500副以内，因此以500副为一个检验批；异型或有特殊要求的外遮阳工程，由监理（建设）单位和施工单位根据实际情况协商确定。

9.1.5  目前市场上有些遮阳产品或部件是进口产品，应具有中文标识的质量证明文件和标识等，检验报告应具有计量认证和相应资质单位提供才属有效。

9.2  主控项目

9.2.3  遮阳装置遮阳系数应按现行行业标准《建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能与分级》JG∕T227进行检测。

遮阳装置抗风安全荷载应按现行行业标准《建筑外遮阳产品抗风性能试验方法》JG∕T239进行检测。

9.2.4~9.2.5  遮阳装置与主体部位的锚固和焊接连接是影响工程安全的关键所在，因此应重点检查。

9.2.6  电力驱动装置是影响工程安全的重要内容和关键所在，因此应重点检查。

10  保养和维护

10.0.1  为使遮阳装置在使用过程中达到和保持设计要求的预定功能，确保不发生安全事故，规定供应商应提供业主《遮阳产品使用维护说明书》，以指导遮阳装置的使用和维护。

10.0.2  在遮阳装置投入使用后，其材料、设备、构造及施工上的一些问题可能会逐渐暴露出来，因此，日常和定期保养和维护不可缺少。