ICS 91.140.99

Q   82

GB

中华人民共和国国家标准

GB 16914-201 X

代替GB 16914-2003

燃气燃烧器具安全技术条件

General safety technique conditions of gas burning appliances

(征求意见稿)

2009.9.10

XXXX－XX－XX发布                   XXXX－XX－XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

目   次

前言………………………………………………………………………………………………..Ⅱ

1 范围 …………………………………………………………………………………………….1

2投放市场和自由流通 ...………………………………………………………………………...1

3 合格评定程序 …………………………………………………………………………………..1

4 基本要求…………………………………………………………………………………………3

5实施措施…………………………………………………………………………………………6

6 燃具安装…………………………………………………………………………………………6

# 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准修改采用欧洲共同体90/396/EEC指令《各成员国有关燃气器具的法律》(英文版)。

本标准与欧洲共同体90/396/EEC指令主要技术差异如下：

——增加了实施措施和燃具安装；

——修改了附录Ⅱ；

——删除了前言、第2章、第3章、第4章、附录Ⅲ、附录Ⅳ、附录Ⅴ；

——删除了附录Ⅰ条款3.2.3中的“室内燃具、使用有毒燃气的燃具和大型厨房燃具必须安装防未燃气体危险积聚的特殊装置”；

——删除了附录Ⅰ条款3.4.4中“无烟道快速热水器”。

本标准代替GB 16914-2003《燃气燃烧器具安全技术条件》。

本标准与GB 16914-2003相比主要变化如下：

——增加了 “合格评定程序”（本版3）；

——增加了 “实施措施”（本版5）；

——增加了 “燃具安装”（本版6）。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：中国市政工程华北设计研究总院、    。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

——GB 16914-1997；

——GB 16914-2003。

燃气燃烧器具安全技术条件

## 1 范围

1.1 本标准规定了燃气燃烧器具和燃气燃烧器具配件（简称燃具和配件）投放市场和自由流通、合格评定程序、实施措施和燃具安装等安全技术内容.。

  - 本标准适用于：

- 使用城镇燃气，用于烹饪、供暖、供热水、制冷、照明或洗涤并在其正常水温不超过105 ºC的燃具。机械鼓风的燃烧机和装有这种燃烧机的加热设备也视为燃具。

- 在市场上单独销售的、用于装入或组装成燃具的安全装置、控制装置、调节装置和其他组件（简称配件）。

- 燃具和配件标准编写。

  - 本标准不适用于工业场合专门实施工业过程的工业燃具。

注1：本标准所指的城镇燃气是指基准状态（压力101.3kPa 、温度15ºC）下为气态、其燃烧特性指标（华白数W、燃烧势CP等）及燃具前压力的波动在允许范围内并符合互换性要求的城镇燃气。

注2：本标准所指燃具“正常使用”是指燃具处于下述使用状态：

a) 按安装说明书正确安装并定期正确维护；

b) 在燃气质量正常变化和供气压力正常波动情况下使用；

c) 按燃具的预定用途正确使用或能够合理地按预期的方式正确使用。

## 2投放市场和自由流通

2.1燃具和配件应采取一切必要措施，保证其在正常使用时，不会危及人身和财产安全的前提下，才能够投放市场和投入使用。

2.2燃具和配件标准应符合本标准第4章规定的基本要求，并应列出符合本标准第4章基本要求的条款对应表。

2.3凡是符合本标准第4章基本要求制造的燃具和配件产品，方可投放市场和自由流通。

2.4 在符合国家相关法规前提下,不得禁止、限制和阻碍符合本标准第4章规定的燃具和配件投放市场和投入使用。

2.5 经检验证明，燃具和配件在正常使用中，危及人身和财产安全或燃具和配件的安全性能受到损害时，应禁止或限制其投放市场和投入使用。

## 3  合格评定程序

3.1第一方（供方生产的燃具整机）检验及合格评定

3.1.1 生产检验

a) 装配流水线工序检验（由生产车间实施）

应采用100%全检方案，检验项目由企业自定。

检验不合格的产品应及时返工或做相应处理。

b) 产品质量的一般性检验（出厂检验、最终检验或交收检验）

1）逐批检验

逐批检验应按逐批抽样标准规定进行，抽样方案由生产方确定，抽验项目必须包括A类项目.

检验不合格的批不得入库和销售。

2）周期检验

周期检验应按周期抽样标准规定进行，抽样方案由生产方确定，抽验项目应是产品标准中A类和B类项目。

周期检验不合格的产品应停止逐批检查，同时停产整顿，限期纠正。

3.1.2 定型检验（鉴定检验或例行检验）

企业在下列情况下，应进行定型检验：

- 产品设计定型和生产定型；

- 产品结构、材料或工艺有较大改动时；

- 产品长期停产，恢复生产时；

- 正常生产后的周期检验；

- 生产检验与最初定型检验有较大差异时。

3.1.3 燃具气源适应性检验

a）燃具气源适应性检验应采用城镇燃气分类标准中规定的基准气和界限气进行检验。使用城镇燃气分类标准规定以外的燃气时，其界限气的波动范围应参照分类标准规定的界限气确定。

b) 城镇燃气偏离基准气的波动范围应在燃具适应性检测用界限气范围内，并应适当留有余地。

3.2 第二方（需方购进的燃具零配件）检验及合格评定

3.2.1逐批检验

逐批检验应按逐批抽样标准规定进行，抽样方案可由使用方和生产方协商确定，抽验项目应由双方商定。

检验不合格的批原则上退回供货方或供货方与需方协商解决。

3.2.2 周期检验

周期检验应按周期抽样标准规定进行，抽样方案由使用方和供货方协商确定，抽验项目应由双方商定。

抽检后的处理同3.1.1-b)-2)。

3.3 第三方(燃具检验机构)检验及合格评定

3.3.1 认证检验

3.3.1.1 型式检验

a) 型式检验的项目应是产品标准中规定的全部项目。

b) 向检验机构提交申请，并按要求提供技术资料、样机和相关配件。

c) 按相关标准或要求进行试验，试验合格后，有关资料登记和存档。产品不符合要求时，允许进行一次复检。

3.3.1.2 认证产品的生产监督

对产品随机抽样检验或批抽样检验，检验与样机的一致性，并对质量保证体系进行检查。

3.3.2 产品质量监督检验

a) 检验项目同3.3.1.1-a)。

b) 检验要求同3.3.1.1-c)。

3.3.3 仲裁检验和鉴定

按相关规定进行。

## 4 基本要求

对燃具的基本要求也适用于有同样要求的燃具配件.

4.1一般条件

4.1.1燃具的设计和制造应确保按正常使用时操作安全，不应对人身和财产安全带来危险。

4.1.2燃具投放市场时必须带有下列用规范中文表示的说明书和警示标志：

a) 安装说明书；

b) 使用和维护说明书；

c) 专用警示标志,此标志也应同时出现在包装上。

4.1.3 供安装人员使用的技术说明书必须包括安装、调试、维修及操作安全所需的详细说明。

说明书至少应具有下列内容：

- 所用燃气类型。

- 所用气源压力。

- 使用交流电的燃具，应标明电压、频率、功率和接地措施等相关安全信息。

- 需要新鲜空气流动。

  - 燃烧所需空气的供给；

  - 当燃具没有熄火保护装置时，应有避免形成危险的未燃气体混合物积聚的措施:

- 燃烧产物排放条件。

- 机械鼓风式燃烧机和装有该燃烧机的加热设备的性能及装配要求。

- 燃具安装和调试方法。

4.1.4 供用户使用和维护用的说明书必须包括安全使用所需的所有说明，特别对使用限制、安装环境及通风要求的说明。

4.1.5燃具和包装上的警示标志必须清楚的标出所用的燃气类型、气源压力和使用限制，特别是安装环境和通风要求。

4.1.6 按安装说明书装入燃具的配件，必须保证实现其预定的用途。

4.1.7 燃具配件的生产企业必须提供安装、调试、操作和维修的说明。

4.2 材料

4.2.1 材料必须适合其预定用途，必须能经受住预期的工艺加工、化学腐蚀和高温等条件。

4.2.2 涉及安全的重要材料，其特性必须由燃具生产企业和材料供应企业予以保证。

4.2.3 燃具主要零部件的材料及厚度应在相关产品标准中规定。

4.3 设计和制造

4.3.1 总则

4.3.1.1 燃具必须保证在其正常使用时稳定、可靠，其整体结构和配件不应有危及安全的不稳定、变形、泄漏、磨损或划伤人等情况发生。

4.3.1.2 燃具在启动或使用过程中烟气中产生的冷凝水不得影响燃具的安全性。

4.3.1.3 燃具的设计和制造必须把发生火灾和爆炸的危险降至最低限度。

4.3.1.4 燃具的燃气系统不应有水和空气渗入。

4.3.1.5 对于使用市电的燃具，当电源正常波动时，必须确保燃具安全工作。

4.3.1.6 对于使用市电的燃具，当电源异常波动、失效或恢复供应时，必须确保燃具处于安全状态。

4.3.1.7 对使用交流电源的燃具，应采取必要的保护措施；采用交流电源的燃具和配件应符合低压电气相关的安全要求。

4.3.1.8 燃具所有的承压部件，应能承受机械力和热应力，并保证使用寿命期限内不得产生任何影响安全的变形。

4.3.1.9燃具的设计和制造必须保证安全、控制或调节装置的故障不会导致不安全的情况发生。

4.3.1.10当燃具同时装有安全装置、调节装置和控制装置时,应保证调节装置和控制装置的功能不会影响安全装置的正常功能。

4.3.1.11在制造阶段已定位或调整好的燃具，而不允许由用户和安装人员操作的部件，必须采取锁定、漆封或其他有效保护措施，非专业人员不得拆装和调节。

燃烧器、热交换器及其他主要部件应能调整或更换。

4.3.1.12手柄和其他安全装置、调节装置、控制定位装置的设计应能避免误操作的发生，并应具有防止误操作的明显标识和说明。

各部件动作应准确、灵活、安全可靠。

4.3.2 燃气意外泄漏

4.3.2.1 燃具必须保证燃气泄露速率(泄露量)是没有危险的。

4.3.2.2 燃具的程序和结构设计必须确保点火、再点火和火焰熄灭之后燃气释放量能够予以控制，并能安全及时排除，应避免未燃燃气在燃具内积聚造成危险。

4.3.2.3室内燃具应设熄火保护装置,未设置熄火保护装置的室内燃具，其安装场所必须通风良好。

未设熄火保护装置的燃具应通过目测或其他指示方式能够确认点燃，点火不能确认的燃具必须安装符合规定的熄火保护装置。

使用有毒煤气(人工煤气)的燃具和大型厨房燃具(商用燃具))应设熄火保护装置。

4.3.3 点火

点火装置在正常使用时应符合下列规定：

- 点火和再点火是稳定和安全的；

- 如果出现点火不成功或意外熄火，应确保器具安全和人身财产安全。

4.3.4 燃烧

4.3.4.1 燃具必须保证正常使用时火焰燃烧稳定，燃烧产物中有害物的浓度应保证人身健康和安全。

4.3.4.2 自身配有烟道的燃具，必须保证在正常使用时其排烟系统的结构、设计合理、密封严密，不得出现漏烟。

4.3.4.3 自身配有烟道的燃具，应有防倒烟功能。

4.3.4.4 独立的无烟道的家用燃气采暖器等燃具，必须保证在有关的房间内的一氧化碳浓度,在预定的使用时间内不危害人员的健康。

4.3.5 能源的综合利用

在充分反映技术水平并考虑安全因素的前提下，燃具必须保证能源的合理利用，提高热效率；在保证加热工艺要求前提下，尽量降低燃具的额定热负荷。

4.3.6 温度

4.3.6.1设置在靠近地面或其他表面的燃具部件，其温度不得高达对周围区域造成危险的程度。

4.3.6.2 燃具的按钮、手柄等操作部件，其表面温度不得对使用者带来危险。

4.3.6.3室内燃具部件的表面温度，除与传热有关的表面和部件外，在使用条件下，不得对使用者，特别是儿童造成任何危险，必须为使用者考虑适当的反应时间。

4.3.7 食品和生活用水

用于制造燃具的材料和零部件，如可能与食品和生活用水相接触时，则不得损害食品和生活用水的质量。

5 实施措施

5.1 燃具基本要求应符合第4章规定。

5.2 燃具基本要求的实施措施应符合表1的规定

表1燃具基本要求的实施措施

| 基本要求 | 主题内容 | 各标准应规定的安全技术内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 一般条件 |  |
| 4.1.1 | 操作的安全 | 表面温升.点火及火焰稳定性(界限气—界限压力).预清扫等 |
| 4.1.2 | 说明书和警示标志 | 技术说明书(安装人员使用). 使用说明书(用户使用)和气源转换说明书(安装人员使用),以及警示牌和误使用风险警示等. |
| 4.1.3 | 安装人员技术说明书 | 燃气类别、压力、给排气安装等。 |
| 4.1.4 | 用户使用和维护说明书 | 使用限制.安装及给排气等。 |
| 4.1.5 | 专用警示标志 | 燃具和包装上的警示内容，如：必读说明书、燃气类别、压力、给排气等。 |
| 4.1.6 | 燃具配件 | 调节、控制和安全装置应达到的预定功能。 |
| 4.2 | 材料 |  |
| 4.2.1 | 材料特性 | 材料的机械.耐热.耐腐.卫生等性能. |
| 4.2.2 | 材料保证书 | 有关安全的重要材料的特性。 |
| 4.2.3 | 材料及厚度 | 材料型号及厚度 |
| 4.3 | 设计和结构 |  |
| 4.3.1 | 总则 |  |
| 4.3.1.1 | 耐久性 | 结构设计、材料、强度、冷凝水及其排放、燃气系统的气密性、给排气等。 |
| 4.3.1.2 | 冷凝水 | 冷凝和非冷凝燃具排烟冷凝水的安全性。 |
| 4.3.1.3 | 爆炸的危险 | 燃具接头、气密性、点火和熄火等结构。 |
| 4.3.1.4 | 水和空气的渗透性 | 燃具的材料、结构和气密性等. |
| 4.3.1.5 | 辅助能源正常波动 | 辅助能源波动、中断和复原情况下燃具的安全性；安全装置、控制装置和调节装置的安全性。 |
| 4.3.1.6 | 辅助能源异常波动 | 辅助能源异波动、中断和原情况下燃具的安全性；安全装置、控制装置和调节装置的安全性. |
| 4.3.1.7 | 电的安全性 | 电气安全和电磁兼容安全。 |
| 4.3.1.8 | 受压零部件 | 规定使用年限.以及在规定使用年限内能承受机械力和热应力的措施。 |
| 4.3.1.9 | 安全装置故障 | 火焰监测器、燃气调压器、温度调节器、冷却风扇、水气连动阀、大气环境传感器（CO）、过热保护装置、燃气系统串联阀门、自动截止阀、空气供给装置（C型燃具）。燃气/空气比例控制装置.气流监控装置等安全、调节、控制装置，保证燃具正常和非正常情况下使用安全的措施。 |

表1（续）

| 4.3.1.10 | 安全性/调节和控制装置 | 安全装置的功能不应受调节和控制装置的制约。 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1.11 | 制造商规定的零件锁定 | 燃气调压器、燃具喷嘴或流量调节器、保护环境的空气传感器（CO）等，均应在产品出厂时由厂家调节设定，并采取固定或密封保护措施；非专业人员不得拆装和调节。 |
| 4.3.1.12 | 调节和控制部件的标识 | 燃具旋塞、温控器等调节和控制部件的开、关调节，均应有明显的标识。 |
| 4.3.2 | 燃气意外泄露 |  |
| 4.3.2.1 | 燃气泄漏的危险 | 燃气系统的气密性（泄漏量）和防泄露的接口型式. |
| 4.3.2.2 | 在燃具内燃气积聚的危险 | 点火防泄露措施,再点火防泄露措施,火焰熄灭防泄露措施. |
| 4.3.2.3 | 在房间内燃气积聚的危险 | 点火前预清扫和消除其他故障的措施. |
| 4.3.3 | 点火 | 燃气系统的组成及性能,控制装置.点火器.火焰监控装置性能等. |
| 4.3.4 | 燃烧 |  |
| 4.3.4.1 | 燃烧工况 | 有害物含量限定. |
| 4.3.4.2 | 烟气排放 | 预清扫和燃烧系统气密性. |
| 4.3.4.3 | 烟气排放进入房间（指有烟道燃具，在通风不正常情况下） | 半密闭式（B型）燃具应有CO传感器或防倒烟装置。 |
| 4.3.4.4 | 房间内的CO浓度限制（指无烟道的采暖燃具等） | 敞开式(A型) 采暖燃具应有CO传感器和换气扇联动装置。 |
| 4.3.5 | 能源的合理利用 | 燃具额定及调节范围内的最低能效或最高能耗. |
| 4.3.6 | 温度 |  |
| 4.3.6.1 | 地板和临近表面 | 表面温升。 |
| 4.3.6.2 | 控制手柄 | 安全.调节和控制装置手柄表面温升. |
| 4.3.6.3 | 燃具部件的表面温度 | 表面温升. |
| 4.3.7 | 食品和生活用水 | 与食品和生活用水相接触的材料，不得影响其质量；热水器的停水温升，以及带点火器的烤箱，点火器点燃期间的烤箱温升等不得影响食品和生活用水质量 |

## 6 燃具安装

6.1安装燃具时，所使用燃气的类别和供气压力必须与燃具铭牌上的标识一致。

6.2 燃具前的燃气管道上应设置阀门。燃具接口应尽量采用金属管道连接，当采用胶管连接时，必须具有防胶管脱落的紧固措施；铝塑复合管不得与燃烧器直接连接。

6.3 安装完成后，燃气管道和阀门必须进行气密性检测；检测时应关闭燃具燃气阀，严禁使用有可能损坏燃具燃气阀的超压检测。

6.4 开放式采暖炉的水箱应设置于采暖系统的最高处，膨胀管上严禁设置阀门。

6.5 燃具的所有连接管道均不得用作电器的地线。

6.6 防触电保护等级采用Ⅰ类的燃具应有可靠的电气接地，其接地措施应符合国家现行有关标准的规定，并应检查Ⅰ类器具的接地线是否可靠和有效。

6.7室内温控器采用220V～电源时，控制回路应与电源系统隔离。温控器关闭状态下和工作

状态下均不得影响采暖热水炉防冻功能的启动。

6.8燃气燃烧所产生的烟气应通过自然换气或机械换气有效地排至室外。当自然换气不能满足要求时，应采用机械换气。

6.9敞开式燃具（A型）应设置烟气导出装置和给气口。

6.10 半密闭式燃具(B型)应设置具有防倒烟功能的烟道和给气口。

6.11 密闭式燃具(C型) 应设置给排气道。

6.12 燃具用烟气导出装置、烟道和给排气道的功能及位置应符合规定要求。